Softwaredokumentation

Automatischer Plattenwechsler – ESP32-Firmware & Raspberry Pi Software

DHBW Stuttgart · Kurs G6-TWIE23A
Mai 2026

# Inhaltsverzeichnis

1   Systemarchitektur

1.1   Gesamtübersicht

1.2   ESP32-Firmware

1.3   Raspberry Pi Software

2   Kommunikationsstruktur

2.1   ESP ↔ Pi: UART-Protokoll

2.2   Pi ↔ Außenwelt: MQTT, GPIO, Telegram

3   Ablaufsteuerung

3.1   Zustandsmaschine ESP32

3.2   Zustandsmaschine Raspberry Pi (Hauptablauf)

3.3   Plattenwechsel-Sequenz im Detail

Anhang A   ESP32-Quellcode

Anhang B   Raspberry Pi – Quelldateien (Übersicht)

# 1  Systemarchitektur

## 1.1  Gesamtübersicht

Das Plattenwechsler-System besteht aus zwei eigenständigen Softwarekomponenten, die über eine serielle UART-Verbindung (USB) miteinander kommunizieren: einer Echtzeit-Firmware auf einem ESP32-Mikrocontroller und einer Python-Anwendung auf einem Raspberry Pi. Beide Komponenten sind klar voneinander getrennt – der ESP32 übernimmt ausschließlich die hardwarenahe Motorsteuerung und Sensorauswertung, der Raspberry Pi die übergeordnete Auftragslogik, die Benutzeroberflächen und die Anbindung an externe Systeme.

Der Raspberry Pi ist über weitere Schnittstellen mit der Umgebung verbunden: GPIO-Eingänge empfangen Signale der angeschlossenen 3D-Drucker (Druckende-Meldung) und der mechanischen Endschalter der X- und Z-Achse. Ein MQTT-Broker ermöglicht die Integration in Home-Automation- und Fabriksteuerungs-Infrastrukturen. Ein Telegram-Bot erlaubt Fernbedienung über Mobilgerät. Lokal steht eine PyQt5-Vollbild-HMI sowie ein Flask-Webinterface zur Verfügung.

| Komponente | Technologie | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| ESP32-Firmware | C++, Arduino Framework, PlatformIO | Motorsteuerung, Sensorik, Protokoll-Handler |
| Pi-Hauptanwendung | Python 3, PyQt5 | Auftragslogik, HMI, MQTT, Telegram, GPIO |
| Pi-Webapp | Python 3, Flask, Server-Sent Events | Browser-basiertes Bedieninterface |
| UART-Verbindung | 115200 Baud, 8N1, ASCII | Befehl/Antwort-Protokoll Pi ↔ ESP |
| MQTT-Broker | Paho MQTT, QoS 1 | Status-Verteilung, Remote-Kommandos |

## 1.2  ESP32-Firmware

Die Firmware ist in C++ für das Arduino-Framework strukturiert und in mehrere Schichten aufgeteilt. Der Einstiegspunkt ist `src/main.cpp`, der lediglich eine Instanz des `AppController` erzeugt und dessen `begin()`- und `update()`-Methoden in `setup()` und `loop()` aufruft.

Die Schichtenstruktur der Firmware gliedert sich wie folgt:

config/ – Statische Konfiguration: Pins.h (Pinbelegung) und Config.h (alle Betriebsparameter als constexpr)

core/Types.h – Gemeinsame Typdefinitionen: AppState, ErrorCode, Command, Position, Snapshots

drivers/ – Hardwaretreiber: ClMotor (CL42T Closed-Loop-Stepper) und DrvActuator (DRV8825)

sensors/ – SensorManager: VL53L0X Türsensor (I2C) und TF-Luna LiDAR (I2C)

comm/ – CommandInterface: UART-Eingabe, Protokoll-Parser, Kommando-Queue

status/ – StatusReporter: formatierte Ausgabe aller RSP/EVT-Nachrichten

app/AppController – Zentrale Steuerklasse: Zustandsmaschine, Kommando-Dispatcher, Bewegungsabläufe

Beide Motortypen werden non-blocking betrieben: ClMotor implementiert eine trapezförmige Geschwindigkeitsrampe mit Microsekunden-genauer Schrittzählung über `micros()`. DrvActuator steuert DRV8825-Treiber mit konstantem Schrittverzögerung. Alle Achsen werden in jedem Loop-Durchlauf durch Aufruf von `update()` fortgeschrieben – blockierende Delays existieren nicht.

## 1.3  Raspberry Pi Software

Die Pi-Anwendung ist als Python-Paket `plattenwechsler` organisiert. Der Einstiegspunkt `main.py` akzeptiert CLI-Flags (`--mock`, `--no-gui`, `--no-mqtt`, `--no-telegram`) und instanziiert alle Subsysteme. Die Kernkomponente ist `Hauptablauf` in `core/hauptablauf.py`, eine Zustandsmaschine, die alle Betriebsphasen orchestriert.

Alle I/O-Kanäle sind als separate Module gekapselt und werden dem Hauptablauf als Abhängigkeiten injiziert. Rückmeldungen erfolgen ausschließlich über Callbacks und threading.Event-Objekte. Das Designprinzip ist strikte Trennung: kein I/O-Modul kennt Auftragslogik, kein Auftragsmodul greift direkt auf Hardware zu.

| Modul | Datei | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Hauptablauf | core/hauptablauf.py | Zustandsmaschine, Plattenwechsel-Sequenz |
| Fehlerbehandlung | core/fehler.py | Fehlerverwaltung, Quittierung, Historie |
| Auftragswarteschlange | core/auftrag_queue.py | FIFO-Queue mit Deduplizierung |
| ESP-Kommunikation | io_/esp_client.py | UART-Protokoll, Heartbeat, Reconnect |
| GPIO-Manager | io_/gpio_manager.py | gpiozero-Wrapper, Endschalter, E-Stop |
| MQTT-Client | io_/mqtt_client.py | Broker-Verbindung, Status-Publish, Kommando-Subscribe |
| Telegram-Bot | io_/telegram_client.py | Fernbedienung per Messenger |
| PyQt5-HMI | ui/main_window.py | Vollbild-Touchscreen-Oberfläche |
| Webapp | webapp/app.py | Flask-Webinterface mit SSE |

# 2  Kommunikationsstruktur

## 2.1  ESP ↔ Pi: UART-Protokoll

Die gesamte Kommunikation zwischen Raspberry Pi und ESP32 läuft über eine UART-Verbindung (115200 Baud, 8N1, ASCII). Pro Zeile wird genau eine Nachricht übertragen, Felder sind durch Semikolon getrennt. Das Protokoll unterscheidet drei Nachrichtentypen:

| Typ | Richtung | Format | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD | Pi → ESP | CMD;<id>;<verb>[;<key>=<val>…] | Befehl vom Pi an den ESP |
| RSP | ESP → Pi | RSP;<id>;ACK oder RSP;<id>;ERR;<code> | Sofortantwort auf CMD |
| EVT | ESP → Pi | EVT;<id>;<event>[;<key>=<val>…] | Asynchrones Ereignis |

Die ID in CMD/RSP ist eine vom Pi frei vergebene, aufsteigende Ganzzahl ≥ 0. Der ESP spiegelt sie in seiner Antwort zurück, wodurch der Pi Antworten eindeutig ausstehenden Kommandos zuordnen kann. EVT-Nachrichten ohne direkten Befehlsbezug verwenden immer ID 0.

Der Pi sendet ein Kommando und wartet zunächst auf RSP;ACK (Befehl angenommen) oder RSP;ERR (abgelehnt). Für lang laufende Aktionen (Homing, Fahrt, Plattenwechsel) folgt nach dem ACK ein asynchrones EVT;OK;…_DONE sobald die Aktion abgeschlossen ist. Alle Befehle, die einen Bewegungsablauf starten, sind zustandsabhängig: der ESP lehnt sie mit ERR;BUSY oder ERR;NOT_REFERENCED ab, wenn die Vorbedingungen nicht erfüllt sind.

Die vollständige Befehlsliste:

| Befehl | Parameter | Abschluss-Event |
| --- | --- | --- |
| PING | – | PONG |
| STATUS | – | EVT;STATUS |
| HOME | – | HOME_DONE |
| MOVE_HOME | – | MOVE_HOME_DONE |
| MOVE_TO | x=<mm>;z=<mm> | MOVE_DONE |
| PICKUP | gripper_depth=<mm>;lift_offset=<mm> | PICKUP_DONE |
| DEPOSIT | gripper_depth=<mm>;lift_offset=<mm> | DEPOSIT_DONE |
| OPEN_DOOR | x_approach;z_approach;arm_extend;radius;angle;hook_drop | DOOR_OPEN_DONE |
| CLOSE_DOOR | x_approach;z_approach;arm_extend;radius;angle;hook_drop | DOOR_CLOSE_DONE |
| HOME_SWITCH_HIT | axis=X¦Z | – (intern) |
| STOP | – | STOPPED |
| RESET_ERROR | – | ERROR_RESET |
| ASSUME_POSITION | – | ASSUME_POSITION_DONE |

Besonderheit der Referenzfahrt: Die Endschalter der X- und Z-Achse sind am Raspberry Pi angeschlossen (GPIO-Eingänge). Der Pi überwacht diese Pins und sendet bei Auslösung sofort HOME_SWITCH_HIT;axis=X bzw. Z. Der ESP stoppt daraufhin den betreffenden Motor und setzt die Achsposition auf 0 mm. Greifer- und Türarm-Endschalter sind hingegen direkt am ESP angeschlossen und werden intern ausgewertet.

Der ESP sendet zusätzlich periodisch zwei spontane Nachrichten: einen HEARTBEAT alle 1000 ms (Lebenszeichen mit Uptime, Zustand und Position) sowie ein STATUS-Event bei jedem Zustandswechsel und im Stream-Modus alle 100 ms. Der Pi überwacht den Heartbeat und erkennt einen Verbindungsverlust nach konfigurierbarem Timeout.

Sonderfall MOVE_TO aus Home-Position (x=0, z=0): Bevor die eigentliche Fahrt beginnt, führt der ESP automatisch einen Z-Scan durch – die Z-Achse fährt die gesamte Verfahrlänge nach oben, während der TF-Luna-Hindernissensor kontinuierlich abgefragt wird. Erst nach fehlerfreiem Scan startet die Zielfahrt. Dieser Mechanismus verhindert Kollisionen mit offen stehenden Druckertüren oder anderem Zubehör im Fahrweg.

## 2.2  Pi ↔ Außenwelt: MQTT, GPIO, Telegram

Der Raspberry Pi stellt über MQTT-Topics eine standardisierte Schnittstelle für externe Systeme bereit. Status-Topics werden mit Retained-Flag publiziert, sodass neue Subscriber sofort den aktuellen Zustand erhalten. Kommandos werden über separierte Topics empfangen.

| Topic (Basis: plattenwechsler/) | Richtung | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| status/online | Pi → Broker | "online" / "offline" (retained) |
| status/system | Pi → Broker | Vollständiger System-Snapshot (JSON, retained) |
| status/esp | Pi → Broker | ESP-Statussnapshot (JSON, retained) |
| status/drucker/<id> | Pi → Broker | Pro-Drucker-Status (JSON, retained) |
| error | Pi → Broker | Aktiver Fehler (JSON) |
| event/auftrag | Pi → Broker | Auftrags-Start/-Ende-Event (JSON) |
| cmd/auftrag | Broker → Pi | Plattenwechsel starten (Drucker-ID) |
| cmd/referenzfahrt | Broker → Pi | HOME-Befehl auslösen |
| cmd/stop | Broker → Pi | STOP-Befehl |
| cmd/service/… | Broker → Pi | Service-Modus-Steuerung |

GPIO-Eingänge am Pi werden über die gpiozero-Bibliothek mit 50 ms Entprellung überwacht. Drei Eingangstypen sind konfigurierbar: Drucker-Fertig-Signale (je Drucker ein GPIO-Pin, active-low), Endschalter X und Z (active-low, liefern HOME_SWITCH_HIT), und ein Not-Aus-Eingang (konfigurierbarer Pin, invertierbar). Bei Not-Aus stoppt der Hauptablauf sofort und sendet STOP an den ESP.

# 3  Ablaufsteuerung

## 3.1  Zustandsmaschine ESP32

Der AppController implementiert eine explizite Zustandsmaschine. Jeder Zustand entspricht einer Phase der Schlittensteuerung. Zustandsübergänge erfolgen ausschließlich über die interne Methode `setState()`, die gleichzeitig das EVT;STATE-Event an den Pi sendet.

| Zustand | Bedeutung | Übergang nach |
| --- | --- | --- |
| NOT_REFERENCED | Gestartet, keine Referenzfahrt | BUSY_HOMING (HOME), READY (ASSUME_POSITION) |
| READY | Referenziert, wartet auf Befehl | Alle BUSY_*-Zustände |
| BUSY_HOMING | Referenzfahrt aller 4 Achsen | READY (HOME_DONE) / ERROR |
| BUSY_SCANNING | Z-Scan vor Fahrt aus Home | BUSY_MOVING (scan ok) / ERROR |
| BUSY_MOVING | Zielpositionsfahrt X+Z | READY (MOVE_DONE) / ERROR |
| BUSY_MOVE_HOME | Referenzrückfahrt X+Z | READY (MOVE_HOME_DONE) / ERROR |
| BUSY_PICKUP | Plattenentnahme (3 Phasen) | READY (PICKUP_DONE) / ERROR |
| BUSY_DEPOSIT | Plattenablage (4 Phasen) | READY (DEPOSIT_DONE) / ERROR |
| BUSY_OPEN_DOOR | Türöffnung (7 Phasen) | READY (DOOR_OPEN_DONE) / ERROR |
| BUSY_CLOSE_DOOR | Türschließung (7 Phasen) | READY (DOOR_CLOSE_DONE) / ERROR |
| STOPPED | Motor gestoppt via STOP | READY, BUSY_HOMING, BUSY_MOVING |
| ERROR | Fehler, alle Motoren gestoppt | NOT_REFERENCED (RESET_ERROR) |

Kommando-Dispatching: `CommandInterface::poll()` liest eingehende Bytes und puffert diese bis zum Zeilenende. Vollständige Zeilen werden durch `parseLine()` in `Command`-Objekte umgewandelt und in eine Queue mit 8 Einträgen eingereiht. `processCommands()` leert die Queue und ruft pro Befehl den zuständigen Handler auf. Alle Handler prüfen zuerst den aktuellen Zustand und senden bei Verletzung sofort RSP;ERR zurück – kein Motor wird gestartet.

Positionslimits: Vor jedem Bewegungsbefehl (MOVE_TO, OPEN_DOOR, CLOSE_DOOR, PICKUP, DEPOSIT) prüft der AppController, ob alle Zielpositionen innerhalb der konfigurierten Verfahrgrenzen liegen (0 mm bis MAX_TRAVEL_MM für X und Z, keine negativen Werte). Verletzungen werden mit RSP;ERR;POSITION_ERROR quittiert, ohne dass ein Motor startet.

Kreisbogen-Steuerung (Türöffnung/-schließung): Der Türöffnungsablauf koordiniert den Türarm (DRV8825) und die X-Achse (CL42T) in einem 7-phasigen Ablauf. Der Kreisbogen in Phase 3 wird durch Waypoints parametriert: Der Arm treibt das Timing mit konstantem Schritt-Delay, die X-Achse erhält bei jedem abgeschlossenen Arm-Schritt ein aktualisiertes Ziel. Da ClMotor Retargeting bei gleicher Fahrtrichtung unterstützt, hält X kontinuierlich Fahrt ohne Stop-Start zwischen Waypoints.

## 3.2  Zustandsmaschine Raspberry Pi (Hauptablauf)

Der Hauptablauf (`Hauptablauf`-Klasse in `core/hauptablauf.py`) verwaltet den Gesamtsystemzustand mit sechs Systemzuständen. Die interne Worker-Schleife läuft in einem Hintergrund-Thread und blockiert auf Events, wenn kein Auftrag anliegt. Alle Hardware-Callbacks (GPIO, ESP-Events) injizieren Events in diese Schleife.

| Systemzustand | Beschreibung |
| --- | --- |
| INIT | Systemstart, Initialisierung der Subsysteme |
| REFERENZFAHRT | Wartet auf HOME_DONE vom ESP, Pi sendet HOME und überwacht Endschalter |
| BEREITSCHAFT | System bereit, verarbeitet Aufträge aus der Queue |
| PLATTENWECHSEL | Aktiver Plattenwechsel-Ablauf (5 Hauptphasen) |
| SERVICE | Manuelle Positionierung, kein Auftragsprocessing |
| FEHLER | Fehlerbehandlung, wartet auf Benutzer-Quittierung |
| NOT_AUS | Not-Aus ausgelöst, alle Aktionen gestoppt |

Fehlerbehandlung: Alle ESP-Fehler und Kommunikationsfehler landen im zentralen `FehlerBehandlung`-Objekt. Dort werden doppelte Fehler innerhalb von 2 Sekunden unterdrückt, eine Fehlerhistorie der letzten 100 Einträge wird gepflegt. Nach einem Fehler zeigt die HMI einen Dialog mit Optionen: Referenzfahrt neu starten (ja/nein) und ausstehende Aufträge löschen (ja/nein). Je nach Auswahl geht das System in REFERENZFAHRT oder direkt zurück in BEREITSCHAFT.

Auftragswarteschlange: `AuftragQueue` ist eine threadsichere FIFO-Queue mit Pro-Drucker-Deduplizierung. Jeder neue Auftrag für einen Drucker, der bereits in der Queue steht, wird verworfen. Die Queue erlaubt Vorrangeinfügen (vorne) für Fehler-Recovery-Aufträge. Auftragsquellen sind GPIO (Drucker-Fertig-Signal), MQTT (Fernsteuerung), Telegram-Bot und die lokale HMI.

## 3.3  Plattenwechsel-Sequenz im Detail

Ein vollständiger Plattenwechsel gliedert sich in fünf Hauptphasen, die der Hauptablauf sequenziell abarbeitet. Für jede Phase sendet der Pi mindestens einen Befehl an den ESP und wartet auf das zugehörige Abschluss-Event, bevor die nächste Phase beginnt.

Phase 1 – Alte Platte entnehmen:

MOVE_TO zur Position vor dem Drucker (X/Z aus DruckerConfig)

OPEN_DOOR mit druckerspezifischen Kreisbogen-Parametern

PICKUP mit gripper_depth und lift_offset aus DruckerConfig

Alte Platte liegt jetzt auf dem Greifer

Phase 2 – Alte Platte in Ablage deponieren:

MOVE_TO zur konfigurierten Ablage-Position (AblageConfig)

DEPOSIT mit gripper_depth und lift_offset aus AblageConfig

Ablage wird als belegt markiert

Phase 3 – Neue Platte aus Magazin holen:

MOVE_TO zur Magazin-Position (MagazinConfig)

PICKUP mit Magazin-Parametern

Magazinplatz wird als verfügbar markiert

Phase 4 – Neue Platte in Drucker einlegen:

MOVE_TO zurück zur Druckerposition

DEPOSIT in den Drucker

Phase 5 – Tür schließen und aufräumen:

CLOSE_DOOR mit denselben Parametern wie OPEN_DOOR

Falls keine weiteren Aufträge in der Queue: MOVE_HOME

Zustand → BEREITSCHAFT

Fehlerbehandlung während des Wechsels: Tritt während einer Phase ein ESP-Fehler auf (z.B. OBSTACLE, POSITION_ERROR), sendet der ESP EVT;ERR und wechselt in ERROR. Der Pi empfängt das Fehler-Event über den ESP-Client-Callback und wechselt in den FEHLER-Zustand. Nach Benutzerquittierung und ggf. Referenzfahrt kann der Auftrag neu in die Queue eingereiht werden.

Sonderfall Hinderniserkennung beim Z-Scan: Erkennt der TF-Luna-Sensor beim Z-Scan ein Hindernis, wechselt der ESP in ERROR mit Fehlercode OBSTACLE. Der Pi führt RESET_ERROR durch (ESP → NOT_REFERENCED) und kann nach Behebung des Hindernisses mit ASSUME_POSITION die letzte bekannte Schlittenposition übernehmen, ohne eine vollständige Referenzfahrt durchzuführen. Anschließend kann der MOVE_TO-Befehl wiederholt werden.

# Anhang A  –  ESP32-Quellcode

Im Folgenden ist der vollständige Quellcode der ESP32-Firmware abgedruckt. Die Dateien sind nach Schichten geordnet: Konfiguration, Typen, Treiber, Sensoren, Kommunikation, Statusreporting und Hauptsteuerung.

### A.1  Pinbelegung (Pins.h)

#pragma once

#include <stdint.h>

// Pinbelegung ESP32 – aus full_system Test übernommen.

namespace Pins {

// I2C (VL53L0X Türsensor + TF-Luna Hindernissensor)

constexpr uint8_t SDA = 21;

constexpr uint8_t SCL = 22;

// CL42T – X-Achse (Schlitten horizontal)

constexpr uint8_t X_STEP = 27;

constexpr uint8_t X_DIR  = 14;

constexpr uint8_t X_EN   = 12;

constexpr uint8_t X_ALM  = 13;  // Alarm: active-LOW bei Treiberfehler

// CL42T – Z-Achse (Schlitten vertikal)

constexpr uint8_t Z_STEP = 32;

constexpr uint8_t Z_DIR  = 33;

constexpr uint8_t Z_EN   = 25;

constexpr uint8_t Z_ALM  = 26;

// DRV8825 – Greifer

constexpr uint8_t GRIPPER_STEP = 23;

constexpr uint8_t GRIPPER_DIR  = 19;

constexpr uint8_t GRIPPER_EN   = 18;

// DRV8825 – Türarm

constexpr uint8_t DOOR_STEP = 17;

constexpr uint8_t DOOR_DIR  = 16;

constexpr uint8_t DOOR_EN   = 15;

// Endschalter Greifer und Türarm (active-low, Hardware-Pullup extern)

constexpr uint8_t GRIPPER_HOME_SW  = 36;

constexpr uint8_t DOOR_ARM_HOME_SW = 39;

// Plattenerkennungs-Taster auf Schlitten (active-low, Hardware-Pullup extern)

constexpr uint8_t PLATE_SENSOR = 34;

}  // namespace Pins

### A.2  Betriebsparameter (Config.h)

#pragma once

// Alle anpassbaren Parameter an einem Ort.

// Achsen-Geometrie, Geschwindigkeiten und Timeouts hier eintragen.

namespace Config {

namespace Serial {

constexpr uint32_t BAUD_RATE = 115200;

}

// ─── CL42T X-Achse (Schlitten horizontal) ────────────────────────────────────

namespace MotionX {

constexpr float    STEPS_PER_MM      = 5.75f;  // Schritte/mm (abhängig von Spindel + DIP-Schalter)

constexpr uint32_t STEPS_PER_REV     = 800;      // Mikroschritte/Umdrehung (DIP am CL42T)

constexpr uint16_t MAX_RPM           = 22;       // Maximalgeschwindigkeit (Normalbetrieb)

constexpr uint16_t START_RPM         = 2;        // Startgeschwindigkeit (Fuß der Rampe)

constexpr uint16_t HOMING_RPM        = 3;       // Geschwindigkeit während Referenzfahrt

constexpr uint32_t ACCEL_STEPS       = 2500;     // Rampenlänge in Schritten

constexpr uint32_t STEP_US           = 3;        // STEP-Pulsbreite µs (CL42T min. 2,5 µs)

constexpr uint32_t DIR_US            = 5;        // DIR-Setup vor erstem STEP µs

constexpr bool     HOMING_FORWARD    = false;    // Richtung Referenzposition (false = rückwärts)

constexpr float    MAX_TRAVEL_MM     = 1000.0f;   // maximale X-Verfahrlänge

constexpr uint16_t DOOR_ARC_MAX_RPM  = 10;       // Maximalgeschwindigkeit X-Achse während Türöffnen

constexpr uint16_t DOOR_ARC_START_RPM = 3;       // Startgeschwindigkeit X-Achse während Türöffnen

}

// ─── CL42T Z-Achse (Schlitten vertikal) ──────────────────────────────────────

namespace MotionZ {

constexpr float    STEPS_PER_MM   = 25.0f;

constexpr uint32_t STEPS_PER_REV  = 800;

constexpr uint16_t MAX_RPM        = 100;

constexpr uint16_t START_RPM      = 15;

constexpr uint16_t HOMING_RPM     = 15;

constexpr uint32_t ACCEL_STEPS    = 5000;

constexpr uint32_t STEP_US        = 3;

constexpr uint32_t DIR_US         = 5;

constexpr bool     HOMING_FORWARD = false;

constexpr float    MAX_TRAVEL_MM   = 1400.0f;   // maximale Z-Verfahrlänge

constexpr float    SCAN_Z_PROBE_MM = 1350.0f;   // Z-Position der zweiten TF-Luna-Messung beim Scan

}

// ─── DRV8825 Greifer ──────────────────────────────────────────────────────────

namespace Gripper {

constexpr uint32_t STEPS_PER_REV    = 200;     // Vollschritte/Umdrehung (DRV8825 ohne Mikroschritt)

constexpr uint32_t TRAVEL_STEPS     = 800;      // Schritte für vollständige Ein-/Ausfahrt

constexpr float    STEPS_PER_MM     = 20.0f;     // TODO: nach Kalibrierung anpassen

constexpr uint32_t STEP_DELAY_US    = 1800;     // Zeit zwischen zwei Schritten µs (Normalbetrieb)

constexpr uint32_t HOMING_STEP_DELAY_US = 1500; // Zeit zwischen zwei Schritten µs (Referenzfahrt)

constexpr uint32_t STEP_US          = 4;        // STEP-Pulsbreite µs

constexpr uint32_t DIR_US           = 1;        // DIR-Setup µs

}

// ─── DRV8825 Türarm ───────────────────────────────────────────────────────────

namespace DoorArm {

constexpr uint32_t STEPS_PER_REV        = 200;

constexpr uint32_t TRAVEL_STEPS         = 800;

constexpr float    STEPS_PER_MM         = 20.0f;  // TODO: nach Kalibrierung anpassen

constexpr uint32_t STEP_US              = 4;

constexpr uint32_t DIR_US               = 1;

constexpr uint32_t STEP_DELAY_US        = 1500;

constexpr uint32_t HOMING_STEP_DELAY_US = 1500;

constexpr uint32_t ARC_STEPS_PER_DEG    = 1;      // Waypoints pro Grad Öffnungswinkel (höher = glatter)

constexpr uint32_t ARC_STEP_DELAY_US    = 3000;   // Step-Delay Türarm während Kreisbogen (µs, höher = langsamer)

}

// ─── Timing ───────────────────────────────────────────────────────────────────

namespace Timing {

constexpr uint32_t HEARTBEAT_MS    = 1000;

constexpr uint32_t STREAM_MS       = 100;

constexpr uint32_t SENSOR_POLL_MS  = 50;      // Hindernissensor-Abfrageintervall während Fahrt

}

// ─── Sensoren ─────────────────────────────────────────────────────────────────

namespace Sensor {

constexpr uint16_t DOOR_OPEN_MM          = 200;  // VL53L0X: unter diesem Wert = Tür offen

constexpr uint16_t DOOR_ENTRY_CLEARANCE_MM = 300; // Mindestwert für sicheres Einfahren des Greifers

constexpr uint16_t OBSTACLE_STOP_MM      = 60;   // TF-Luna: Stopp-Abstand (Normalbetrieb)

constexpr uint16_t OBSTACLE_WARN_MM      = 120;  // TF-Luna: Warnabstand

constexpr uint16_t SCAN_OBSTACLE_STOP_MM = 1000; // TF-Luna: Stopp-Abstand während Scanfahrt

constexpr uint16_t TFLUNA_AMP_MIN        = 100;  // Mindestsignalstärke TF-Luna

constexpr uint8_t  TFLUNA_ADDR           = 0x10;

constexpr uint8_t  MAX_OBSTACLE_FAULTS   = 3;    // aufeinanderfolgende I2C-Fehler bis Notstopp

}

}  // namespace Config

### A.3  Typdefinitionen (Types.h)

#pragma once

#include <Arduino.h>

namespace esp_schlitten {

enum class AppState : uint8_t {

NotReferenced,

Ready,

BusyHoming,

BusyScanning,

BusyMoving,

BusyMoveHome,

BusyPickup,

BusyDeposit,

BusyOpenDoor,

BusyCloseDoor,

Stopped,

Error,

};

enum class ErrorCode : uint8_t {

None,

InvalidCommand,

Busy,

NotReferenced,

InvalidState,

ObstacleDetected,

MoveTimeout,

HomingTimeout,

PositionError,

SensorFaultObstacle,

SensorFaultGripper,

DriverFault,

PlateNotDetected,

DoorNotOpen,

};

enum class CommandType : uint8_t {

None,

Ping,

Status,

StreamOn,

StreamOff,

Stop,

Home,

HomeSwitchHit,

MoveTo,

MoveHome,

OpenDoor,

CloseDoor,

ResetError,

AssumePosition,

Pickup,

Deposit,

};

enum class HomingAxis : uint8_t {

None,

X,

Z,

};

struct Position {

int32_t x_mm = 0;

int32_t z_mm = 0;

};

struct Command {

CommandType type           = CommandType::None;

ErrorCode   parseError     = ErrorCode::None;

uint32_t    id             = 0;

Position    target;

HomingAxis  axis           = HomingAxis::None;

int32_t     gripperDepthMm = 0;

int32_t     liftOffsetMm   = 0;

int32_t     armExtendMm    = 0;

int32_t     radiusMm       = 0;

int32_t     openAngleDeg   = 0;

int32_t     hookDropMm     = 0;

int32_t     xApproachMm    = 0;

int32_t     zApproachMm    = 0;

bool        valid          = false;

};

struct SensorSnapshot {

bool     doorOpen      = false;   // VL53L0X-Auswertung: true = Tür offen

uint16_t doorDistanceMm = 0;      // VL53L0X-Rohwert in mm

bool     obstacleOk    = true;    // TF-Luna: true = Weg frei

bool     gripperHome    = false;   // Greifer-Endschalter (am ESP)

bool     doorArmHome    = false;   // Türarm-Endschalter (am ESP)

bool     plateDetected  = false;   // Plattenerkennungs-Taster (am ESP)

};

struct MotionSnapshot {

Position current;

Position target;

bool     busy       = false;

bool     referenced = false;

};

struct StatusSnapshot {

AppState       state  = AppState::NotReferenced;

ErrorCode      error  = ErrorCode::None;

MotionSnapshot motion;

SensorSnapshot sensors;

};

// ─── String-Konvertierungen ───────────────────────────────────────────────────

inline const char *toString(AppState state) {

switch (state) {

case AppState::NotReferenced: return "NOT_REFERENCED";

case AppState::Ready:         return "READY";

case AppState::BusyHoming:    return "BUSY_HOMING";

case AppState::BusyScanning:  return "BUSY_SCANNING";

case AppState::BusyMoving:    return "BUSY_MOVING";

case AppState::BusyMoveHome:  return "BUSY_MOVE_HOME";

case AppState::BusyPickup:    return "BUSY_PICKUP";

case AppState::BusyDeposit:   return "BUSY_DEPOSIT";

case AppState::BusyOpenDoor:  return "BUSY_OPEN_DOOR";

case AppState::BusyCloseDoor: return "BUSY_CLOSE_DOOR";

case AppState::Stopped:       return "STOPPED";

case AppState::Error:         return "ERROR";

}

return "UNKNOWN";

}

inline const char *toString(ErrorCode error) {

switch (error) {

case ErrorCode::None:                return "NONE";

case ErrorCode::InvalidCommand:      return "INVALID_COMMAND";

case ErrorCode::Busy:                return "BUSY";

case ErrorCode::NotReferenced:       return "NOT_REFERENCED";

case ErrorCode::InvalidState:        return "INVALID_STATE";

case ErrorCode::ObstacleDetected:    return "OBSTACLE";

case ErrorCode::MoveTimeout:         return "MOVE_TIMEOUT";

case ErrorCode::HomingTimeout:       return "HOMING_TIMEOUT";

case ErrorCode::PositionError:       return "POSITION_ERROR";

case ErrorCode::SensorFaultObstacle: return "SENSOR_FAULT_OBSTACLE";

case ErrorCode::SensorFaultGripper:  return "SENSOR_FAULT_GRIPPER";

case ErrorCode::DriverFault:         return "DRIVER_FAULT";

case ErrorCode::PlateNotDetected:    return "PLATE_NOT_DETECTED";

case ErrorCode::DoorNotOpen:         return "DOOR_NOT_OPEN";

}

return "UNKNOWN";

}

}  // namespace esp_schlitten

### A.4  CL42T-Treiber Header (ClMotor.h)

#pragma once

#include <Arduino.h>

// Non-blocking CL42T Closed-Loop Stepper Driver.

// Positionsangabe in mm; Umrechnung in Schritte intern.

// update() muss jeden Loop-Durchlauf aufgerufen werden.

namespace esp_schlitten {

class ClMotor {

public:

ClMotor(uint8_t pinStep, uint8_t pinDir, uint8_t pinEn,

float stepsPerMm, uint32_t stepsPerRev,

uint16_t maxRpm, uint16_t startRpm, uint32_t accelSteps,

uint32_t stepPulseUs, uint32_t dirSetupUs);

void begin();

void enable(bool on);

// Absolute Zielposition in mm anfahren. false = Motor bereits in Bewegung.

bool moveTo(float targetMm);

// Wie moveTo(), aber mit explizitem maxRpm (überschreibt Konstruktorwert für diese Bewegung).

bool moveTo(float targetMm, uint16_t maxRpm);

// Homing starten: Motor fährt mit homingRpm in 'forward'-Richtung bis stop().

void startHoming(bool forward, uint16_t homingRpm);

// Einen Schritt ausführen falls fällig. true = Bewegung abgeschlossen.

// Muss jeden Loop-Durchlauf aufgerufen werden.

bool update();

void  stop();

void  setPositionMm(float mm);   // nach Homing: Position auf Sollwert setzen

float positionMm()  const;

bool  isMoving()    const { return _moving; }

private:

uint32_t trapezDelay() const;

uint32_t rpmToHalfUs(uint16_t rpm) const;

// Konfiguration (unveränderlich)

uint8_t  _pinStep, _pinDir, _pinEn;

float    _stepsPerMm;

uint32_t _stepsPerRev;

uint32_t _stepPulseUs, _dirSetupUs;

uint32_t _dfltHalfUsCruise, _dfltHalfUsStart, _dfltAccelSteps;

// Aktive Bewegungsparameter (werden pro Bewegung gesetzt)

uint32_t _halfUsCruise = 0;

uint32_t _halfUsStart  = 0;

uint32_t _accelSteps   = 0;

// Bewegungszustand

int32_t  _positionSteps = 0;

uint32_t _totalSteps    = 0;

uint32_t _stepsDone     = 0;

bool     _forward       = true;

bool     _moving        = false;

bool     _homingMode    = false;

uint32_t _nextStepUs    = 0;

};

}  // namespace esp_schlitten

### A.5  CL42T-Treiber Implementierung (ClMotor.cpp)

#include "drivers/ClMotor.h"

#include "config/Config.h"

#include <Arduino.h>

namespace esp_schlitten {

ClMotor::ClMotor(uint8_t pinStep, uint8_t pinDir, uint8_t pinEn,

float stepsPerMm, uint32_t stepsPerRev,

uint16_t maxRpm, uint16_t startRpm, uint32_t accelSteps,

uint32_t stepPulseUs, uint32_t dirSetupUs)

: _pinStep(pinStep), _pinDir(pinDir), _pinEn(pinEn)

, _stepsPerMm(stepsPerMm), _stepsPerRev(stepsPerRev)

, _stepPulseUs(stepPulseUs), _dirSetupUs(dirSetupUs)

, _dfltAccelSteps(accelSteps)

{

static_assert(Config::MotionX::MAX_RPM   > 0, "MAX_RPM muss > 0 sein");

static_assert(Config::MotionX::START_RPM > 0, "START_RPM muss > 0 sein");

static_assert(Config::MotionZ::MAX_RPM   > 0, "MAX_RPM muss > 0 sein");

static_assert(Config::MotionZ::START_RPM > 0, "START_RPM muss > 0 sein");

_dfltHalfUsCruise = rpmToHalfUs(maxRpm);

_dfltHalfUsStart  = rpmToHalfUs(startRpm);

}

uint32_t ClMotor::rpmToHalfUs(uint16_t rpm) const {

if (rpm == 0) return 0xFFFFFFFFUL;

return 30000000UL / ((uint32_t)rpm * _stepsPerRev);

}

void ClMotor::begin() {

pinMode(_pinStep, OUTPUT);

pinMode(_pinDir,  OUTPUT);

pinMode(_pinEn,   OUTPUT);

digitalWrite(_pinStep, LOW);

digitalWrite(_pinDir,  LOW);

digitalWrite(_pinEn,   HIGH);  // active-low: HIGH = deaktiviert

}

void ClMotor::enable(bool on) {

digitalWrite(_pinEn, on ? LOW : HIGH);

}

bool ClMotor::moveTo(float targetMm) {

return moveTo(targetMm, 0);

}

bool ClMotor::moveTo(float targetMm, uint16_t maxRpm) {

int32_t targetSteps = (int32_t)(targetMm * _stepsPerMm + (targetMm >= 0 ? 0.5f : -0.5f));

int32_t delta       = targetSteps - _positionSteps;

if (delta == 0) return !_moving;

const bool     newForward     = delta > 0;

const uint32_t halfUsCruise   = (maxRpm > 0) ? rpmToHalfUs(maxRpm) : _dfltHalfUsCruise;

if (_moving) {

if (newForward != _forward) return false;  // Richtungswechsel erst nach Stopp

_totalSteps   = (uint32_t)abs(delta);

_stepsDone    = min(_stepsDone, _totalSteps);

_halfUsCruise = halfUsCruise;

return false;

}

_totalSteps    = (uint32_t)abs(delta);

_forward       = newForward;

_homingMode    = false;

_stepsDone     = 0;

_halfUsCruise  = halfUsCruise;

_halfUsStart   = _dfltHalfUsStart;

_accelSteps    = _dfltAccelSteps;

enable(true);

digitalWrite(_pinDir, _forward ? HIGH : LOW);

delayMicroseconds(_dirSetupUs);

_moving     = true;

_nextStepUs = micros();

return false;

}

void ClMotor::startHoming(bool forward, uint16_t homingRpm) {

if (_moving) stop();

_forward      = forward;

_homingMode   = true;

_totalSteps   = 0xFFFFFFFFUL;

_stepsDone    = 0;

_halfUsCruise = rpmToHalfUs(homingRpm);

_halfUsStart  = _halfUsCruise;

_accelSteps   = 0;

enable(true);

digitalWrite(_pinDir, _forward ? HIGH : LOW);

delayMicroseconds(_dirSetupUs);

_moving     = true;

_nextStepUs = micros();

}

bool ClMotor::update() {

if (!_moving) return true;

const uint32_t now = micros();

if ((int32_t)(now - _nextStepUs) < 0) return false;

const uint32_t d = trapezDelay();

digitalWrite(_pinStep, HIGH);

delayMicroseconds(_stepPulseUs);

digitalWrite(_pinStep, LOW);

_positionSteps += _forward ? 1 : -1;

_stepsDone++;

_nextStepUs = now + 2 * d;

if (!_homingMode && _stepsDone >= _totalSteps) {

_moving = false;

return true;

}

return false;

}

void ClMotor::stop() {

_moving     = false;

_homingMode = false;

}

void ClMotor::setPositionMm(float mm) {

_positionSteps = (int32_t)(mm * _stepsPerMm + (mm >= 0 ? 0.5f : -0.5f));

}

float ClMotor::positionMm() const {

return _positionSteps / _stepsPerMm;

}

uint32_t ClMotor::trapezDelay() const {

if (_homingMode || _accelSteps == 0) return _halfUsCruise;

const uint32_t ramp      = min(_accelSteps, _totalSteps / 2);

const uint32_t stepsLeft = _totalSteps - _stepsDone;

float t;

if      (_stepsDone < ramp)  t = (float)_stepsDone / ramp;

else if (stepsLeft  <= ramp) t = (float)stepsLeft   / ramp;

else return _halfUsCruise;

const float inv = (1.0f / _halfUsStart) + t * (1.0f / _halfUsCruise - 1.0f / _halfUsStart);

return (uint32_t)(1.0f / inv);

}

}  // namespace esp_schlitten

### A.6  DRV8825-Treiber Header (DrvActuator.h)

#pragma once

#include <Arduino.h>

// Non-blocking DRV8825 Stepper Actuator Driver.

// Ansteuerung in Schritten; keine Positionsregelung.

// update() muss jeden Loop-Durchlauf aufgerufen werden.

namespace esp_schlitten {

class DrvActuator {

public:

DrvActuator(uint8_t pinStep, uint8_t pinDir, uint8_t pinEn,

uint32_t stepPulseUs, uint32_t dirSetupUs, uint32_t stepDelayUs);

void begin();

// Bewegung starten. steps > 0 = vorwärts, steps < 0 = rückwärts.

void move(int32_t steps);

// Wie move(), aber mit explizitem Step-Delay (überschreibt Konstruktorwert für diese Bewegung).

void move(int32_t steps, uint32_t stepDelayUs);

// Homing starten: Motor läuft bis stop() aufgerufen wird.

// stepDelayUs = 0 → verwendet den im Konstruktor konfigurierten Wert.

void startHoming(bool forward, uint32_t stepDelayUs = 0);

// Einen Schritt ausführen falls fällig. true = Bewegung abgeschlossen.

bool update();

void stop();

bool    isMoving()      const { return _moving; }

int32_t stepPosition()  const { return _stepPosition; }

void    resetPosition()       { _stepPosition = 0; }

private:

uint8_t  _pinStep, _pinDir, _pinEn;

uint32_t _stepPulseUs, _dirSetupUs, _stepDelayUs, _activeStepDelayUs;

int32_t  _stepPosition = 0;

uint32_t _stepsLeft    = 0;

bool     _forward      = true;

bool     _moving       = false;

bool     _homingMode   = false;

uint32_t _nextStepUs   = 0;

};

}  // namespace esp_schlitten

### A.7  DRV8825-Treiber Implementierung (DrvActuator.cpp)

#include "drivers/DrvActuator.h"

#include <Arduino.h>

namespace esp_schlitten {

DrvActuator::DrvActuator(uint8_t pinStep, uint8_t pinDir, uint8_t pinEn,

uint32_t stepPulseUs, uint32_t dirSetupUs, uint32_t stepDelayUs)

: _pinStep(pinStep), _pinDir(pinDir), _pinEn(pinEn)

, _stepPulseUs(stepPulseUs), _dirSetupUs(dirSetupUs)

, _stepDelayUs(stepDelayUs), _activeStepDelayUs(stepDelayUs)

{}

void DrvActuator::begin() {

pinMode(_pinStep, OUTPUT);

pinMode(_pinDir,  OUTPUT);

pinMode(_pinEn,   OUTPUT);

digitalWrite(_pinStep, LOW);

digitalWrite(_pinDir,  LOW);

digitalWrite(_pinEn,   HIGH);  // deaktiviert

}

void DrvActuator::startHoming(bool forward, uint32_t stepDelayUs) {

if (_moving) stop();

_forward           = forward;

_homingMode        = true;

_activeStepDelayUs = (stepDelayUs > 0) ? stepDelayUs : _stepDelayUs;

digitalWrite(_pinEn,  LOW);

digitalWrite(_pinDir, _forward ? HIGH : LOW);

delayMicroseconds(_dirSetupUs);

_moving     = true;

_nextStepUs = micros();

}

void DrvActuator::move(int32_t steps) {

move(steps, _stepDelayUs);

}

void DrvActuator::move(int32_t steps, uint32_t stepDelayUs) {

if (steps == 0) return;

if (_moving) stop();

_forward           = steps > 0;

_stepsLeft         = (uint32_t)abs(steps);

_activeStepDelayUs = stepDelayUs;

digitalWrite(_pinEn,  LOW);

digitalWrite(_pinDir, _forward ? HIGH : LOW);

delayMicroseconds(_dirSetupUs);

_moving     = true;

_nextStepUs = micros();

}

bool DrvActuator::update() {

if (!_moving) return true;

const uint32_t now = micros();

if ((int32_t)(now - _nextStepUs) < 0) return false;

digitalWrite(_pinStep, HIGH);

delayMicroseconds(_stepPulseUs);

digitalWrite(_pinStep, LOW);

_stepPosition += _forward ? 1 : -1;

_nextStepUs    = now + _activeStepDelayUs;

if (!_homingMode && --_stepsLeft == 0) {

digitalWrite(_pinEn, HIGH);

_moving = false;

return true;

}

return false;

}

void DrvActuator::stop() {

_moving     = false;

_homingMode = false;

_stepsLeft  = 0;

digitalWrite(_pinEn, HIGH);

}

}  // namespace esp_schlitten

### A.8  Sensor-Manager Header (SensorManager.h)

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include <VL53L0X.h>

// Wrapper für VL53L0X (Türsensor) und TF-Luna (Hindernissensor, I2C).

// Wire.begin() muss vor begin() aufgerufen worden sein.

namespace esp_schlitten {

class SensorManager {

public:

void begin();

// VL53L0X: Türabstand in mm. false = Sensor nicht verfügbar oder Timeout.

bool readDoorMm(uint16_t &mm);

// TF-Luna: Hindernis-Distanz in cm und Signalstärke.

// false = Sensor nicht verfügbar oder Lesefehler.

bool readObstacleCm(uint16_t &distCm, uint16_t &amplitude);

// Endschalter Greifer und Türarm (active-low, Hardware-Pullup extern).

bool isGripperHome()    const { return digitalRead(_pinGripperHome) == LOW; }

bool isDoorArmHome()    const { return digitalRead(_pinDoorArmHome) == LOW; }

// Plattenerkennungs-Taster (active-low, Hardware-Pullup extern).

bool isPlateDetected()  const { return digitalRead(_pinPlateSensor) == LOW; }

bool isDoorSensorOk()      const { return _vl53Ok; }

bool isObstacleSensorOk()  const { return _tfLunaOk; }

private:

VL53L0X _vl53;

bool    _vl53Ok         = false;

bool    _tfLunaOk       = false;

uint8_t _pinGripperHome = 0;

uint8_t _pinDoorArmHome = 0;

uint8_t _pinPlateSensor = 0;

};

}  // namespace esp_schlitten

### A.9  Sensor-Manager Implementierung (SensorManager.cpp)

#include "sensors/SensorManager.h"

#include "config/Config.h"

#include "config/Pins.h"

#include <Wire.h>

namespace esp_schlitten {

void SensorManager::begin() {

_pinGripperHome = Pins::GRIPPER_HOME_SW;

_pinDoorArmHome = Pins::DOOR_ARM_HOME_SW;

_pinPlateSensor = Pins::PLATE_SENSOR;

pinMode(_pinGripperHome, INPUT);

pinMode(_pinDoorArmHome, INPUT);

pinMode(_pinPlateSensor, INPUT);

// VL53L0X init

_vl53.setTimeout(500);

if (_vl53.init()) {

_vl53.startContinuous();

_vl53Ok = true;

}

// TF-Luna: 500 ms Bootzeit abwarten, dann Erreichbarkeit prüfen

delay(500);

Wire.beginTransmission(Config::Sensor::TFLUNA_ADDR);

_tfLunaOk = (Wire.endTransmission() == 0);

}

bool SensorManager::readDoorMm(uint16_t &mm) {

if (!_vl53Ok) return false;

mm = _vl53.readRangeContinuousMillimeters();

if (_vl53.timeoutOccurred()) return false;

return true;

}

bool SensorManager::readObstacleCm(uint16_t &distCm, uint16_t &amplitude) {

if (!_tfLunaOk) {

// Nachträgliche Erkennung versuchen

Wire.beginTransmission(Config::Sensor::TFLUNA_ADDR);

if (Wire.endTransmission() == 0) _tfLunaOk = true;

else return false;

}

Wire.beginTransmission(Config::Sensor::TFLUNA_ADDR);

Wire.write(0x00);

if (Wire.endTransmission(false) != 0) return false;

if (Wire.requestFrom((uint8_t)Config::Sensor::TFLUNA_ADDR, (uint8_t)6) < 6) return false;

uint8_t b[6];

for (uint8_t i = 0; i < 6; i++) b[i] = Wire.read();

distCm    = (uint16_t)b[0] | ((uint16_t)b[1] << 8);

amplitude = (uint16_t)b[2] | ((uint16_t)b[3] << 8);

return true;

}

}  // namespace esp_schlitten

### A.10  Kommando-Schnittstelle Header (CommandInterface.h)

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include <Stream.h>

#include "core/Types.h"

namespace esp_schlitten {

class CommandInterface {

public:

void begin(Stream &serial);

void poll();

bool hasPendingCommand() const;

Command popCommand();

void sendLine(const String &line);

void sendAck(uint32_t id);

void sendResponseError(uint32_t id, ErrorCode error);

private:

static constexpr uint8_t  kQueueCapacity = 8;

static constexpr uint16_t kMaxLineLength  = 160;

Command parseLine(String line) const;

bool    enqueue(const Command &cmd);

bool    parseKeyValue(const String &fragment, String &key, String &value) const;

Stream *serial_      = nullptr;

String  inputBuffer_;

Command queue_[kQueueCapacity];

uint8_t head_  = 0;

uint8_t tail_  = 0;

uint8_t count_ = 0;

};

}  // namespace esp_schlitten

### A.11  Kommando-Schnittstelle Implementierung (CommandInterface.cpp)

#include "comm/CommandInterface.h"

namespace esp_schlitten {

void CommandInterface::begin(Stream &serial) {

serial_ = &serial;

inputBuffer_.reserve(kMaxLineLength);

}

void CommandInterface::poll() {

if (serial_ == nullptr) return;

while (serial_->available() > 0) {

const char next = static_cast<char>(serial_->read());

if (next == '\r' || next == '\n') {

if (inputBuffer_.length() > 0) {

const Command cmd = parseLine(inputBuffer_);

if (!enqueue(cmd)) {

sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::Busy);

}

inputBuffer_ = "";

inputBuffer_.reserve(kMaxLineLength);

}

continue;

}

if (inputBuffer_.length() >= kMaxLineLength) {

inputBuffer_ = "";

inputBuffer_.reserve(kMaxLineLength);

sendResponseError(0, ErrorCode::InvalidCommand);

continue;

}

inputBuffer_ += next;

}

}

bool CommandInterface::hasPendingCommand() const {

return count_ > 0;

}

Command CommandInterface::popCommand() {

if (count_ == 0) return {};

const Command cmd = queue_[head_];

head_ = static_cast<uint8_t>((head_ + 1U) % kQueueCapacity);

--count_;

return cmd;

}

void CommandInterface::sendLine(const String &line) {

if (serial_ == nullptr) return;

serial_->println(line);

}

void CommandInterface::sendAck(uint32_t id) {

sendLine(String("RSP;") + id + ";ACK");

}

void CommandInterface::sendResponseError(uint32_t id, ErrorCode error) {

sendLine(String("RSP;") + id + ";ERR;" + toString(error));

}

// ---------------------------------------------------------------------------

Command CommandInterface::parseLine(String line) const {

line.trim();

Command cmd;

if (line.length() == 0) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

// Zeile in bis zu 9 Felder zerlegen

String fields[9];

uint8_t fieldCount = 0;

int start = 0;

while (start <= static_cast<int>(line.length()) && fieldCount < 9) {

int delim = line.indexOf(';', start);

if (delim < 0) {

fields[fieldCount++] = line.substring(start);

break;

}

fields[fieldCount++] = line.substring(start, delim);

start = delim + 1;

}

if (fieldCount < 3) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

fields[0].trim();

if (!fields[0].equalsIgnoreCase("CMD")) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

fields[1].trim();

const long idVal = fields[1].toInt();

if (idVal < 0) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

cmd.id = static_cast<uint32_t>(idVal);

fields[2].trim();

fields[2].toUpperCase();

const String &verb = fields[2];

// --- Einfache Kommandos ohne Parameter ---

if (verb == "PING")        { cmd.type = CommandType::Ping;      cmd.valid = true; return cmd; }

if (verb == "STATUS")      { cmd.type = CommandType::Status;    cmd.valid = true; return cmd; }

if (verb == "STREAM_ON")   { cmd.type = CommandType::StreamOn;  cmd.valid = true; return cmd; }

if (verb == "STREAM_OFF")  { cmd.type = CommandType::StreamOff; cmd.valid = true; return cmd; }

if (verb == "STOP")        { cmd.type = CommandType::Stop;      cmd.valid = true; return cmd; }

if (verb == "HOME")        { cmd.type = CommandType::Home;      cmd.valid = true; return cmd; }

if (verb == "MOVE_HOME")   { cmd.type = CommandType::MoveHome;  cmd.valid = true; return cmd; }

if (verb == "RESET_ERROR")      { cmd.type = CommandType::ResetError;      cmd.valid = true; return cmd; }

if (verb == "ASSUME_POSITION")  { cmd.type = CommandType::AssumePosition;  cmd.valid = true; return cmd; }

// --- HOME_SWITCH_HIT;axis=<X|Z> ---

if (verb == "HOME_SWITCH_HIT") {

cmd.type = CommandType::HomeSwitchHit;

for (uint8_t i = 3; i < fieldCount; ++i) {

String key, value;

if (!parseKeyValue(fields[i], key, value)) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

key.toLowerCase();

value.toUpperCase();

if (key != "axis") { cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand; return cmd; }

if      (value == "X") cmd.axis = HomingAxis::X;

else if (value == "Z") cmd.axis = HomingAxis::Z;

else { cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand; return cmd; }

}

if (cmd.axis == HomingAxis::None) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

cmd.valid = true;

return cmd;

}

// --- MOVE_TO;x=<mm>;z=<mm> ---

if (verb == "MOVE_TO") {

cmd.type = CommandType::MoveTo;

bool hasX = false;

bool hasZ = false;

for (uint8_t i = 3; i < fieldCount; ++i) {

String key, value;

if (!parseKeyValue(fields[i], key, value)) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

key.toLowerCase();

if      (key == "x") { cmd.target.x_mm = value.toInt(); hasX = true; }

else if (key == "z") { cmd.target.z_mm = value.toInt(); hasZ = true; }

else { cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand; return cmd; }

}

if (!hasX || !hasZ) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

cmd.valid = true;

return cmd;

}

// --- OPEN_DOOR;x_approach=<mm>;z_approach=<mm>;arm_extend=<mm>;radius=<mm>;angle=<deg>;hook_drop=<mm> ---

if (verb == "OPEN_DOOR") {

cmd.type = CommandType::OpenDoor;

bool hasExtend = false, hasRadius = false, hasAngle = false;

bool hasXApproach = false, hasZApproach = false;

for (uint8_t i = 3; i < fieldCount; ++i) {

String key, value;

if (!parseKeyValue(fields[i], key, value)) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

key.toLowerCase();

if      (key == "arm_extend") { cmd.armExtendMm  = (int32_t)value.toInt(); hasExtend    = true; }

else if (key == "radius")     { cmd.radiusMm      = (int32_t)value.toInt(); hasRadius    = true; }

else if (key == "angle")      { cmd.openAngleDeg  = (int32_t)value.toInt(); hasAngle     = true; }

else if (key == "hook_drop")  { cmd.hookDropMm    = (int32_t)value.toInt(); }

else if (key == "x_approach") { cmd.xApproachMm   = (int32_t)value.toInt(); hasXApproach = true; }

else if (key == "z_approach") { cmd.zApproachMm   = (int32_t)value.toInt(); hasZApproach = true; }

else { cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand; return cmd; }

}

if (!hasExtend || !hasRadius || !hasAngle || !hasXApproach || !hasZApproach) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

cmd.valid = true;

return cmd;

}

// --- CLOSE_DOOR;x_approach=<mm>;z_approach=<mm>;arm_extend=<mm>;radius=<mm>;angle=<deg>;hook_drop=<mm> ---

if (verb == "CLOSE_DOOR") {

cmd.type = CommandType::CloseDoor;

bool hasExtend = false, hasRadius = false, hasAngle = false;

bool hasXApproach = false, hasZApproach = false;

for (uint8_t i = 3; i < fieldCount; ++i) {

String key, value;

if (!parseKeyValue(fields[i], key, value)) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

key.toLowerCase();

if      (key == "arm_extend") { cmd.armExtendMm  = (int32_t)value.toInt(); hasExtend    = true; }

else if (key == "radius")     { cmd.radiusMm      = (int32_t)value.toInt(); hasRadius    = true; }

else if (key == "angle")      { cmd.openAngleDeg  = (int32_t)value.toInt(); hasAngle     = true; }

else if (key == "hook_drop")  { cmd.hookDropMm    = (int32_t)value.toInt(); }

else if (key == "x_approach") { cmd.xApproachMm   = (int32_t)value.toInt(); hasXApproach = true; }

else if (key == "z_approach") { cmd.zApproachMm   = (int32_t)value.toInt(); hasZApproach = true; }

else { cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand; return cmd; }

}

if (!hasExtend || !hasRadius || !hasAngle || !hasXApproach || !hasZApproach) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

cmd.valid = true;

return cmd;

}

// --- PICKUP;gripper_depth=<mm>;lift_offset=<mm> ---

if (verb == "PICKUP" || verb == "DEPOSIT") {

cmd.type = (verb == "PICKUP") ? CommandType::Pickup : CommandType::Deposit;

bool hasDepth = false, hasOffset = false;

for (uint8_t i = 3; i < fieldCount; ++i) {

String key, value;

if (!parseKeyValue(fields[i], key, value)) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

key.toLowerCase();

if      (key == "gripper_depth") { cmd.gripperDepthMm = (int32_t)value.toInt(); hasDepth  = true; }

else if (key == "lift_offset")   { cmd.liftOffsetMm   = (int32_t)value.toInt(); hasOffset = true; }

else { cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand; return cmd; }

}

if (!hasDepth || !hasOffset) {

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

cmd.valid = true;

return cmd;

}

cmd.parseError = ErrorCode::InvalidCommand;

return cmd;

}

bool CommandInterface::enqueue(const Command &cmd) {

if (count_ >= kQueueCapacity) return false;

queue_[tail_] = cmd;

tail_ = static_cast<uint8_t>((tail_ + 1U) % kQueueCapacity);

++count_;

return true;

}

bool CommandInterface::parseKeyValue(const String &fragment, String &key, String &value) const {

const int sep = fragment.indexOf('=');

if (sep < 1 || sep >= static_cast<int>(fragment.length()) - 1) return false;

key   = fragment.substring(0, sep);

value = fragment.substring(sep + 1);

key.trim();

value.trim();

return key.length() > 0 && value.length() > 0;

}

}  // namespace esp_schlitten

### A.12  Status-Reporter Header (StatusReporter.h)

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include "comm/CommandInterface.h"

#include "core/Types.h"

namespace esp_schlitten {

class StatusReporter {

public:

void begin(CommandInterface &comm);

void sendState(AppState state, const MotionSnapshot &motion);

void sendStatus(const StatusSnapshot &snapshot);

void sendOk(uint32_t id, const char *eventName, const MotionSnapshot &motion);

void sendError(ErrorCode error, const MotionSnapshot &motion);

void sendHeartbeat(AppState state, const MotionSnapshot &motion);

private:

String posFields(const MotionSnapshot &motion) const;

CommandInterface *comm_ = nullptr;

};

}  // namespace esp_schlitten

### A.13  Status-Reporter Implementierung (StatusReporter.cpp)

#include "status/StatusReporter.h"

namespace esp_schlitten {

void StatusReporter::begin(CommandInterface &comm) {

comm_ = &comm;

}

void StatusReporter::sendState(AppState state, const MotionSnapshot &motion) {

if (!comm_) return;

comm_->sendLine(

String("EVT;0;STATE;") + toString(state) +

";ref=" + (motion.referenced ? "1" : "0") +

posFields(motion));

}

void StatusReporter::sendStatus(const StatusSnapshot &s) {

if (!comm_) return;

comm_->sendLine(

String("EVT;0;STATUS;state=")   + toString(s.state) +

";error="                        + toString(s.error) +

";ref="                          + (s.motion.referenced ? "1" : "0") +

";x="                            + s.motion.current.x_mm +

";z="                            + s.motion.current.z_mm +

";target_x="                     + s.motion.target.x_mm +

";target_z="                     + s.motion.target.z_mm +

";busy="                         + (s.motion.busy ? "1" : "0") +

";gripper_home="                 + (s.sensors.gripperHome ? "1" : "0") +

";door_arm_home="                + (s.sensors.doorArmHome ? "1" : "0") +

";obstacle_ok="                  + (s.sensors.obstacleOk ? "1" : "0") +

";door_open="                    + (s.sensors.doorOpen ? "1" : "0") +

";door_dist_mm="                 + s.sensors.doorDistanceMm +

";plate_detected="               + (s.sensors.plateDetected ? "1" : "0"));

}

void StatusReporter::sendOk(uint32_t id, const char *eventName, const MotionSnapshot &motion) {

if (!comm_) return;

comm_->sendLine(

String("EVT;") + id + ";OK;" + eventName +

posFields(motion));

}

void StatusReporter::sendError(ErrorCode error, const MotionSnapshot &motion) {

if (!comm_) return;

comm_->sendLine(

String("EVT;0;ERR;") + toString(error) +

posFields(motion));

}

void StatusReporter::sendHeartbeat(AppState state, const MotionSnapshot &motion) {

if (!comm_) return;

comm_->sendLine(

String("EVT;0;HEARTBEAT;uptime_ms=") + millis() +

";state="                             + toString(state) +

posFields(motion));

}

String StatusReporter::posFields(const MotionSnapshot &motion) const {

return String(";x=") + motion.current.x_mm + ";z=" + motion.current.z_mm;

}

}  // namespace esp_schlitten

### A.14  AppController Header (AppController.h)

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include <Wire.h>

#include <math.h>

#include "comm/CommandInterface.h"

#include "config/Config.h"

#include "config/Pins.h"

#include "core/Types.h"

#include "drivers/ClMotor.h"

#include "drivers/DrvActuator.h"

#include "sensors/SensorManager.h"

#include "status/StatusReporter.h"

namespace esp_schlitten {

class AppController {

public:

AppController();

void begin();

void update();

private:

// ── Kommandoverarbeitung ─────────────────────────────────────────────────

void processCommands();

void dispatchCommand(const Command &cmd);

void handlePing(const Command &cmd);

void handleStatus(const Command &cmd);

void handleStop(const Command &cmd);

void handleHome(const Command &cmd);

void handleHomeSwitchHit(const Command &cmd);

void handleMoveTo(const Command &cmd);

void handleMoveHome(const Command &cmd);

void handleResetError(const Command &cmd);

void handleAssumePosition(const Command &cmd);

void handleOpenDoor(const Command &cmd);

void handleCloseDoor(const Command &cmd);

void handlePickup(const Command &cmd);

void handleDeposit(const Command &cmd);

// ── Zustandsupdates (während Bewegung) ───────────────────────────────────

void updateHoming();

void updateScanning();

void updateMoving();

void updateMoveHome();

void updatePickup();

void updateDeposit();

void updateOpenDoor();

void updateCloseDoor();

// ── Positionsgrenzen ─────────────────────────────────────────────────────

static bool posInRange(float xMm, float zMm);

static bool zInRange(float zMm);

// ── Zustandsmaschine ─────────────────────────────────────────────────────

void setState(AppState next);

void enterError(ErrorCode error);

void stopAllMotors();

// ── Status-Reporting ─────────────────────────────────────────────────────

void           publishStatus();

MotionSnapshot motionSnapshot() const;

SensorSnapshot readSensors();

bool           motorsRunning()  const;

// ── Hardware ─────────────────────────────────────────────────────────────

CommandInterface comm_;

StatusReporter   reporter_;

SensorManager    sensors_;

ClMotor axisX_;

ClMotor axisZ_;

DrvActuator gripper_;

DrvActuator doorArm_;

// ── Zustand ──────────────────────────────────────────────────────────────

AppState  state_      = AppState::NotReferenced;

ErrorCode error_      = ErrorCode::None;

bool      referenced_ = false;

Position  current_;

Position  target_;

// Homing / MoveHome

uint32_t homingStartMs_       = 0;

uint32_t pendingHomeCmdId_    = 0;

bool     xHomed_              = false;

bool     zHomed_              = false;

bool     gripperHomed_        = false;

bool     doorArmHomed_        = false;

bool     homingZStarted_      = false;

uint32_t moveHomeStartMs_     = 0;

uint32_t pendingMoveHomeCmdId_ = 0;

// Scanning

uint32_t scanStartMs_         = 0;

uint8_t  scanPhase_           = 0;  // 0 = Messung Home, 1 = Z fährt auf 200mm, Messung folgt

// Moving

uint32_t moveStartMs_         = 0;

uint32_t pendingMoveCmdId_    = 0;

// Pickup / Deposit

uint8_t  actionPhase_         = 0;

int32_t  gripperSteps_        = 0;

int32_t  liftOffsetMm_        = 0;

int32_t  actionBaseZ_         = 0;

uint32_t pendingActionCmdId_  = 0;

uint32_t actionStartMs_       = 0;

// Open / Close Door (Kreisbogen)

uint8_t  doorPhase_           = 0;

int      doorArcStep_         = 0;   // aktueller Sub-Schritt (CLOSE_DOOR)

int      doorArcTotalSteps_   = 0;   // Gesamtzahl Sub-Schritte (CLOSE_DOOR)

float    doorRadiusMm_        = 0.0f;

float    doorTargetAngleRad_  = 0.0f;

int32_t  doorArmExtendSteps_  = 0;   // Grifftiefe in Schritten

float    doorOrigStartX_      = 0.0f; // X bei Befehlsempfang → Rückfahrtziel

float    doorOrigStartZ_      = 0.0f; // Z bei Befehlsempfang → Rückfahrtziel

float    doorArcStartX_       = 0.0f; // X nach Anfahrposition → Bogenmittelpunkt-Referenz

float    doorHookDropMm_      = 0.0f; // Z-Versatz zum Einhaken

float    doorXApproachMm_     = 0.0f; // absolute X-Anfahrposition

float    doorZApproachMm_     = 0.0f; // absolute Z-Anfahrposition

uint32_t pendingDoorCmdId_    = 0;

uint32_t doorStartMs_         = 0;

// Sensoren (gecacht)

SensorSnapshot cachedSensors_;

// Streaming / Heartbeat

bool     streamEnabled_     = false;

uint32_t lastStreamMs_      = 0;

uint32_t lastHeartbeatMs_   = 0;

};

}  // namespace esp_schlitten

### A.15  AppController Implementierung (AppController.cpp)

#include "app/AppController.h"

namespace esp_schlitten {

AppController::AppController()

: axisX_(Pins::X_STEP, Pins::X_DIR, Pins::X_EN,

Config::MotionX::STEPS_PER_MM, Config::MotionX::STEPS_PER_REV,

Config::MotionX::MAX_RPM, Config::MotionX::START_RPM, Config::MotionX::ACCEL_STEPS,

Config::MotionX::STEP_US, Config::MotionX::DIR_US)

, axisZ_(Pins::Z_STEP, Pins::Z_DIR, Pins::Z_EN,

Config::MotionZ::STEPS_PER_MM, Config::MotionZ::STEPS_PER_REV,

Config::MotionZ::MAX_RPM, Config::MotionZ::START_RPM, Config::MotionZ::ACCEL_STEPS,

Config::MotionZ::STEP_US, Config::MotionZ::DIR_US)

, gripper_(Pins::GRIPPER_STEP, Pins::GRIPPER_DIR, Pins::GRIPPER_EN,

Config::Gripper::STEP_US, Config::Gripper::DIR_US, Config::Gripper::STEP_DELAY_US)

, doorArm_(Pins::DOOR_STEP, Pins::DOOR_DIR, Pins::DOOR_EN,

Config::DoorArm::STEP_US, Config::DoorArm::DIR_US, Config::DoorArm::STEP_DELAY_US)

{}

bool AppController::posInRange(float xMm, float zMm) {

return xMm >= 0.0f && xMm <= Config::MotionX::MAX_TRAVEL_MM

&& zMm >= 0.0f && zMm <= Config::MotionZ::MAX_TRAVEL_MM;

}

bool AppController::zInRange(float zMm) {

return zMm >= 0.0f && zMm <= Config::MotionZ::MAX_TRAVEL_MM;

}

void AppController::begin() {

Serial.begin(Config::Serial::BAUD_RATE);

Wire.begin(Pins::SDA, Pins::SCL);

sensors_.begin();

axisX_.begin();

axisZ_.begin();

gripper_.begin();

doorArm_.begin();

comm_.begin(Serial);

reporter_.begin(comm_);

setState(AppState::NotReferenced);

publishStatus();

}

void AppController::update() {

const uint32_t now = millis();

comm_.poll();

processCommands();

switch (state_) {

case AppState::BusyHoming:   updateHoming();   break;

case AppState::BusyScanning: updateScanning(); break;

case AppState::BusyMoving:   updateMoving();   break;

case AppState::BusyMoveHome: updateMoveHome(); break;

case AppState::BusyPickup:    updatePickup();    break;

case AppState::BusyDeposit:   updateDeposit();   break;

case AppState::BusyOpenDoor:  updateOpenDoor();  break;

case AppState::BusyCloseDoor: updateCloseDoor(); break;

default: break;

}

gripper_.update();

doorArm_.update();

if (streamEnabled_ && (now - lastStreamMs_) >= Config::Timing::STREAM_MS) {

lastStreamMs_ = now;

publishStatus();

}

if ((now - lastHeartbeatMs_) >= Config::Timing::HEARTBEAT_MS) {

lastHeartbeatMs_ = now;

reporter_.sendHeartbeat(state_, motionSnapshot());

}

}

// ─── Kommandoverarbeitung ─────────────────────────────────────────────────────

void AppController::processCommands() {

while (comm_.hasPendingCommand()) {

dispatchCommand(comm_.popCommand());

}

}

void AppController::dispatchCommand(const Command &cmd) {

if (!cmd.valid) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, cmd.parseError);

return;

}

switch (cmd.type) {

case CommandType::Ping:          handlePing(cmd);          return;

case CommandType::Status:        handleStatus(cmd);        return;

case CommandType::StreamOn:

streamEnabled_ = true;

lastStreamMs_  = millis();

comm_.sendAck(cmd.id);

reporter_.sendOk(cmd.id, "STREAM_ON", motionSnapshot());

return;

case CommandType::StreamOff:

streamEnabled_ = false;

comm_.sendAck(cmd.id);

reporter_.sendOk(cmd.id, "STREAM_OFF", motionSnapshot());

return;

case CommandType::Stop:          handleStop(cmd);          return;

case CommandType::Home:          handleHome(cmd);          return;

case CommandType::HomeSwitchHit: handleHomeSwitchHit(cmd); return;

case CommandType::MoveTo:        handleMoveTo(cmd);        return;

case CommandType::MoveHome:      handleMoveHome(cmd);      return;

case CommandType::ResetError:    handleResetError(cmd);    return;

case CommandType::AssumePosition: handleAssumePosition(cmd); return;

case CommandType::OpenDoor:      handleOpenDoor(cmd);      return;

case CommandType::CloseDoor:     handleCloseDoor(cmd);     return;

case CommandType::Pickup:        handlePickup(cmd);        return;

case CommandType::Deposit:       handleDeposit(cmd);       return;

default:

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidCommand);

}

}

void AppController::handlePing(const Command &cmd) {

comm_.sendAck(cmd.id);

reporter_.sendOk(cmd.id, "PONG", motionSnapshot());

}

void AppController::handleStatus(const Command &cmd) {

comm_.sendAck(cmd.id);

publishStatus();

}

void AppController::handleStop(const Command &cmd) {

comm_.sendAck(cmd.id);

if (state_ != AppState::Error) {

stopAllMotors();

error_ = ErrorCode::None;

setState(AppState::Stopped);

reporter_.sendOk(cmd.id, "STOPPED", motionSnapshot());

}

}

void AppController::handleHome(const Command &cmd) {

if (state_ == AppState::Error) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

if (state_ == AppState::BusyHoming    || state_ == AppState::BusyMoving   ||

state_ == AppState::BusyScanning  || state_ == AppState::BusyMoveHome ||

state_ == AppState::BusyPickup    || state_ == AppState::BusyDeposit  ||

state_ == AppState::BusyOpenDoor  || state_ == AppState::BusyCloseDoor) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::Busy);

return;

}

comm_.sendAck(cmd.id);

xHomed_           = false;

zHomed_           = false;

gripperHomed_     = false;

doorArmHomed_     = false;

homingZStarted_   = false;

pendingHomeCmdId_ = cmd.id;

homingStartMs_    = millis();

referenced_       = false;

error_            = ErrorCode::None;

axisX_.startHoming(Config::MotionX::HOMING_FORWARD, Config::MotionX::HOMING_RPM);

gripper_.startHoming(false, Config::Gripper::HOMING_STEP_DELAY_US);

doorArm_.startHoming(false, Config::DoorArm::HOMING_STEP_DELAY_US);

setState(AppState::BusyHoming);

}

void AppController::handleHomeSwitchHit(const Command &cmd) {

if (state_ != AppState::BusyHoming && state_ != AppState::BusyMoveHome) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

comm_.sendAck(cmd.id);

if (cmd.axis == HomingAxis::X && !xHomed_) {

axisX_.stop();

axisX_.setPositionMm(0.0f);

xHomed_ = true;

} else if (cmd.axis == HomingAxis::Z && !zHomed_) {

axisZ_.stop();

axisZ_.setPositionMm(0.0f);

zHomed_ = true;

}

}

void AppController::handleMoveTo(const Command &cmd) {

if (state_ == AppState::Error) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

if (state_ == AppState::BusyHoming    || state_ == AppState::BusyMoving   ||

state_ == AppState::BusyScanning  || state_ == AppState::BusyMoveHome ||

state_ == AppState::BusyPickup    || state_ == AppState::BusyDeposit  ||

state_ == AppState::BusyOpenDoor  || state_ == AppState::BusyCloseDoor) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::Busy);

return;

}

if (!referenced_) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::NotReferenced);

return;

}

if (!posInRange((float)cmd.target.x_mm, (float)cmd.target.z_mm)) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::PositionError);

return;

}

target_           = cmd.target;

pendingMoveCmdId_ = cmd.id;

error_            = ErrorCode::None;

comm_.sendAck(cmd.id);

if (current_.x_mm == 0 && current_.z_mm == 0) {

scanStartMs_ = millis();

scanPhase_   = 0;

setState(AppState::BusyScanning);

} else {

moveStartMs_ = millis();

axisX_.moveTo((float)target_.x_mm);

axisZ_.moveTo((float)target_.z_mm);

setState(AppState::BusyMoving);

}

}

void AppController::handleMoveHome(const Command &cmd) {

if (state_ == AppState::Error) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

if (state_ == AppState::BusyHoming    || state_ == AppState::BusyMoving   ||

state_ == AppState::BusyScanning  || state_ == AppState::BusyMoveHome ||

state_ == AppState::BusyPickup    || state_ == AppState::BusyDeposit  ||

state_ == AppState::BusyOpenDoor  || state_ == AppState::BusyCloseDoor) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::Busy);

return;

}

if (!referenced_) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::NotReferenced);

return;

}

comm_.sendAck(cmd.id);

xHomed_              = false;

zHomed_              = false;

homingZStarted_      = false;

pendingMoveHomeCmdId_ = cmd.id;

moveHomeStartMs_     = millis();

error_               = ErrorCode::None;

axisX_.startHoming(Config::MotionX::HOMING_FORWARD, Config::MotionX::HOMING_RPM);

setState(AppState::BusyMoveHome);

}

void AppController::handleResetError(const Command &cmd) {

if (state_ != AppState::Error) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

error_      = ErrorCode::None;

referenced_ = false;

current_    = Position{};

target_     = Position{};

comm_.sendAck(cmd.id);

setState(AppState::NotReferenced);

reporter_.sendOk(cmd.id, "ERROR_RESET", motionSnapshot());

}

void AppController::handleAssumePosition(const Command &cmd) {

if (state_ != AppState::NotReferenced) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

referenced_ = true;

target_     = current_;

error_      = ErrorCode::None;

comm_.sendAck(cmd.id);

setState(AppState::Ready);

reporter_.sendOk(cmd.id, "ASSUME_POSITION_DONE", motionSnapshot());

}

void AppController::handleOpenDoor(const Command &cmd) {

if (state_ == AppState::Error) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

if (state_ == AppState::BusyHoming    || state_ == AppState::BusyMoving   ||

state_ == AppState::BusyScanning  || state_ == AppState::BusyMoveHome ||

state_ == AppState::BusyPickup    || state_ == AppState::BusyDeposit  ||

state_ == AppState::BusyOpenDoor  || state_ == AppState::BusyCloseDoor) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::Busy);

return;

}

if (!referenced_) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::NotReferenced);

return;

}

{

const float xApp  = (float)cmd.xApproachMm;

const float zApp  = (float)cmd.zApproachMm;

const float zHook = zApp + (float)cmd.hookDropMm;

const float xArcMin = xApp - (float)cmd.radiusMm;

if (!posInRange(xApp, zApp) || !zInRange(zHook) || xArcMin < 0.0f) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::PositionError);

return;

}

}

comm_.sendAck(cmd.id);

doorOrigStartX_      = axisX_.positionMm();

doorOrigStartZ_      = axisZ_.positionMm();

doorHookDropMm_      = (float)cmd.hookDropMm;

doorXApproachMm_     = (float)cmd.xApproachMm;

doorZApproachMm_     = (float)cmd.zApproachMm;

doorArmExtendSteps_  = (int32_t)(cmd.armExtendMm * Config::DoorArm::STEPS_PER_MM);

doorRadiusMm_        = (float)cmd.radiusMm;

doorTargetAngleRad_  = (float)cmd.openAngleDeg * (float)M_PI / 180.0f;

doorArcTotalSteps_   = max(cmd.openAngleDeg * (int32_t)Config::DoorArm::ARC_STEPS_PER_DEG, 4);

doorPhase_           = 0;

pendingDoorCmdId_    = cmd.id;

doorStartMs_         = millis();

// Phase 0: XZ-Anfahrposition ansteuern

axisX_.moveTo(doorXApproachMm_);

axisZ_.moveTo(doorZApproachMm_);

setState(AppState::BusyOpenDoor);

}

void AppController::handleCloseDoor(const Command &cmd) {

if (state_ == AppState::Error) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

if (state_ == AppState::BusyHoming    || state_ == AppState::BusyMoving   ||

state_ == AppState::BusyScanning  || state_ == AppState::BusyMoveHome ||

state_ == AppState::BusyPickup    || state_ == AppState::BusyDeposit  ||

state_ == AppState::BusyOpenDoor  || state_ == AppState::BusyCloseDoor) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::Busy);

return;

}

if (!referenced_) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::NotReferenced);

return;

}

{

const float xApp  = (float)cmd.xApproachMm;

const float zApp  = (float)cmd.zApproachMm;

const float zHook = zApp + (float)cmd.hookDropMm;

const float xArcMin = xApp - (float)cmd.radiusMm;

if (!posInRange(xApp, zApp) || !zInRange(zHook) || xArcMin < 0.0f) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::PositionError);

return;

}

}

comm_.sendAck(cmd.id);

doorOrigStartX_      = axisX_.positionMm();

doorOrigStartZ_      = axisZ_.positionMm();

doorHookDropMm_      = (float)cmd.hookDropMm;

doorXApproachMm_     = (float)cmd.xApproachMm;

doorZApproachMm_     = (float)cmd.zApproachMm;

doorArmExtendSteps_  = (int32_t)(cmd.armExtendMm * Config::DoorArm::STEPS_PER_MM);

doorRadiusMm_        = (float)cmd.radiusMm;

doorTargetAngleRad_  = (float)cmd.openAngleDeg * (float)M_PI / 180.0f;

doorArcTotalSteps_   = max(cmd.openAngleDeg * (int32_t)Config::DoorArm::ARC_STEPS_PER_DEG, 4);

doorPhase_           = 0;

pendingDoorCmdId_    = cmd.id;

doorStartMs_         = millis();

// Phase 0: XZ-Anfahrposition ansteuern

axisX_.moveTo(doorXApproachMm_);

axisZ_.moveTo(doorZApproachMm_);

setState(AppState::BusyCloseDoor);

}

void AppController::handlePickup(const Command &cmd) {

if (state_ == AppState::Error) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

if (state_ == AppState::BusyHoming    || state_ == AppState::BusyMoving   ||

state_ == AppState::BusyScanning  || state_ == AppState::BusyMoveHome ||

state_ == AppState::BusyPickup    || state_ == AppState::BusyDeposit  ||

state_ == AppState::BusyOpenDoor  || state_ == AppState::BusyCloseDoor) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::Busy);

return;

}

if (!referenced_) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::NotReferenced);

return;

}

uint16_t doorMm = 0;

if (!sensors_.readDoorMm(doorMm) || doorMm <= Config::Sensor::DOOR_ENTRY_CLEARANCE_MM) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::DoorNotOpen);

return;

}

{

const float zLift = axisZ_.positionMm() + (float)cmd.liftOffsetMm;

if (!zInRange(zLift)) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::PositionError);

return;

}

}

comm_.sendAck(cmd.id);

gripperSteps_       = (int32_t)(cmd.gripperDepthMm * Config::Gripper::STEPS_PER_MM);

liftOffsetMm_       = cmd.liftOffsetMm;

actionBaseZ_        = (int32_t)axisZ_.positionMm();

pendingActionCmdId_ = cmd.id;

actionStartMs_      = millis();

actionPhase_        = 0;

gripper_.move(gripperSteps_);

setState(AppState::BusyPickup);

}

void AppController::handleDeposit(const Command &cmd) {

if (state_ == AppState::Error) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::InvalidState);

return;

}

if (state_ == AppState::BusyHoming    || state_ == AppState::BusyMoving   ||

state_ == AppState::BusyScanning  || state_ == AppState::BusyMoveHome ||

state_ == AppState::BusyPickup    || state_ == AppState::BusyDeposit  ||

state_ == AppState::BusyOpenDoor  || state_ == AppState::BusyCloseDoor) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::Busy);

return;

}

if (!referenced_) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::NotReferenced);

return;

}

uint16_t doorMm = 0;

if (!sensors_.readDoorMm(doorMm) || doorMm <= Config::Sensor::DOOR_ENTRY_CLEARANCE_MM) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::DoorNotOpen);

return;

}

{

const float zLift = axisZ_.positionMm() + (float)cmd.liftOffsetMm;

if (!zInRange(zLift)) {

comm_.sendResponseError(cmd.id, ErrorCode::PositionError);

return;

}

}

comm_.sendAck(cmd.id);

gripperSteps_       = (int32_t)(cmd.gripperDepthMm * Config::Gripper::STEPS_PER_MM);

liftOffsetMm_       = cmd.liftOffsetMm;

actionBaseZ_        = (int32_t)axisZ_.positionMm();

pendingActionCmdId_ = cmd.id;

actionStartMs_      = millis();

actionPhase_        = 0;

axisZ_.moveTo((float)(actionBaseZ_ + liftOffsetMm_));

setState(AppState::BusyDeposit);

}

// ─── Zustandsupdates ─────────────────────────────────────────────────────────

void AppController::updateHoming() {

// X- und Z-Achse sequenziell (X zuerst, dann Z)

if (!xHomed_) {

axisX_.update();

} else if (!homingZStarted_) {

homingZStarted_ = true;

if (!zHomed_) {

axisZ_.startHoming(Config::MotionZ::HOMING_FORWARD, Config::MotionZ::HOMING_RPM);

}

} else {

axisZ_.update();

}

// Greifer und Türarm: update() läuft im Haupt-Loop, hier nur Endschalter auswerten

if (!gripperHomed_ && sensors_.isGripperHome()) {

gripper_.stop();

gripper_.resetPosition();

gripperHomed_ = true;

}

if (!doorArmHomed_ && sensors_.isDoorArmHome()) {

doorArm_.stop();

doorArm_.resetPosition();

doorArmHomed_ = true;

}

if (state_ != AppState::BusyHoming) return;

if (xHomed_ && zHomed_ && gripperHomed_ && doorArmHomed_) {

axisZ_.stop();

current_    = Position{};

target_     = Position{};

referenced_ = true;

reporter_.sendOk(pendingHomeCmdId_, "HOME_DONE", motionSnapshot());

setState(AppState::Ready);

}

}

void AppController::updateScanning() {

const bool zDone = axisZ_.update();

if (state_ != AppState::BusyScanning) return;

if (scanPhase_ == 0) {

// Messung in Home-Position

uint16_t cm, amp;

if (!sensors_.isObstacleSensorOk() || !sensors_.readObstacleCm(cm, amp)) {

enterError(ErrorCode::SensorFaultObstacle);

return;

}

if ((uint32_t)cm * 10 < Config::Sensor::SCAN_OBSTACLE_STOP_MM) {

enterError(ErrorCode::ObstacleDetected);

return;

}

axisZ_.moveTo(Config::MotionZ::SCAN_Z_PROBE_MM);

scanPhase_ = 1;

return;

}

if (!zDone) return;

// Phase 1 abgeschlossen: Z auf 200 mm – zweite Messung

uint16_t cm, amp;

if (!sensors_.isObstacleSensorOk() || !sensors_.readObstacleCm(cm, amp)) {

enterError(ErrorCode::SensorFaultObstacle);

return;

}

if ((uint32_t)cm * 10 < Config::Sensor::SCAN_OBSTACLE_STOP_MM) {

enterError(ErrorCode::ObstacleDetected);

return;

}

moveStartMs_ = millis();

axisX_.moveTo((float)target_.x_mm);

axisZ_.moveTo((float)target_.z_mm);

setState(AppState::BusyMoving);

}

void AppController::updateMoveHome() {

if (!xHomed_) {

axisX_.update();

} else if (!homingZStarted_) {

homingZStarted_ = true;

if (!zHomed_) {

axisZ_.startHoming(Config::MotionZ::HOMING_FORWARD, Config::MotionZ::HOMING_RPM);

}

} else {

axisZ_.update();

}

if (state_ != AppState::BusyMoveHome) return;

if (xHomed_ && zHomed_) {

axisZ_.stop();

current_ = Position{};

target_  = Position{};

reporter_.sendOk(pendingMoveHomeCmdId_, "MOVE_HOME_DONE", motionSnapshot());

setState(AppState::Ready);

}

}

void AppController::updateMoving() {

const bool xDone = axisX_.update();

const bool zDone = axisZ_.update();

if (state_ != AppState::BusyMoving) return;

if (xDone && zDone) {

current_.x_mm = (int32_t)axisX_.positionMm();

current_.z_mm = (int32_t)axisZ_.positionMm();

reporter_.sendOk(pendingMoveCmdId_, "MOVE_DONE", motionSnapshot());

setState(AppState::Ready);

}

}

void AppController::updatePickup() {

switch (actionPhase_) {

case 0: // Greifer fährt aus – gripper_.update() läuft im Haupt-Loop

if (!gripper_.isMoving()) {

axisZ_.moveTo((float)(actionBaseZ_ + liftOffsetMm_));

actionPhase_ = 1;

}

break;

case 1: // Z hebt an

if (axisZ_.update()) {

// TODO: Plattendetektierung wieder aktivieren

// if (!sensors_.isPlateDetected()) {

//     gripper_.stop();

//     enterError(ErrorCode::PlateNotDetected);

//     return;

// }

gripper_.move(-gripperSteps_);

actionPhase_ = 2;

}

break;

case 2: // Greifer fährt ein

if (!gripper_.isMoving()) {

current_.x_mm = (int32_t)axisX_.positionMm();

current_.z_mm = (int32_t)axisZ_.positionMm();

target_       = current_;

reporter_.sendOk(pendingActionCmdId_, "PICKUP_DONE", motionSnapshot());

setState(AppState::Ready);

}

break;

}

}

void AppController::updateDeposit() {

switch (actionPhase_) {

case 0: // Z hebt an (gestartet in handleDeposit)

if (axisZ_.update()) {

gripper_.move(gripperSteps_);

actionPhase_ = 1;

}

break;

case 1: // Greifer fährt aus

if (!gripper_.isMoving()) {

axisZ_.moveTo((float)actionBaseZ_);

actionPhase_ = 2;

}

break;

case 2: // Z senkt ab

if (axisZ_.update()) {

gripper_.move(-gripperSteps_);

actionPhase_ = 3;

}

break;

case 3: // Greifer fährt ein

if (!gripper_.isMoving()) {

current_.x_mm = (int32_t)axisX_.positionMm();

current_.z_mm = (int32_t)axisZ_.positionMm();

target_       = current_;

reporter_.sendOk(pendingActionCmdId_, "DEPOSIT_DONE", motionSnapshot());

setState(AppState::Ready);

}

break;

}

}

void AppController::updateOpenDoor() {

if (state_ != AppState::BusyOpenDoor) return;

switch (doorPhase_) {

case 0: { // XZ-Anfahrposition (gestartet in handleOpenDoor)

const bool xDone = axisX_.update();

const bool zDone = axisZ_.update();

if (xDone && zDone) {

doorArcStartX_ = axisX_.positionMm();

doorArm_.move(doorArmExtendSteps_);

doorPhase_ = 1;

}

break;

}

case 1: // Türarm ausfahren

if (!doorArm_.isMoving()) {

axisZ_.moveTo(doorZApproachMm_ + doorHookDropMm_);

doorPhase_ = 2;

}

break;

case 2: // Z anheben → Mechanismus einhaken

if (axisZ_.update()) {

doorArcStep_ = 0;

doorPhase_   = 3;

}

break;

case 3: { // Kreisbogen öffnen: Arm treibt Timing, X folgt ohne Stopp

axisX_.update();

if (doorArm_.isMoving()) break;

if (doorArcStep_ > doorArcTotalSteps_) {

axisZ_.moveTo(doorZApproachMm_);

doorPhase_ = 4;

break;

}

const float   theta    = (float)doorArcStep_ / (float)doorArcTotalSteps_ * doorTargetAngleRad_;

const int32_t armTgt   = doorArmExtendSteps_ + (int32_t)(doorRadiusMm_ * sinf(theta) * Config::DoorArm::STEPS_PER_MM);

const int32_t armDelta = armTgt - doorArm_.stepPosition();

const float   xTarget  = doorArcStartX_ + doorRadiusMm_ * (cosf(theta) - 1.0f);

if (armDelta != 0) doorArm_.move(armDelta, Config::DoorArm::ARC_STEP_DELAY_US);

axisX_.moveTo(xTarget, Config::MotionX::DOOR_ARC_MAX_RPM);

axisX_.update();

doorArcStep_++;

break;

}

case 4: // Z absenken → Mechanismus aushaken (X holt letzten Waypoint ein)

axisX_.update();

if (axisZ_.update()) {

doorArm_.move(-doorArm_.stepPosition());

doorPhase_ = 5;

}

break;

case 5: // Türarm einfahren

if (!doorArm_.isMoving()) {

axisX_.moveTo(doorOrigStartX_);

axisZ_.moveTo(doorOrigStartZ_);

doorPhase_ = 6;

}

break;

case 6: { // Rückfahrt zur Ausgangsposition (X und Z gleichzeitig)

const bool xDone = axisX_.update();

const bool zDone = axisZ_.update();

if (xDone && zDone) {

current_.x_mm = (int32_t)axisX_.positionMm();

current_.z_mm = (int32_t)axisZ_.positionMm();

target_       = current_;

reporter_.sendOk(pendingDoorCmdId_, "DOOR_OPEN_DONE", motionSnapshot());

setState(AppState::Ready);

}

break;

}

}

}

void AppController::updateCloseDoor() {

if (state_ != AppState::BusyCloseDoor) return;

switch (doorPhase_) {

case 0: { // XZ-Anfahrposition (gestartet in handleCloseDoor)

const bool xDone = axisX_.update();

const bool zDone = axisZ_.update();

if (xDone && zDone) {

doorArcStartX_ = axisX_.positionMm();

// Arm auf Grifftiefe bei geöffneter Tür: arm_extend + R·sin(angle)

const int32_t fullGripSteps = doorArmExtendSteps_ +

(int32_t)(doorRadiusMm_ * sinf(doorTargetAngleRad_) * Config::DoorArm::STEPS_PER_MM);

doorArm_.move(fullGripSteps);

doorPhase_ = 1;

}

break;

}

case 1: // Türarm auf Grifftiefe der geöffneten Tür ausfahren

if (!doorArm_.isMoving()) {

axisZ_.moveTo(doorZApproachMm_ + doorHookDropMm_);

doorPhase_ = 2;

}

break;

case 2: // Z anheben → Mechanismus einhaken

if (axisZ_.update()) {

doorArcStep_ = doorArcTotalSteps_;

doorPhase_   = 3;

}

break;

case 3: { // Kreisbogen schließen: Arm treibt Timing, X folgt ohne Stopp

axisX_.update();

if (doorArm_.isMoving()) break;

if (doorArcStep_ < 0) {

axisZ_.moveTo(doorZApproachMm_);

doorPhase_ = 4;

break;

}

const float   theta    = (float)doorArcStep_ / (float)doorArcTotalSteps_ * doorTargetAngleRad_;

const int32_t armTgt   = doorArmExtendSteps_ + (int32_t)(doorRadiusMm_ * sinf(theta) * Config::DoorArm::STEPS_PER_MM);

const int32_t armDelta = armTgt - doorArm_.stepPosition();

const float   xTarget  = doorArcStartX_ + doorRadiusMm_ * (cosf(theta) - cosf(doorTargetAngleRad_));

if (armDelta != 0) doorArm_.move(armDelta, Config::DoorArm::ARC_STEP_DELAY_US);

axisX_.moveTo(xTarget, Config::MotionX::DOOR_ARC_MAX_RPM);

axisX_.update();

doorArcStep_--;

break;

}

case 4: // Z absenken → Mechanismus aushaken (X holt letzten Waypoint ein)

axisX_.update();

if (axisZ_.update()) {

doorArm_.move(-doorArm_.stepPosition());

doorPhase_ = 5;

}

break;

case 5: // Türarm einfahren

if (!doorArm_.isMoving()) {

axisX_.moveTo(doorOrigStartX_);

axisZ_.moveTo(doorOrigStartZ_);

doorPhase_ = 6;

}

break;

case 6: { // Rückfahrt zur Ausgangsposition (X und Z gleichzeitig)

const bool xDone = axisX_.update();

const bool zDone = axisZ_.update();

if (xDone && zDone) {

current_.x_mm = (int32_t)axisX_.positionMm();

current_.z_mm = (int32_t)axisZ_.positionMm();

target_       = current_;

reporter_.sendOk(pendingDoorCmdId_, "DOOR_CLOSE_DONE", motionSnapshot());

setState(AppState::Ready);

}

break;

}

}

}

// ─── Zustandsmaschine ─────────────────────────────────────────────────────────

void AppController::setState(AppState next) {

if (state_ == next) return;

state_ = next;

if (next == AppState::Ready && current_.x_mm == 0 && current_.z_mm == 0) {

axisX_.enable(false);

axisZ_.enable(false);

}

reporter_.sendState(state_, motionSnapshot());

}

void AppController::enterError(ErrorCode error) {

error_ = error;

reporter_.sendError(error, motionSnapshot());

setState(AppState::Error);

publishStatus();

}

void AppController::stopAllMotors() {

axisX_.stop();

axisZ_.stop();

gripper_.stop();

doorArm_.stop();

// Position aus tatsächlicher Motorposition übernehmen

current_.x_mm = (int32_t)axisX_.positionMm();

current_.z_mm = (int32_t)axisZ_.positionMm();

}

// ─── Status-Reporting ─────────────────────────────────────────────────────────

void AppController::publishStatus() {

StatusSnapshot s;

s.state   = state_;

s.error   = error_;

s.motion  = motionSnapshot();

s.sensors = readSensors();

reporter_.sendStatus(s);

}

MotionSnapshot AppController::motionSnapshot() const {

MotionSnapshot m;

m.current.x_mm = (int32_t)axisX_.positionMm();

m.current.z_mm = (int32_t)axisZ_.positionMm();

m.target       = target_;

m.busy         = (state_ == AppState::BusyHoming    || state_ == AppState::BusyScanning  ||

state_ == AppState::BusyMoving    || state_ == AppState::BusyMoveHome  ||

state_ == AppState::BusyPickup    || state_ == AppState::BusyDeposit   ||

state_ == AppState::BusyOpenDoor  || state_ == AppState::BusyCloseDoor);

m.referenced   = referenced_;

return m;

}

SensorSnapshot AppController::readSensors() {

SensorSnapshot s = cachedSensors_;

// I2C-Reads nur wenn kein Motor läuft – verhindert Timing-Störungen

if (!motorsRunning()) {

uint16_t doorMm = 0;

if (sensors_.readDoorMm(doorMm)) {

s.doorDistanceMm = doorMm;

s.doorOpen       = (doorMm < Config::Sensor::DOOR_OPEN_MM);

}

}

// Digitale Reads sind µs-schnell, immer erlaubt

s.gripperHome   = sensors_.isGripperHome();

s.doorArmHome   = sensors_.isDoorArmHome();

s.plateDetected = sensors_.isPlateDetected();

cachedSensors_ = s;

return s;

}

bool AppController::motorsRunning() const {

return axisX_.isMoving() || axisZ_.isMoving() ||

gripper_.isMoving() || doorArm_.isMoving();

}

}  // namespace esp_schlitten

### A.16  Einstiegspunkt (main.cpp)

#include <Arduino.h>

#include "app/AppController.h"

static esp_schlitten::AppController app;

void setup() {

app.begin();

}

void loop() {

app.update();

}

# Anhang B  –  Raspberry Pi – Quelldateien (Übersicht)

Der vollständige Python-Quellcode des Raspberry Pi ist im öffentlichen GitHub-Repository verfügbar: https://github.com/NubaGames/plattenwechsler

Verzeichnisstruktur:

plattenwechsler/

├── main.py                   Einstiegspunkt, CLI-Argumente, Initialisierung

├── config.py                 YAML-Konfigurationsverwaltung (threadsicher)

├── types.py                  Enums, Dataclasses, Fehlertypen

├── logger.py                 Logging (Datei + Konsole, Rotation)

├── core/

│   ├── hauptablauf.py        Hauptzustandsmaschine (~800 Zeilen)

│   ├── fehler.py             Fehlerverwaltung, -historie, Quittierung

│   └── auftrag_queue.py      FIFO-Warteschlange mit Deduplizierung

├── io_/

│   ├── esp_client.py         UART-Protokoll-Client (~600 Zeilen)

│   ├── mock_esp_client.py    Software-Mock für Tests

│   ├── gpio_manager.py       gpiozero-Wrapper: Endschalter, Drucker-Signale

│   ├── mqtt_client.py        MQTT-Anbindung (Paho)

│   └── telegram_client.py    Telegram-Bot-Integration

└── ui/

└── main_window.py        PyQt5-Vollbild-HMI (6 Tabs, Touchscreen)

webapp/

├── app.py                    Flask-Webserver mit Server-Sent Events

├── templates/index.html      Responsive Web-UI

└── static/

├── app.js                Realtime-Updates via SSE

└── style.css             Dark-Theme, DHBW-Akzentfarbe

tests/

├── test_protokoll.py         Protokoll-Parser-Tests

└── test_hauptablauf_mock.py  Integrationstests mit MockEspClient

### B.1  Einstiegspunkt (main.py)

"""Einstiegspunkt.

Aufruf:

python -m plattenwechsler.main                 # echte Hardware

python -m plattenwechsler.main --mock          # Mock-ESP, Mock-GPIO

python -m plattenwechsler.main --no-gui        # ohne UI

python -m plattenwechsler.main --no-mqtt       # ohne MQTT

"""

from __future__ import annotations

import argparse

import atexit

import logging

import signal

import sys

from typing import Optional

from .config import load_config

from .logger import setup_logging

from .core.fehler import FehlerBehandlung

from .core.hauptablauf import Hauptablauf

from .io_.gpio_manager import GpioManager

from .types import AuftragQuelle, DruckerConfig

logger = logging.getLogger("main")

def main() -> int:

p = argparse.ArgumentParser(prog="plattenwechsler")

p.add_argument("-c", "--config", default=None)

p.add_argument("--mock", action="store_true")

p.add_argument("--no-gui", action="store_true")

p.add_argument("--no-mqtt", action="store_true")

p.add_argument("--no-telegram", action="store_true")

p.add_argument("--no-fullscreen", action="store_true")

args = p.parse_args()

cfg = load_config(args.config)

setup_logging(cfg.log_level, cfg.log_file)

logger.info("=== Plattenwechsler startet ===")

# ESP

if args.mock:

from .io_.mock_esp_client import MockEspClient

esp = MockEspClient()

else:

from .io_.esp_client import EspClient

esp = EspClient(

port=cfg.get("esp", "port", default="/dev/ttyUSB0"),

baud=cfg.get("esp", "baud", default=115200),

read_timeout_s=cfg.get("esp", "read_timeout_s", default=0.1),

heartbeat_timeout_s=cfg.get("esp", "heartbeat_timeout_s", default=5.0),

reconnect_intervall_s=cfg.get("esp", "reconnect_intervall_s", default=2.0),

)

# GPIO

gpio = GpioManager(

drucker_fertig_pins=cfg.gpio_drucker_fertig(),

endschalter_pins=cfg.gpio_endschalter(),

not_aus_cfg=cfg.gpio_not_aus(),

force_mock=args.mock,

)

fehler = FehlerBehandlung()

hauptablauf = Hauptablauf(cfg, esp, gpio, fehler)

# MQTT

mqtt_client = None

if cfg.get("mqtt", "enabled", default=True) and not args.no_mqtt:

try:

from .io_.mqtt_client import MqttClient

mqtt_client = MqttClient(

host=cfg.get("mqtt", "broker_host", default=""),

port=cfg.get("mqtt", "broker_port", default=1883),

username=cfg.get("mqtt", "username", default=""),

password=cfg.get("mqtt", "password", default=""),

client_id=cfg.get("mqtt", "client_id", default="plattenwechsler-pi"),

base_topic=cfg.get("mqtt", "base_topic", default="plattenwechsler"),

qos=cfg.get("mqtt", "qos", default=1),

retain_status=cfg.get("mqtt", "retain_status", default=True),

)

def _on_auftrag_mqtt(did):

ok = hauptablauf.auftrag_aufnehmen(did, AuftragQuelle.MQTT)

mqtt_client.publish_response(

"auftrag", ok,

f"Drucker {did} in Queue" if ok

else f"Drucker {did}: abgelehnt (bereits in Queue oder System nicht bereit)")

mqtt_client.on_befehl_auftrag = _on_auftrag_mqtt

mqtt_client.on_befehl_quittieren = fehler.quittieren

mqtt_client.on_befehl_referenzfahrt = hauptablauf.manuelle_referenzfahrt

mqtt_client.on_befehl_stop = lambda: _safe(esp.stop_motors)

mqtt_client.on_befehl_status_request = \

lambda: _force_mqtt_publish(mqtt_client, hauptablauf)

def _modus(aktiv):

if aktiv: hauptablauf.service_modus_aktivieren()

else: hauptablauf.service_modus_verlassen()

mqtt_client.on_befehl_service_modus = _modus

mqtt_client.on_befehl_service_fahre = hauptablauf.service_fahre_zu_position

mqtt_client.on_befehl_service_drucker = hauptablauf.service_fahre_zu_drucker

def _drucker_setzen(d: dict):

try:

if "id" not in d:

d["id"] = cfg.naechste_freie_drucker_id()

cfg.drucker_setzen(DruckerConfig.from_dict(d))

except Exception:

logger.exception("drucker_setzen via MQTT")

mqtt_client.on_befehl_drucker_setzen = _drucker_setzen

mqtt_client.on_befehl_drucker_entfernen = cfg.drucker_entfernen

_start_mqtt_publisher(mqtt_client, hauptablauf)

except Exception:

logger.exception("MQTT konnte nicht gestartet werden")

mqtt_client = None

# Telegram

tg_client = None

if cfg.get("telegram", "enabled", default=False) and not args.no_telegram:

try:

from .io_.telegram_client import TelegramClient

tg_client = TelegramClient(

bot_token=cfg.get("telegram", "bot_token", default=""),

allowed_chat_ids=cfg.get("telegram", "allowed_chat_ids", default=[]),

send_status_to_first=cfg.get("telegram", "send_status_to_first",

default=True),

)

tg_client.on_befehl_status = lambda: _telegram_status_text(hauptablauf)

tg_client.on_befehl_auftrag = lambda did: hauptablauf.auftrag_aufnehmen(

did, AuftragQuelle.TELEGRAM)

tg_client.on_befehl_quittieren = fehler.quittieren

tg_client.on_befehl_home = hauptablauf.manuelle_referenzfahrt

tg_client.on_befehl_stop = lambda: _safe(esp.stop_motors)

except Exception:

logger.exception("Telegram konnte nicht gestartet werden")

tg_client = None

# Fehler / Auftragserfolg auch nach MQTT/Telegram

def _broadcast_fehler(f):

if mqtt_client:

mqtt_client.publish_error({

"klasse": f.klasse.value, "nachricht": f.nachricht,

"esp_code": f.esp_code, "ts": f.timestamp,

})

if tg_client:

tg_client.broadcast(f"🚨 *Fehler*: {f.klasse.value}\n{f.nachricht}")

fehler.on_fehler_neu = _wrap_chain(fehler.on_fehler_neu, _broadcast_fehler)

def _broadcast_ok(a):

if mqtt_client:

mqtt_client.publish_auftrag_event({

"auftrag_id": a.auftrag_id, "drucker": a.drucker_id,

"quelle": a.quelle.value, "ts": a.timestamp,

})

if tg_client:

tg_client.broadcast(f"✅ Drucker {a.drucker_id} fertig gewechselt")

hauptablauf.on_auftrag_erfolgreich = _wrap_chain(

hauptablauf.on_auftrag_erfolgreich, _broadcast_ok)

# Lifecycle

gpio.setup()

esp.start()

if mqtt_client: mqtt_client.start()

if tg_client:   tg_client.start()

hauptablauf.start()

_shutdown_done = False

def _shutdown(*_):

nonlocal _shutdown_done

if _shutdown_done:

return

_shutdown_done = True

logger.info("Shutdown")

try: hauptablauf.stop()

except Exception: pass

try: gpio.teardown()

except Exception: pass

try: esp.stop()

except Exception: pass

if mqtt_client:

try: mqtt_client.stop()

except Exception: pass

if tg_client:

try: tg_client.stop()

except Exception: pass

signal.signal(signal.SIGINT,  _shutdown)

signal.signal(signal.SIGTERM, _shutdown)

signal.signal(signal.SIGHUP,  _shutdown)  # Terminal geschlossen

atexit.register(_shutdown)                 # Sicherheitsnetz für normale Exits

if args.no_gui:

try: signal.pause()

except Exception: pass

_shutdown()

return 0

from PyQt5 import QtWidgets

from .ui.main_window import MainWindow

app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)

win = MainWindow(

hauptablauf,

fullscreen=(cfg.get("hmi", "fullscreen", default=True)

and not args.no_fullscreen),

width=cfg.get("hmi", "width", default=1280),

height=cfg.get("hmi", "height", default=720),

)

win.show()

rc = app.exec_()

_shutdown()

return rc

def _safe(fn, *a, **k):

try: return fn(*a, **k)

except Exception as e: logger.warning("safe-call: %s", e)

def _wrap_chain(orig, neu):

if orig is None: return neu

def chained(*a, **k):

try: orig(*a, **k)

except Exception: logger.exception("chained orig")

try: neu(*a, **k)

except Exception: logger.exception("chained neu")

return chained

def _telegram_status_text(ha: Hauptablauf) -> str:

s = ha.status_snapshot()

f = s["fehler"]

txt = (

f"*Plattenwechsler*\n"

f"System: `{s['system_state']}`\n"

f"ESP: `{s['esp']['state']}` (ref={'1' if s['esp']['referenced'] else '0'})\n"

f"Position: X={s['esp']['x_mm']} Z={s['esp']['z_mm']}\n"

f"Queue: {s['queue_length']}\n"

f"Erfolg/Abgelehnt/Fehler: "

f"{s['stats']['erfolg']}/{s['stats']['abgelehnt']}/{s['stats']['fehler']}"

)

if f:

txt += f"\n🚨 {f['klasse']} – {f['nachricht']}"

return txt

def _force_mqtt_publish(mqtt_client, hauptablauf: Hauptablauf):

try:

snap = hauptablauf.status_snapshot()

mqtt_client.publish_status(snap)

mqtt_client.publish_esp_status(snap["esp"])

for did, status in snap["drucker_status"].items():

mqtt_client.publish_drucker_status(did, {"drucker_id": did, "status": status})

except Exception:

logger.exception("force_mqtt_publish")

def _start_mqtt_publisher(mqtt_client, hauptablauf: Hauptablauf,

intervall_s: float = 2.0):

import threading, time as _t

def loop():

while True:

try:

if mqtt_client.is_connected():

snap = hauptablauf.status_snapshot()

mqtt_client.publish_status(snap)

mqtt_client.publish_esp_status(snap["esp"])

for did, status in snap["drucker_status"].items():

mqtt_client.publish_drucker_status(did, {

"drucker_id": did, "status": status,

})

except Exception:

logger.exception("MQTT-Publisher")

_t.sleep(intervall_s)

threading.Thread(target=loop, name="MqttPublisher", daemon=True).start()

if __name__ == "__main__":

sys.exit(main())

### B.2  Konfiguration (config.py)

"""Lädt config.yaml und stellt Werte typisiert bereit.

Drucker können zur Laufzeit hinzugefügt/entfernt/geändert werden — die

Änderungen werden automatisch in die config.yaml zurückgeschrieben.

"""

from __future__ import annotations

import logging

import threading

from dataclasses import dataclass

from pathlib import Path

from typing import Any, Optional, List, Dict

import yaml

from .types import DruckerConfig, AblageConfig, MagazinConfig

logger = logging.getLogger(__name__)

@dataclass

class Position:

x: int

z: int

gripper_depth: int = 120

lift_offset: int = 8

class Config:

def __init__(self, data: dict, source_path: Optional[Path] = None):

self._data = data

self._source_path = source_path

self._lock = threading.RLock()

self._save_listeners: list = []

def get(self, *keys, default=None) -> Any:

with self._lock:

node = self._data

for k in keys:

if not isinstance(node, dict) or k not in node:

return default

node = node[k]

return node

@property

def log_level(self) -> str:

return str(self.get("system", "log_level", default="INFO"))

@property

def log_file(self) -> str:

return str(self.get("system", "log_file", default="plattenwechsler.log"))

def position(self, name: str) -> Optional[Position]:

p = self.get("positionen", name)

if not p:

return None

return Position(

x=int(p["x"]), z=int(p["z"]),

gripper_depth=int(p.get("gripper_depth", 120)),

lift_offset=int(p.get("lift_offset", 8)),

)

# ---------- Drucker-Liste ----------

def drucker_liste(self) -> List[DruckerConfig]:

with self._lock:

liste = self._data.get("drucker", []) or []

return [DruckerConfig.from_dict(d) for d in liste]

@property

def num_drucker(self) -> int:

return len(self.drucker_liste())

def drucker(self, drucker_id: int) -> Optional[DruckerConfig]:

for d in self.drucker_liste():

if d.id == drucker_id:

return d

return None

def drucker_setzen(self, dc: DruckerConfig) -> None:

with self._lock:

liste = self._data.setdefault("drucker", [])

d_dict = dc.to_dict()

for i, alt in enumerate(liste):

if int(alt.get("id", 0)) == dc.id:

liste[i] = d_dict

self._save()

return

liste.append(d_dict)

liste.sort(key=lambda x: int(x["id"]))

self._save()

def drucker_entfernen(self, drucker_id: int) -> bool:

with self._lock:

liste = self._data.get("drucker", [])

for i, d in enumerate(liste):

if int(d.get("id", 0)) == drucker_id:

liste.pop(i)

self._save()

return True

return False

def naechste_freie_drucker_id(self) -> int:

used = {d.id for d in self.drucker_liste()}

i = 1

while i in used:

i += 1

return i

def position_setzen(self, name: str, pos: "Position") -> None:

with self._lock:

self._data.setdefault("positionen", {})[name] = {

"x": pos.x, "z": pos.z,

"gripper_depth": pos.gripper_depth,

"lift_offset": pos.lift_offset,

}

self._save()

# ---------- Ablagen ----------

def ablage_liste(self) -> list:

with self._lock:

return [AblageConfig.from_dict(d)

for d in (self._data.get("ablagen") or [])]

def ablage(self, ablage_id: int) -> "Optional[AblageConfig]":

for a in self.ablage_liste():

if a.id == ablage_id:

return a

return None

def ablage_setzen(self, ac: AblageConfig) -> None:

with self._lock:

liste = self._data.setdefault("ablagen", [])

for i, d in enumerate(liste):

if int(d.get("id", 0)) == ac.id:

liste[i] = ac.to_dict(); self._save(); return

liste.append(ac.to_dict())

liste.sort(key=lambda x: int(x["id"]))

self._save()

def ablage_entfernen(self, ablage_id: int) -> bool:

with self._lock:

liste = self._data.get("ablagen", [])

for i, d in enumerate(liste):

if int(d.get("id", 0)) == ablage_id:

liste.pop(i); self._save(); return True

return False

def ablage_belegt_setzen(self, ablage_id: int, belegt: bool) -> None:

with self._lock:

for d in (self._data.get("ablagen") or []):

if int(d.get("id", 0)) == ablage_id:

d["belegt"] = belegt; self._save(); return

def naechste_freie_ablage(self) -> "Optional[AblageConfig]":

for a in self.ablage_liste():

if not a.belegt:

return a

return None

def naechste_freie_ablage_id(self) -> int:

used = {a.id for a in self.ablage_liste()}

i = 1

while i in used:

i += 1

return i

# ---------- Magazin ----------

def magazin_liste(self) -> list:

with self._lock:

return [MagazinConfig.from_dict(d)

for d in (self._data.get("magazine") or [])]

def magazin(self, magazin_id: int) -> "Optional[MagazinConfig]":

for m in self.magazin_liste():

if m.id == magazin_id:

return m

return None

def magazin_setzen(self, mc: MagazinConfig) -> None:

with self._lock:

liste = self._data.setdefault("magazine", [])

for i, d in enumerate(liste):

if int(d.get("id", 0)) == mc.id:

liste[i] = mc.to_dict(); self._save(); return

liste.append(mc.to_dict())

liste.sort(key=lambda x: int(x["id"]))

self._save()

def magazin_entfernen(self, magazin_id: int) -> bool:

with self._lock:

liste = self._data.get("magazine", [])

for i, d in enumerate(liste):

if int(d.get("id", 0)) == magazin_id:

liste.pop(i); self._save(); return True

return False

def magazin_verfuegbar_setzen(self, magazin_id: int, verfuegbar: bool) -> None:

with self._lock:

for d in (self._data.get("magazine") or []):

if int(d.get("id", 0)) == magazin_id:

d["verfuegbar"] = verfuegbar; self._save(); return

def naechstes_verfuegbares_magazin(self) -> "Optional[MagazinConfig]":

for m in self.magazin_liste():

if m.verfuegbar:

return m

return None

def naechste_freie_magazin_id(self) -> int:

used = {m.id for m in self.magazin_liste()}

i = 1

while i in used:

i += 1

return i

# ---------- GPIO ----------

def gpio_drucker_fertig(self) -> Dict[int, int]:

return {d.id: d.pin_fertig

for d in self.drucker_liste() if d.pin_fertig > 0}

def gpio_endschalter(self) -> Dict[str, int]:

es = self.get("gpio", "endschalter", default={})

return {k: int(v) for k, v in es.items()}

def gpio_not_aus(self) -> Optional[dict]:

return self.get("gpio", "not_aus")

# ---------- Speichern ----------

def _save(self) -> None:

if not self._source_path:

return

try:

with self._source_path.open("w", encoding="utf-8") as f:

yaml.safe_dump(self._data, f, allow_unicode=True,

default_flow_style=False, sort_keys=False)

logger.info("Konfiguration gespeichert")

except Exception as e:

logger.error("Konfig nicht gespeichert: %s", e)

return

for cb in list(self._save_listeners):

try: cb()

except Exception: logger.exception("save-listener")

def on_save(self, callback) -> None:

self._save_listeners.append(callback)

def load_config(path: Optional[str] = None) -> Config:

candidates = []

if path:

candidates.append(Path(path))

candidates += [

Path.cwd() / "config.yaml",

Path(__file__).resolve().parent.parent / "config.yaml",

Path("/etc/plattenwechsler/config.yaml"),

]

for p in candidates:

if p.is_file():

logger.info("Lade Konfiguration aus %s", p)

with p.open("r", encoding="utf-8") as f:

return Config(yaml.safe_load(f), source_path=p)

raise FileNotFoundError(

f"Keine config.yaml gefunden. Gesucht: {[str(p) for p in candidates]}")

### B.3  Typdefinitionen (types.py)

"""Datentypen, Enums und Konstanten für den Plattenwechsler.

Schnittstellen-Stand: Mai 2026 (TF-Luna Hindernissensor + VL53L0X Türsensor

am Schlitten, Türarm-Hebel; PICKUP/DEPOSIT steuern Greifer+Z-Hub intern).

"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field

from enum import Enum

from typing import Optional

import time

class SystemState(Enum):

INIT = "INIT"

REFERENZFAHRT = "REFERENZFAHRT"

BEREITSCHAFT = "BEREITSCHAFT"

PLATTENWECHSEL = "PLATTENWECHSEL"

SERVICE = "SERVICE"

FEHLER = "FEHLER"

NOT_AUS = "NOT_AUS"

class EspState(Enum):

NOT_REFERENCED = "NOT_REFERENCED"

READY = "READY"

BUSY_HOMING = "BUSY_HOMING"

BUSY_SCANNING = "BUSY_SCANNING"

BUSY_MOVING = "BUSY_MOVING"

BUSY_MOVE_HOME = "BUSY_MOVE_HOME"

BUSY_PICKUP = "BUSY_PICKUP"

BUSY_DEPOSIT = "BUSY_DEPOSIT"

BUSY_OPEN_DOOR = "BUSY_OPEN_DOOR"

BUSY_CLOSE_DOOR = "BUSY_CLOSE_DOOR"

STOPPED = "STOPPED"

ERROR = "ERROR"

UNKNOWN = "UNKNOWN"

class ErrorClass(Enum):

KOMMUNIKATIONSFEHLER = "Kommunikationsfehler"

FAHRFEHLER = "Fahrfehler"

HINDERNIS = "Hindernis"

SENSORFEHLER = "Sensorfehler"

TUERFEHLER = "Tuerfehler"

ENTNAHMEFEHLER = "Entnahmefehler"

NOT_AUS = "Not-Aus"

INTERNER_FEHLER = "Interner Fehler"

ABLAGE_VOLL = "Ablage voll"

MAGAZIN_LEER = "Magazin leer"

ESP_ERROR_TO_CLASS = {

"INVALID_COMMAND":       ErrorClass.KOMMUNIKATIONSFEHLER,

"BUSY":                  ErrorClass.KOMMUNIKATIONSFEHLER,

"INVALID_STATE":         ErrorClass.KOMMUNIKATIONSFEHLER,

"NOT_REFERENCED":        ErrorClass.FAHRFEHLER,

"MOVE_TIMEOUT":          ErrorClass.FAHRFEHLER,

"HOMING_TIMEOUT":        ErrorClass.FAHRFEHLER,

"OBSTACLE":              ErrorClass.HINDERNIS,

"POSITION_ERROR":        ErrorClass.FAHRFEHLER,

"SENSOR_FAULT_OBSTACLE": ErrorClass.SENSORFEHLER,

"SENSOR_FAULT_GRIPPER":  ErrorClass.SENSORFEHLER,

"DRIVER_FAULT":          ErrorClass.FAHRFEHLER,

"PLATE_NOT_DETECTED":    ErrorClass.ENTNAHMEFEHLER,

"DOOR_NOT_OPEN":         ErrorClass.TUERFEHLER,

}

class AuftragQuelle(Enum):

DRUCKER_FERTIG = "Druckerstatus"

HMI = "Touchdisplay"

MQTT = "MQTT"

TELEGRAM = "Telegram"

class DruckerStatus(Enum):

BEREIT = "bereit"

DRUCKT = "druckt"

IN_QUEUE = "in_queue"

AKTIV = "aktiv"

@dataclass

class Auftrag:

drucker_id: int

quelle: AuftragQuelle

timestamp: float = field(default_factory=time.time)

auftrag_id: int = 0

def __str__(self) -> str:

return (f"Auftrag#{self.auftrag_id}(Drucker={self.drucker_id}, "

f"Quelle={self.quelle.value})")

@dataclass

class DruckerConfig:

"""Konfiguration eines Druckers — alle Werte über UI änderbar."""

id: int

name: str = ""

pin_fertig: int = 0

pos_x: int = 0

pos_z_anfahr: int = 0

pos_z_tuer: int = 0

pos_z_druckbett: int = 0

door_arm_hub_mm: int = 50

tuer_radius: int = 150

tuer_winkel: int = 90

gripper_depth: int = 120

lift_offset: int = 8

def to_dict(self) -> dict:

return {

"id": self.id, "name": self.name, "pin_fertig": self.pin_fertig,

"pos_x": self.pos_x, "pos_z_anfahr": self.pos_z_anfahr,

"pos_z_tuer": self.pos_z_tuer, "pos_z_druckbett": self.pos_z_druckbett,

"door_arm_hub_mm": self.door_arm_hub_mm,

"tuer_radius": self.tuer_radius, "tuer_winkel": self.tuer_winkel,

"gripper_depth": self.gripper_depth, "lift_offset": self.lift_offset,

}

@classmethod

def from_dict(cls, d: dict) -> "DruckerConfig":

return cls(

id=int(d["id"]),

name=str(d.get("name", "") or f"Drucker {d['id']}"),

pin_fertig=int(d.get("pin_fertig", 0)),

pos_x=int(d.get("pos_x", 0)),

pos_z_anfahr=int(d.get("pos_z_anfahr", 0)),

pos_z_tuer=int(d.get("pos_z_tuer", 0)),

pos_z_druckbett=int(d.get("pos_z_druckbett", 0)),

door_arm_hub_mm=int(d.get("door_arm_hub_mm", 50)),

tuer_radius=int(d.get("tuer_radius", 150)),

tuer_winkel=int(d.get("tuer_winkel", 90)),

gripper_depth=int(d.get("gripper_depth", 120)),

lift_offset=int(d.get("lift_offset", 8)),

)

@dataclass

class EspStatus:

state: EspState = EspState.UNKNOWN

error: str = "NONE"

referenced: bool = False

x_mm: int = 0

z_mm: int = 0

target_x_mm: int = 0

target_z_mm: int = 0

busy: bool = False

# Mechanik-Sensoren am Schlitten

gripper_home: bool = False

door_arm_home: bool = False

obstacle_ok: bool = True

door_open: bool = False        # einzelner Bool — Tür des angefahrenen Druckers

door_dist_mm: int = 0           # Rohwert VL53L0X (Debug)

plate_detected: bool = False     # ESP-Sensor: Platte liegt auf der Gabel

last_update: float = 0.0

has_plate: bool = False         # Pi-intern (während Plattenwechsel)

@dataclass

class AblageConfig:

id: int

name: str = ""

x: int = 0

z: int = 0

gripper_depth: int = 120

lift_offset: int = 8

belegt: bool = False

def to_dict(self) -> dict:

return {"id": self.id, "name": self.name, "x": self.x, "z": self.z,

"gripper_depth": self.gripper_depth, "lift_offset": self.lift_offset,

"belegt": self.belegt}

@classmethod

def from_dict(cls, d: dict) -> "AblageConfig":

return cls(id=int(d["id"]),

name=str(d.get("name", "") or f"Ablage {d['id']}"),

x=int(d.get("x", 0)), z=int(d.get("z", 0)),

gripper_depth=int(d.get("gripper_depth", 120)),

lift_offset=int(d.get("lift_offset", 8)),

belegt=bool(d.get("belegt", False)))

@dataclass

class MagazinConfig:

id: int

name: str = ""

x: int = 0

z: int = 0

gripper_depth: int = 120

lift_offset: int = 8

verfuegbar: bool = True

def to_dict(self) -> dict:

return {"id": self.id, "name": self.name, "x": self.x, "z": self.z,

"gripper_depth": self.gripper_depth, "lift_offset": self.lift_offset,

"verfuegbar": self.verfuegbar}

@classmethod

def from_dict(cls, d: dict) -> "MagazinConfig":

return cls(id=int(d["id"]),

name=str(d.get("name", "") or f"Magazin {d['id']}"),

x=int(d.get("x", 0)), z=int(d.get("z", 0)),

gripper_depth=int(d.get("gripper_depth", 120)),

lift_offset=int(d.get("lift_offset", 8)),

verfuegbar=bool(d.get("verfuegbar", True)))

@dataclass

class Fehler:

klasse: ErrorClass

nachricht: str

esp_code: Optional[str] = None

timestamp: float = field(default_factory=time.time)

quittiert: bool = False

def __str__(self) -> str:

c = f" [{self.esp_code}]" if self.esp_code else ""

return f"{self.klasse.value}{c}: {self.nachricht}"

class PlattenwechslerError(Exception):

def __init__(self, klasse: ErrorClass, nachricht: str,

esp_code: Optional[str] = None):

super().__init__(nachricht)

self.klasse = klasse

self.nachricht = nachricht

self.esp_code = esp_code

class EspKommunikationsError(PlattenwechslerError):

def __init__(self, nachricht: str, esp_code: Optional[str] = None):

super().__init__(ErrorClass.KOMMUNIKATIONSFEHLER, nachricht, esp_code)

class EspTimeoutError(PlattenwechslerError):

def __init__(self, nachricht: str):

super().__init__(ErrorClass.KOMMUNIKATIONSFEHLER, nachricht)

class EspBefehlAbgelehnt(PlattenwechslerError):

def __init__(self, esp_code: str, nachricht: str = ""):

super().__init__(

ESP_ERROR_TO_CLASS.get(esp_code, ErrorClass.KOMMUNIKATIONSFEHLER),

nachricht or f"ESP lehnte Kommando ab: {esp_code}",

esp_code=esp_code)

### B.4  Logging (logger.py)

"""Logging-Setup."""

from __future__ import annotations

import logging

import sys

from logging.handlers import RotatingFileHandler

def setup_logging(level: str = "INFO", log_file: str = "plattenwechsler.log") -> None:

fmt = "%(asctime)s [%(levelname)-7s] %(name)s: %(message)s"

datefmt = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"

root = logging.getLogger()

root.setLevel(getattr(logging, level.upper(), logging.INFO))

# Console

sh = logging.StreamHandler(sys.stdout)

sh.setFormatter(logging.Formatter(fmt, datefmt))

root.addHandler(sh)

# Datei (best-effort, fällt zurück auf cwd)

try:

fh = RotatingFileHandler(log_file, maxBytes=2_000_000, backupCount=3)

fh.setFormatter(logging.Formatter(fmt, datefmt))

root.addHandler(fh)

except Exception as e:

try:

fallback = "plattenwechsler.log"

fh = RotatingFileHandler(fallback, maxBytes=2_000_000, backupCount=3)

fh.setFormatter(logging.Formatter(fmt, datefmt))

root.addHandler(fh)

print(f"WARN: Konnte Log nicht in {log_file} öffnen ({e}). "

f"Schreibe stattdessen nach {fallback}.")

except Exception:

print(f"WARN: Logging nur auf Konsole ({e})")

### B.5  Hauptablauf-Statemachine (hauptablauf.py)

"""Hauptablauf-Statemachine.

Plattenwechsel-Sequenz (Pi steuert ESP über PICKUP/DEPOSIT/OPEN_DOOR/CLOSE_DOOR/MOVE_TO):

Phase 1 — Platte aus Drucker holen (Tür bleibt offen):

1. MOVE_TO (drucker.x, drucker.z_anfahr)       ← Ausgangsposition

2. OPEN_DOOR (x_approach=pos_x, z_approach=pos_z_tuer, arm_extend, radius, angle)

→ ESP fährt intern zur Tür, öffnet sie per Kreisbogen, kehrt zurück

3. MOVE_TO (drucker.x, drucker.z_druckbett)    ← Gabel-Bereitschaftspos.

4. PICKUP (gripper_depth, lift_offset)

5. MOVE_TO (drucker.x, drucker.z_anfahr)       ← zurück zur Ausgangsposition

Phase 2 — Platte ablegen:

6. MOVE_TO ablage

7. DEPOSIT (gripper_depth, lift_offset)

Phase 3 — Neue Platte holen:

8. MOVE_TO magazin

9. PICKUP (gripper_depth, lift_offset)

Phase 4 — Platte in Drucker einsetzen, dann Tür schließen:

10. MOVE_TO (drucker.x, drucker.z_druckbett)

11. DEPOSIT (gripper_depth, lift_offset)

12. MOVE_TO (drucker.x, drucker.z_anfahr)

13. CLOSE_DOOR (x_approach=berechnet, z_approach=pos_z_tuer, ...)

→ ESP schließt Tür per Kreisbogen, kehrt zurück

Phase 5 — Heimfahrt (nur wenn Queue leer):

14. MOVE_HOME

"""

from __future__ import annotations

import logging

import math

import threading

import time

from dataclasses import dataclass

from typing import Callable, Optional

from ..config import Config

from ..types import (

SystemState, EspState, ErrorClass,

Auftrag, AuftragQuelle, DruckerStatus,

DruckerConfig,

PlattenwechslerError, EspKommunikationsError, EspBefehlAbgelehnt,

EspTimeoutError,

)

from ..io_.esp_client import BaseEspClient

from ..io_.gpio_manager import GpioManager

from .auftrag_queue import AuftragsQueue

from .fehler import FehlerBehandlung

logger = logging.getLogger(__name__)

@dataclass

class _Stats:

auftraege_erfolgreich: int = 0

auftraege_abgelehnt: int = 0

fehler_total: int = 0

letzter_auftrag_dauer_s: float = 0.0

class Hauptablauf:

def __init__(self, config: Config, esp: BaseEspClient,

gpio: GpioManager, fehler_handler: FehlerBehandlung):

self.config = config

self.esp = esp

self.gpio = gpio

self.fehler = fehler_handler

self.queue = AuftragsQueue()

self._state: SystemState = SystemState.INIT

self._state_lock = threading.RLock()

self._stop_flag = threading.Event()

self._worker_thread: Optional[threading.Thread] = None

self._not_aus_aktiv = False

self._queue_bei_quittierung_leeren = False

self.stats = _Stats()

self._aktiver_drucker: Optional[int] = None

self._pending_nach_service: set = set()  # Drucker-IDs die im Service-Modus gemeldet haben

self._aktiver_auftrag: Optional[object] = None  # laufender Auftrag für Wiedereinreihung

self._drucker_status: dict = {}

self._refresh_drucker_status_keys()

self.on_state_change: Optional[Callable] = None

self.on_auftrag_erfolgreich: Optional[Callable] = None

self.on_auftrag_abgelehnt: Optional[Callable] = None

self.on_drucker_status_changed: Optional[Callable] = None

self.on_drucker_config_changed: Optional[Callable] = None

self.on_fehler_quittiert: Optional[Callable[[bool, Optional[str]], None]] = None  # args: waehrend_plattenwechsel, esp_code

self._entscheidung_event = threading.Event()

self._entscheidung: Optional[dict] = None  # {"referenzfahrt": bool, "queue_leeren": bool}

# Timeouts

self._move_timeout_s = float(config.get("esp", "move_timeout_s", default=60.0))

self._home_timeout_s = float(config.get("esp", "home_timeout_s", default=30.0))

self._mech_timeout_s = float(config.get("esp", "mech_timeout_s", default=10.0))

self._fehler_dialog_timeout_s = float(config.get("esp", "fehler_dialog_timeout_s", default=300.0))

# GPIO-Callbacks

self.gpio.on_drucker_fertig = self._on_drucker_fertig

self.gpio.on_endschalter = self._on_endschalter

self.gpio.on_not_aus = self._on_not_aus

# ESP-Callbacks

self.esp.on_error = self._on_esp_error

self.esp.on_connection_lost = self._on_esp_disconnect

self.config.on_save(self._on_config_saved)

# ============================================================

# Druckerstatus-Map

# ============================================================

def _refresh_drucker_status_keys(self):

ids = {d.id for d in self.config.drucker_liste()}

for did in ids:

self._drucker_status.setdefault(did, DruckerStatus.BEREIT)

for did in list(self._drucker_status.keys()):

if did not in ids:

del self._drucker_status[did]

def _on_config_saved(self):

self._refresh_drucker_status_keys()

# GPIO-Pins ggf. neu einrichten

try:

self.gpio.aktualisiere_drucker_pins(self.config.gpio_drucker_fertig())

except Exception:

logger.exception("GPIO neu einrichten")

if self.on_drucker_config_changed:

try: self.on_drucker_config_changed()

except Exception: logger.exception("on_drucker_config_changed")

# ============================================================

# State

# ============================================================

@property

def state(self) -> SystemState:

with self._state_lock:

return self._state

def _set_state(self, neu: SystemState):

with self._state_lock:

if self._state == neu: return

alt = self._state

self._state = neu

logger.info("Systemzustand: %s → %s", alt.value, neu.value)

if self.on_state_change:

try: self.on_state_change(neu)

except Exception: logger.exception("on_state_change")

@property

def aktiver_drucker(self) -> Optional[int]:

return self._aktiver_drucker

def get_drucker_status(self, drucker_id: int) -> DruckerStatus:

return self._drucker_status.get(drucker_id, DruckerStatus.BEREIT)

def _set_drucker_status(self, drucker_id: int, status: DruckerStatus):

if self._drucker_status.get(drucker_id) == status: return

self._drucker_status[drucker_id] = status

if self.on_drucker_status_changed:

try: self.on_drucker_status_changed(drucker_id, status)

except Exception: logger.exception("on_drucker_status_changed")

def start(self):

logger.info("Hauptablauf gestartet")

self._stop_flag.clear()

self._worker_thread = threading.Thread(

target=self._worker_loop, name="Hauptablauf", daemon=True)

self._worker_thread.start()

def stop(self):

logger.info("Hauptablauf wird gestoppt")

self._stop_flag.set()

try: self.esp.stop_motors()

except Exception: pass

if self._worker_thread:

self._worker_thread.join(timeout=5.0)

# ============================================================

# Trigger

# ============================================================

def _on_drucker_fertig(self, drucker_id: int):

if self.state == SystemState.SERVICE:

self._pending_nach_service.add(drucker_id)

self._set_drucker_status(drucker_id, DruckerStatus.IN_QUEUE)

logger.info("Drucker %d im Service-Modus gemeldet — wird nach Service eingereiht", drucker_id)

return

self.auftrag_aufnehmen(drucker_id, AuftragQuelle.DRUCKER_FERTIG)

def _on_endschalter(self, axis: str):

if not self.esp.is_connected(): return

try: self.esp.home_switch_hit(axis)

except Exception as e: logger.error("HOME_SWITCH_HIT %s: %s", axis, e)

def _on_not_aus(self):

logger.critical("NOT-AUS")

self._not_aus_aktiv = True

try: self.esp.stop_motors()

except Exception: pass

self.fehler.melde(ErrorClass.NOT_AUS, "Not-Aus betätigt.")

self._set_state(SystemState.NOT_AUS)

def _on_esp_error(self, esp_code: str, status):

self.fehler.melde_aus_esp_code(esp_code,

nachricht_extra=f"x={status.x_mm}, z={status.z_mm}")

def _on_esp_disconnect(self):

if not self.fehler.hat_fehler:

self.fehler.melde(ErrorClass.KOMMUNIKATIONSFEHLER,

"Verbindung zum ESP verloren")

# ============================================================

# Auftrags-API

# ============================================================

def auftrag_aufnehmen(self, drucker_id: int,

quelle: AuftragQuelle = AuftragQuelle.HMI) -> bool:

d = self.config.drucker(drucker_id)

if d is None:

self._melde_ablehnung(drucker_id, quelle,

f"Drucker {drucker_id} nicht konfiguriert")

return False

if self.fehler.hat_fehler:

self._melde_ablehnung(drucker_id, quelle, "System im Fehlerzustand")

return False

if self._not_aus_aktiv:

self._melde_ablehnung(drucker_id, quelle, "Not-Aus aktiv"); return False

if self.state == SystemState.SERVICE:

self._melde_ablehnung(drucker_id, quelle, "Service-Modus aktiv")

return False

a = Auftrag(drucker_id=drucker_id, quelle=quelle)

if not self.queue.einreihen(a):

self._melde_ablehnung(drucker_id, quelle,

f"Drucker {drucker_id} bereits in Queue")

return False

self._set_drucker_status(drucker_id, DruckerStatus.IN_QUEUE)

return True

def _melde_ablehnung(self, did: int, quelle: AuftragQuelle, grund: str):

self.stats.auftraege_abgelehnt += 1

if self.on_auftrag_abgelehnt:

try: self.on_auftrag_abgelehnt(Auftrag(drucker_id=did, quelle=quelle), grund)

except Exception: logger.exception("on_auftrag_abgelehnt")

def manueller_stop(self):

try: self.esp.stop_motors()

except Exception: pass

n = self.queue.leeren()

for did in list(self._drucker_status.keys()):

self._set_drucker_status(did, DruckerStatus.BEREIT)

if n:

logger.info("Warteschlange geleert (%d Aufträge verworfen)", n)

self.fehler.melde(

ErrorClass.INTERNER_FEHLER,

"Manueller Stopp — bitte Schlitten und Anlage prüfen "

"(Platte auf Schlitten?)")

def manuelle_referenzfahrt(self):

if self.fehler.hat_fehler: return

if self.state == SystemState.PLATTENWECHSEL: return

self._set_state(SystemState.REFERENZFAHRT)

def entscheidung_nach_fehler(self, referenzfahrt: bool, queue_leeren: bool):

self._entscheidung = {"referenzfahrt": referenzfahrt, "queue_leeren": queue_leeren}

self._entscheidung_event.set()

# ============================================================

# Service

# ============================================================

def service_modus_aktivieren(self) -> bool:

if self.state not in (SystemState.BEREITSCHAFT, SystemState.SERVICE):

return False

self._set_state(SystemState.SERVICE)

return True

def service_modus_verlassen(self):

if self.state == SystemState.SERVICE:

self._set_state(SystemState.BEREITSCHAFT)

for did in list(self._pending_nach_service):

self.auftrag_aufnehmen(did, AuftragQuelle.DRUCKER_FERTIG)

self._pending_nach_service.clear()

def service_fahre_zu_drucker(self, drucker_id: int) -> bool:

if self.state != SystemState.SERVICE: return False

d = self.config.drucker(drucker_id)

if d is None: return False

try:

self.esp.move_to(d.pos_x, d.pos_z_anfahr,

timeout_s=self._move_timeout_s)

return True

except PlattenwechslerError as e:

self.fehler.melde(e.klasse,

f"Service: Fahrt zu Drucker {drucker_id}: {e.nachricht}",

esp_code=e.esp_code)

return False

def service_fahre_zu_ablage(self, ablage_id: int) -> bool:

if self.state != SystemState.SERVICE: return False

s = self.config.ablage(ablage_id)

if s is None: return False

try:

self.esp.move_to(s.x, s.z, timeout_s=self._move_timeout_s)

return True

except PlattenwechslerError as e:

self.fehler.melde(e.klasse,

f"Service: Fahrt zu Ablage {ablage_id}: {e.nachricht}", esp_code=e.esp_code)

return False

def service_fahre_zu_magazin(self, magazin_id: int) -> bool:

if self.state != SystemState.SERVICE: return False

s = self.config.magazin(magazin_id)

if s is None: return False

try:

self.esp.move_to(s.x, s.z, timeout_s=self._move_timeout_s)

return True

except PlattenwechslerError as e:

self.fehler.melde(e.klasse,

f"Service: Fahrt zu Magazin {magazin_id}: {e.nachricht}", esp_code=e.esp_code)

return False

def service_fahre_zu_position(self, x: int, z: int) -> bool:

if self.state != SystemState.SERVICE: return False

try:

self.esp.move_to(x, z, timeout_s=self._move_timeout_s)

return True

except PlattenwechslerError as e:

self.fehler.melde(e.klasse,

f"Service: Manuelle Fahrt x={x} z={z}: {e.nachricht}", esp_code=e.esp_code)

return False

# ============================================================

# Worker

# ============================================================

def _worker_loop(self):

self._set_state(SystemState.INIT)

if not self._initialisieren():

self._set_state(SystemState.FEHLER)

while not self._stop_flag.is_set():

try:

if self.fehler.hat_fehler or self.state == SystemState.NOT_AUS:

self._fehlerbehandlung_zyklus(); continue

if self.state == SystemState.REFERENZFAHRT:

self._referenzfahrt(); continue

if self.state == SystemState.SERVICE:

time.sleep(0.1); continue

if self.state == SystemState.BEREITSCHAFT:

self._bereitschaft_zyklus(); continue

self._set_state(SystemState.BEREITSCHAFT)

except PlattenwechslerError as e:

self.fehler.melde(e.klasse, e.nachricht, esp_code=e.esp_code)

self.stats.fehler_total += 1

except Exception as e:

logger.exception("Unerwartet")

self.fehler.melde(ErrorClass.INTERNER_FEHLER, f"Interner Fehler: {e}")

self.stats.fehler_total += 1

time.sleep(0.05)

def _initialisieren(self) -> bool:

logger.info("Init: warte auf ESP …")

for _ in range(50):

if self.esp.is_connected(): break

time.sleep(0.1)

if not self.esp.is_connected():

self.fehler.melde(ErrorClass.KOMMUNIKATIONSFEHLER, "ESP nicht erreichbar")

return False

# ESP braucht beim Boot ~1s für VL53L0X + TF-Luna init

time.sleep(1.0)

if not self.esp.ping(ack_timeout_s=3.0):

self.fehler.melde(ErrorClass.KOMMUNIKATIONSFEHLER, "ESP antwortet nicht")

return False

self._set_state(SystemState.REFERENZFAHRT)

return True

def _referenzfahrt(self):

self.esp._force_referenced = False  # Override aufheben vor echter Referenzfahrt

# skip_homing: solange Endschalter noch nicht verdrahtet sind,

# können wir die Referenzfahrt überspringen und den ESP direkt auf

# READY/referenziert setzen (nur für Tests ohne Hardware-Endschalter).

if self.config.get("esp", "skip_homing", default=False):

logger.warning("skip_homing=true — Referenzfahrt übersprungen, "

"ESP wird als referenziert angenommen")

self._set_state(SystemState.BEREITSCHAFT)

return

logger.info("Referenzfahrt")

try:

try: self.esp.stream_on()

except Exception: logger.warning("STREAM_ON fehlgeschlagen")

cmd_id = self.esp.home_start()

# Schalter sofort melden falls Schlitten schon in Homeposition

for axis in self.gpio.get_pressed_axes():

logger.info("Endschalter %s bereits aktiv — HOME_SWITCH_HIT", axis)

try: self.esp.home_switch_hit(axis)

except Exception as e:

logger.warning("HOME_SWITCH_HIT %s: %s", axis, e)

self.esp.home_wait(cmd_id, timeout_s=self._home_timeout_s)

except EspBefehlAbgelehnt as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.FAHRFEHLER,

f"Referenzfahrt abgelehnt: {e.esp_code}", esp_code=e.esp_code)

except (EspTimeoutError, EspKommunikationsError) as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.FAHRFEHLER,

f"Referenzfahrt: {e}")

self._set_state(SystemState.BEREITSCHAFT)

def _bereitschaft_zyklus(self):

if self.queue.is_empty():

time.sleep(0.1); return

a = self.queue.naechsten()

if a is None: return

d = self.config.drucker(a.drucker_id)

if d is None:

logger.warning("Drucker %d nicht mehr in Konfig", a.drucker_id)

return

self._aktiver_drucker = a.drucker_id

self._aktiver_auftrag = a

self._set_drucker_status(a.drucker_id, DruckerStatus.AKTIV)

self._set_state(SystemState.PLATTENWECHSEL)

start = time.time()

erfolg = False

try:

self._plattenwechsel(a, d)

erfolg = True

self.stats.auftraege_erfolgreich += 1

self.stats.letzter_auftrag_dauer_s = time.time() - start

if self.on_auftrag_erfolgreich:

try: self.on_auftrag_erfolgreich(a)

except Exception: logger.exception("on_auftrag_erfolgreich")

self._set_drucker_status(a.drucker_id, DruckerStatus.BEREIT)

finally:

if self._aktiver_drucker is not None:

self._set_drucker_status(self._aktiver_drucker, DruckerStatus.BEREIT)

self._aktiver_drucker = None

if erfolg:

# Nur bei Erfolg direkt aufräumen — bei Fehler übernimmt _fehlerbehandlung_zyklus

self._aktiver_auftrag = None

self._set_state(SystemState.BEREITSCHAFT)

# ============================================================

# Plattenwechsel

# ============================================================

def _plattenwechsel(self, a: Auftrag, d: DruckerConfig):

logger.info("Plattenwechsel start: %s", a)

self._queue_bei_quittierung_leeren = True

ablage = self.config.naechste_freie_ablage()

if ablage is None:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.ABLAGE_VOLL,

"Kein freier Ablage-Platz — bitte Ablagen leeren und als frei markieren")

magazin = self.config.naechstes_verfuegbares_magazin()

if magazin is None:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.MAGAZIN_LEER,

"Kein Magazin-Platz verfügbar — bitte Platten einlegen und als verfügbar markieren")

# Phase 1: alte Platte aus Drucker holen — Tür bleibt offen

self._tuer_oeffnen(d)

self._fahre(d.pos_x, d.pos_z_druckbett, f"Drucker {d.id} Abholposition")

self._pickup(d.gripper_depth, d.lift_offset, f"Drucker {d.id}")

self.esp.status.has_plate = True

# Phase 2: alte Platte ablegen — Ablage als belegt markieren

self._fahre(ablage.x, ablage.z, f"Ablage {ablage.id}")

self._deposit(ablage.gripper_depth, ablage.lift_offset, f"Ablage {ablage.id}")

self.esp.status.has_plate = False

self.config.ablage_belegt_setzen(ablage.id, True)

logger.info("Ablage %d als belegt markiert", ablage.id)

# Phase 3: neue Platte aus Magazin — Magazin als leer markieren

self._fahre(magazin.x, magazin.z, f"Magazin {magazin.id}")

self._pickup(magazin.gripper_depth, magazin.lift_offset, f"Magazin {magazin.id}")

self.esp.status.has_plate = True

self.config.magazin_verfuegbar_setzen(magazin.id, False)

logger.info("Magazin %d als leer markiert", magazin.id)

# Phase 4: neue Platte einsetzen, dann Tür schließen

self._fahre(d.pos_x, d.pos_z_druckbett, f"Drucker {d.id} Einlegeposition")

self._deposit(d.gripper_depth, d.lift_offset, f"Drucker {d.id}")

self.esp.status.has_plate = False

self._tuer_schliessen(d)

# Phase 5: Heim — nur wenn keine weiteren Aufträge warten

if self.queue.is_empty():

self._move_home()

else:

logger.info("Weitere Aufträge in Queue — Heimfahrt übersprungen")

self._queue_bei_quittierung_leeren = False

logger.info("Plattenwechsel %s erfolgreich", a)

def _tuer_oeffnen(self, d: DruckerConfig):

self._fahre(d.pos_x, d.pos_z_anfahr, f"Drucker {d.id} Ausgangsposition")

logger.info("OPEN_DOOR Drucker %d", d.id)

try:

self.esp.open_door(

x_approach=d.pos_x, z_approach=d.pos_z_tuer,

arm_extend=d.door_arm_hub_mm,

radius=d.tuer_radius, angle=d.tuer_winkel,

timeout_s=self._move_timeout_s)

except EspBefehlAbgelehnt as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.TUERFEHLER,

f"Tür öffnen: {e.esp_code}", esp_code=e.esp_code)

except (EspTimeoutError, EspKommunikationsError) as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.TUERFEHLER,

f"Tür öffnen: {e}")

def _tuer_schliessen(self, d: DruckerConfig):

x_close = d.pos_x + int(d.tuer_radius * (math.cos(math.radians(d.tuer_winkel)) - 1))

self._fahre(d.pos_x, d.pos_z_anfahr, f"Drucker {d.id} Ausgangsposition (Schließen)")

logger.info("CLOSE_DOOR Drucker %d x_approach=%d", d.id, x_close)

try:

self.esp.close_door(

x_approach=x_close, z_approach=d.pos_z_tuer,

arm_extend=d.door_arm_hub_mm,

radius=d.tuer_radius, angle=d.tuer_winkel,

timeout_s=self._move_timeout_s)

except EspBefehlAbgelehnt as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.TUERFEHLER,

f"Tür schließen: {e.esp_code}", esp_code=e.esp_code)

except (EspTimeoutError, EspKommunikationsError) as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.TUERFEHLER,

f"Tür schließen: {e}")

def _fahre(self, x: int, z: int, kontext: str):

logger.info("MOVE_TO %s (x=%d z=%d)", kontext, x, z)

try:

self.esp.move_to(x, z, timeout_s=self._move_timeout_s)

except EspBefehlAbgelehnt as e:

klasse = (ErrorClass.HINDERNIS if e.esp_code == "OBSTACLE"

else ErrorClass.FAHRFEHLER)

raise PlattenwechslerError(klasse,

f"MOVE_TO {kontext}: {e.esp_code}", esp_code=e.esp_code)

except (EspTimeoutError, EspKommunikationsError) as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.FAHRFEHLER,

f"MOVE_TO {kontext}: {e}")

def _pickup(self, gripper_depth: int, lift_offset: int, kontext: str):

logger.info("PICKUP gd=%d lo=%d (%s)", gripper_depth, lift_offset, kontext)

try:

self.esp.pickup(gripper_depth, lift_offset,

timeout_s=self._mech_timeout_s)

except EspBefehlAbgelehnt as e:

klasse = (ErrorClass.TUERFEHLER if e.esp_code == "DOOR_NOT_OPEN"

else ErrorClass.ENTNAHMEFEHLER)

raise PlattenwechslerError(klasse,

f"PICKUP {kontext}: {e.esp_code}", esp_code=e.esp_code)

except (EspTimeoutError, EspKommunikationsError) as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.ENTNAHMEFEHLER,

f"PICKUP {kontext}: {e}")

def _deposit(self, gripper_depth: int, lift_offset: int, kontext: str):

logger.info("DEPOSIT gd=%d lo=%d (%s)", gripper_depth, lift_offset, kontext)

try:

self.esp.deposit(gripper_depth, lift_offset,

timeout_s=self._mech_timeout_s)

except EspBefehlAbgelehnt as e:

klasse = (ErrorClass.TUERFEHLER if e.esp_code == "DOOR_NOT_OPEN"

else ErrorClass.ENTNAHMEFEHLER)

raise PlattenwechslerError(klasse,

f"DEPOSIT {kontext}: {e.esp_code}", esp_code=e.esp_code)

except (EspTimeoutError, EspKommunikationsError) as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.ENTNAHMEFEHLER,

f"DEPOSIT {kontext}: {e}")

def _move_home(self):

try:

self.esp.move_home(timeout_s=self._home_timeout_s)

except EspBefehlAbgelehnt as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.FAHRFEHLER,

f"MOVE_HOME: {e.esp_code}", esp_code=e.esp_code)

except (EspTimeoutError, EspKommunikationsError) as e:

raise PlattenwechslerError(ErrorClass.FAHRFEHLER, f"MOVE_HOME: {e}")

# ============================================================

# Fehlerbehandlung

# ============================================================

def _fehlerbehandlung_zyklus(self):

try: self.esp.stop_motors()

except Exception: pass

if self.state not in (SystemState.FEHLER, SystemState.NOT_AUS):

self._set_state(SystemState.FEHLER)

if self._aktiver_drucker:

self._set_drucker_status(self._aktiver_drucker, DruckerStatus.BEREIT)

if not self.fehler.warte_auf_quittierung(timeout_s=1.0):

return

if self._not_aus_aktiv:

self._not_aus_aktiv = False

# UI nach Entscheidung fragen (threadsicher über Callback)

waehrend_pw = self._queue_bei_quittierung_leeren

esp_code = self.fehler.aktiver_fehler.esp_code if self.fehler.aktiver_fehler else None

self._entscheidung = None

self._entscheidung_event.clear()

if self.on_fehler_quittiert:

try: self.on_fehler_quittiert(waehrend_pw, esp_code)

except Exception: logger.exception("on_fehler_quittiert")

# Auf Entscheidung warten (max. 5 min, danach Standardverhalten)

self._entscheidung_event.wait(timeout=self._fehler_dialog_timeout_s)

entscheidung = self._entscheidung or {"referenzfahrt": True, "queue_leeren": waehrend_pw}

if entscheidung["queue_leeren"] and self._queue_bei_quittierung_leeren:

self._queue_bei_quittierung_leeren = False

n = self.queue.leeren()

for did in list(self._drucker_status.keys()):

self._set_drucker_status(did, DruckerStatus.BEREIT)

self.esp.status.has_plate = False

logger.warning("Plattenwechsel unterbrochen: Queue geleert (%d Aufträge) "

"— bitte Ablage, Magazin und Schlitten prüfen", n)

elif self._queue_bei_quittierung_leeren:

self._queue_bei_quittierung_leeren = False

try:

if self.esp.is_connected():

if self.esp.status.state == EspState.ERROR:

self.esp.reset_error()

self.fehler.fehler_loeschen()

if entscheidung["referenzfahrt"]:

self.esp._force_referenced = False

self._aktiver_auftrag = None

self._set_state(SystemState.REFERENZFAHRT)

else:

self.esp.force_referenced()

# Schlitten physisch zurück zu 0/0 fahren (Endschalter bestätigen Position)

try:

self.esp.move_home(timeout_s=self._home_timeout_s)

except Exception as e:

logger.warning("MOVE_HOME nach Weitermachen fehlgeschlagen: %s", e)

# Fehlgeschlagenen Auftrag wieder vorne einreihen

if self._aktiver_auftrag is not None:

self.queue.vorne_einreihen(self._aktiver_auftrag)

logger.info("Auftrag %s wieder vorne in Queue eingereiht", self._aktiver_auftrag)

self._aktiver_auftrag = None

self._set_state(SystemState.BEREITSCHAFT)

return

else:

time.sleep(2.0); return

except PlattenwechslerError as e:

self.fehler.melde(e.klasse, f"Reset: {e.nachricht}", esp_code=e.esp_code)

except Exception as e:

self.fehler.melde(ErrorClass.INTERNER_FEHLER, f"Reset: {e}")

# ============================================================

# Snapshot

# ============================================================

def status_snapshot(self) -> dict:

f = self.fehler.aktiver_fehler

return {

"system_state": self.state.value,

"queue_length": len(self.queue),

"queue": [

{"id": a.auftrag_id, "drucker": a.drucker_id,

"quelle": a.quelle.value, "ts": a.timestamp}

for a in self.queue.snapshot()

],

"aktiver_drucker": self._aktiver_drucker,

"drucker_status": {

did: status.value

for did, status in self._drucker_status.items()

},

"drucker_config": [d.to_dict() for d in self.config.drucker_liste()],

"fehler": (None if f is None else {

"klasse": f.klasse.value, "nachricht": f.nachricht,

"esp_code": f.esp_code, "timestamp": f.timestamp,

"quittiert": f.quittiert,

}),

"esp": {

"connected": self.esp.is_connected(),

"state": self.esp.status.state.value,

"referenced": self.esp.status.referenced,

"x_mm": self.esp.status.x_mm,

"z_mm": self.esp.status.z_mm,

"busy": self.esp.status.busy,

"has_plate": self.esp.status.has_plate,

"door_open": self.esp.status.door_open,

"door_dist_mm": self.esp.status.door_dist_mm,

"obstacle_ok": self.esp.status.obstacle_ok,

"error": self.esp.status.error,

},

"stats": {

"erfolg": self.stats.auftraege_erfolgreich,

"abgelehnt": self.stats.auftraege_abgelehnt,

"fehler": self.stats.fehler_total,

"letzter_dauer_s": round(self.stats.letzter_auftrag_dauer_s, 1),

},

}

### B.6  Fehlerbehandlung (fehler.py)

"""Zentrale Fehlerbehandlung mit Quittierung und Historie."""

from __future__ import annotations

import logging

import threading

import time

from collections import deque

from typing import Callable, List, Optional

from ..types import Fehler, ErrorClass, ESP_ERROR_TO_CLASS

logger = logging.getLogger(__name__)

class FehlerBehandlung:

def __init__(self, historien_groesse: int = 100):

self._aktiv: Optional[Fehler] = None

self._lock = threading.RLock()

self._historie: deque = deque(maxlen=historien_groesse)

self._quittier_event = threading.Event()

self.on_fehler_neu: Optional[Callable[[Fehler], None]] = None

self.on_fehler_geloescht: Optional[Callable[[], None]] = None

@property

def hat_fehler(self) -> bool:

with self._lock:

return self._aktiv is not None

@property

def aktiver_fehler(self) -> Optional[Fehler]:

with self._lock:

return self._aktiv

def melde(self, klasse: ErrorClass, nachricht: str,

esp_code: Optional[str] = None) -> Optional[Fehler]:

with self._lock:

# Folgefehler unterdrücken (gleiche Klasse innerhalb von 2s)

if self._aktiv and self._aktiv.klasse == klasse and \

(time.time() - self._aktiv.timestamp) < 2.0:

logger.debug("Folgefehler unterdrückt: %s", nachricht)

return None

f = Fehler(klasse=klasse, nachricht=nachricht, esp_code=esp_code)

self._aktiv = f

self._historie.append(f)

self._quittier_event.clear()

logger.error("Fehler: %s", f)

if self.on_fehler_neu:

try: self.on_fehler_neu(f)

except Exception: logger.exception("on_fehler_neu")

return f

def melde_aus_esp_code(self, esp_code: str,

nachricht_extra: str = "") -> Optional[Fehler]:

klasse = ESP_ERROR_TO_CLASS.get(esp_code, ErrorClass.INTERNER_FEHLER)

msg = f"ESP: {esp_code}"

if nachricht_extra:

msg += f" ({nachricht_extra})"

return self.melde(klasse, msg, esp_code=esp_code)

def quittieren(self) -> bool:

with self._lock:

if not self._aktiv:

return False

self._aktiv.quittiert = True

self._quittier_event.set()

logger.info("Fehler quittiert")

return True

def warte_auf_quittierung(self, timeout_s: float = 1.0) -> bool:

return self._quittier_event.wait(timeout=timeout_s)

def fehler_loeschen(self) -> None:

with self._lock:

self._aktiv = None

self._quittier_event.clear()

if self.on_fehler_geloescht:

try: self.on_fehler_geloescht()

except Exception: logger.exception("on_fehler_geloescht")

def historie(self, anzahl: int = 20) -> List[Fehler]:

with self._lock:

return list(self._historie)[-anzahl:][::-1]

### B.7  Auftrags-Queue (auftrag_queue.py)

"""FIFO-Auftrags-Queue mit Dedup pro Drucker."""

from __future__ import annotations

import threading

from collections import deque

from typing import List, Optional

from ..types import Auftrag

class AuftragsQueue:

def __init__(self):

self._q: deque = deque()

self._lock = threading.RLock()

self._counter = 0

def __len__(self) -> int:

with self._lock: return len(self._q)

def is_empty(self) -> bool:

with self._lock: return len(self._q) == 0

def einreihen(self, a: Auftrag) -> bool:

with self._lock:

if any(x.drucker_id == a.drucker_id for x in self._q):

return False

self._counter += 1

a.auftrag_id = self._counter

self._q.append(a)

return True

def naechsten(self) -> Optional[Auftrag]:

with self._lock:

return self._q.popleft() if self._q else None

def vorne_einreihen(self, a: Auftrag) -> None:

with self._lock:

self._q.appendleft(a)

def snapshot(self) -> List[Auftrag]:

with self._lock:

return list(self._q)

def leeren(self) -> int:

with self._lock:

n = len(self._q)

self._q.clear()

return n

def enthaelt_drucker(self, drucker_id: int) -> bool:

with self._lock:

return any(a.drucker_id == drucker_id for a in self._q)

### B.8  ESP-Client / Basisklasse (esp_client.py)

"""ESP-Client (UART) — Pi ↔ ESP32 nach Schnittstellen-Spezifikation Mai 2026.

Befehle: PING, STATUS, STREAM_ON/OFF, HOME, MOVE_HOME, MOVE_TO, STOP,

RESET_ERROR, HOME_SWITCH_HIT, PICKUP, DEPOSIT, OPEN_DOOR, CLOSE_DOOR.

"""

from __future__ import annotations

import logging

import threading

import time

from dataclasses import dataclass, field

from queue import Queue, Empty

from typing import Callable, Optional

from ..types import (

EspKommunikationsError, EspBefehlAbgelehnt, EspTimeoutError,

EspState, EspStatus,

)

logger = logging.getLogger(__name__)

try:

import serial  # type: ignore

SERIAL_AVAILABLE = True

except ImportError:

SERIAL_AVAILABLE = False

@dataclass

class EspMessage:

raw: str

kind: str

msg_id: int

payload: list

fields: dict = field(default_factory=dict)

@classmethod

def parse(cls, line: str):

line = line.strip()

if not line:

return None

parts = line.split(";")

if len(parts) < 3:

return None

kind = parts[0]

if kind not in ("RSP", "EVT"):

return None

try:

msg_id = int(parts[1])

except ValueError:

return None

payload = parts[2:]

fields = {}

for p in payload:

if "=" in p:

k, _, v = p.partition("=")

fields[k.strip()] = v.strip()

return cls(raw=line, kind=kind, msg_id=msg_id,

payload=payload, fields=fields)

@dataclass

class _Pending:

cmd_id: int

sent_at: float

event: threading.Event = field(default_factory=threading.Event)

response: Optional[EspMessage] = None

class BaseEspClient:

def __init__(self):

self.status = EspStatus()

self._lock = threading.RLock()

self._force_referenced: bool = False  # Pi-seitiger Override nach "Weitermachen"

self.on_state_change: Optional[Callable] = None

self.on_status_update: Optional[Callable] = None

self.on_error: Optional[Callable] = None

self.on_event_ok: Optional[Callable] = None

self.on_heartbeat: Optional[Callable] = None

self.on_connection_lost: Optional[Callable] = None

self.on_connection_restored: Optional[Callable] = None

def start(self): raise NotImplementedError

def stop(self):  raise NotImplementedError

def is_connected(self) -> bool: raise NotImplementedError

def send_and_wait(self, befehl: str, ack_timeout_s: float = 1.0,

**params) -> EspMessage: raise NotImplementedError

def wait_for_event(self, cmd_id: int, event_name: str,

timeout_s: float) -> EspMessage: raise NotImplementedError

# ---------- High-Level ----------

def ping(self, ack_timeout_s: float = 1.0) -> bool:

try:

self.send_and_wait("PING", ack_timeout_s=ack_timeout_s)

return True

except Exception as e:

logger.debug("PING fehl: %s", e)

return False

def request_status(self) -> EspStatus:

self.send_and_wait("STATUS")

time.sleep(0.05)

return self.status

def stream_on(self):  self.send_and_wait("STREAM_ON")

def stream_off(self): self.send_and_wait("STREAM_OFF")

def stop_motors(self):

self.send_and_wait("STOP")

def home_start(self) -> int:

msg = self.send_and_wait("HOME")

return msg.msg_id

def home_wait(self, cmd_id: int, timeout_s: float = 30.0):

self.wait_for_event(cmd_id, "HOME_DONE", timeout_s=timeout_s)

def home(self, timeout_s: float = 30.0):

self.home_wait(self.home_start(), timeout_s)

def move_home(self, timeout_s: float = 30.0):

msg = self.send_and_wait("MOVE_HOME")

self.wait_for_event(msg.msg_id, "MOVE_HOME_DONE", timeout_s=timeout_s)

def move_to(self, x_mm: int, z_mm: int, timeout_s: float = 60.0):

msg = self.send_and_wait("MOVE_TO", x=x_mm, z=z_mm)

self.wait_for_event(msg.msg_id, "MOVE_DONE", timeout_s=timeout_s)

def reset_error(self):

msg = self.send_and_wait("RESET_ERROR")

self.wait_for_event(msg.msg_id, "ERROR_RESET", timeout_s=5.0)

def force_referenced(self):

"""Aktuelle Position als Referenz akzeptieren ohne Referenzfahrt.

Sendet ACCEPT_POSITION an ESP und setzt Pi-seitigen Override."""

msg = self.send_and_wait("ASSUME_POSITION")

self.wait_for_event(msg.msg_id, "ASSUME_POSITION_DONE", timeout_s=5.0)

with self._lock:

self._force_referenced = True

self.status.referenced = True

logger.warning("referenced Pi-seitig erzwungen — keine Referenzfahrt durchgeführt")

def home_switch_hit(self, axis: str):

if axis not in ("X", "Z"):

raise ValueError(f"Achse: {axis}")

self.send_and_wait("HOME_SWITCH_HIT", axis=axis)

def pickup(self, gripper_depth: int, lift_offset: int, timeout_s: float = 10.0):

msg = self.send_and_wait("PICKUP",

gripper_depth=gripper_depth, lift_offset=lift_offset)

self.wait_for_event(msg.msg_id, "PICKUP_DONE", timeout_s=timeout_s)

def deposit(self, gripper_depth: int, lift_offset: int, timeout_s: float = 10.0):

msg = self.send_and_wait("DEPOSIT",

gripper_depth=gripper_depth, lift_offset=lift_offset)

self.wait_for_event(msg.msg_id, "DEPOSIT_DONE", timeout_s=timeout_s)

def open_door(self, x_approach: int, z_approach: int, arm_extend: int,

radius: int, angle: int, hook_drop: int = 0,

timeout_s: float = 30.0):

msg = self.send_and_wait("OPEN_DOOR",

x_approach=x_approach, z_approach=z_approach,

arm_extend=arm_extend, radius=radius,

angle=angle, hook_drop=hook_drop)

self.wait_for_event(msg.msg_id, "DOOR_OPEN_DONE", timeout_s=timeout_s)

def close_door(self, x_approach: int, z_approach: int, arm_extend: int,

radius: int, angle: int, hook_drop: int = 0,

timeout_s: float = 30.0):

msg = self.send_and_wait("CLOSE_DOOR",

x_approach=x_approach, z_approach=z_approach,

arm_extend=arm_extend, radius=radius,

angle=angle, hook_drop=hook_drop)

self.wait_for_event(msg.msg_id, "DOOR_CLOSE_DONE", timeout_s=timeout_s)

# ============================================================

# Echter ESP-Client

# ============================================================

class EspClient(BaseEspClient):

def __init__(self, port: str, baud: int = 115200,

read_timeout_s: float = 0.1,

heartbeat_timeout_s: float = 5.0,

reconnect_intervall_s: float = 2.0):

super().__init__()

if not SERIAL_AVAILABLE:

raise RuntimeError("pyserial nicht installiert")

self._port = port

self._baud = baud

self._read_timeout_s = read_timeout_s

self._heartbeat_timeout_s = heartbeat_timeout_s

self._reconnect_intervall_s = reconnect_intervall_s

self._ser = None

self._next_id = 1

self._pending: dict = {}

self._event_queues: dict = {}

self._stop_flag = threading.Event()

self._reader_thread = None

self._watchdog_thread = None

self._connected = False

self._last_heartbeat = 0.0

def is_connected(self) -> bool:

return self._connected

def start(self):

self._stop_flag.clear()

self._open_serial()

self._reader_thread = threading.Thread(

target=self._reader_loop, name="EspReader", daemon=True)

self._reader_thread.start()

self._watchdog_thread = threading.Thread(

target=self._watchdog_loop, name="EspWatchdog", daemon=True)

self._watchdog_thread.start()

def stop(self):

self._stop_flag.set()

if self._ser:

try: self._ser.close()

except Exception: pass

if self._reader_thread:

self._reader_thread.join(timeout=2.0)

if self._watchdog_thread:

self._watchdog_thread.join(timeout=2.0)

def stop_motors(self):

msg = self.send_and_wait("STOP")

_stop_err = EspMessage(

raw="EVT;0;ERR;STOPPED", kind="EVT",

msg_id=0, payload=["ERR", "STOPPED"], fields={})

with self._lock:

self._event_queues.pop(msg.msg_id, None)

for q in list(self._event_queues.values()):

try: q.put_nowait(("__ERR__", _stop_err))

except Exception: pass

self._event_queues.clear()

def _open_serial(self) -> bool:

try:

self._ser = serial.Serial(

self._port, self._baud, timeout=self._read_timeout_s,

write_timeout=1.0)

time.sleep(0.5)

self._ser.reset_input_buffer()

# ESP-Eingangs-Buffer leeren: ein leeres Newline schickt jeden

# noch hängenden Müll als kompletten "Befehl" durch den Parser

# (der ihn dann als InvalidCommand abweist), und macht den

# Buffer für unseren ersten echten Befehl frei.

self._ser.write(b"\n\n")

self._ser.flush()

time.sleep(0.2)

self._ser.reset_input_buffer()

self._connected = True

self._last_heartbeat = time.time()

logger.info("ESP verbunden: %s @ %d", self._port, self._baud)

return True

except Exception as e:

logger.error("ESP nicht erreichbar (%s): %s", self._port, e)

self._ser = None

self._connected = False

return False

def _reader_loop(self):

buf = b""

while not self._stop_flag.is_set():

if not self._ser:

time.sleep(self._reconnect_intervall_s)

self._open_serial()

continue

try:

chunk = self._ser.read(256)

except Exception as e:

logger.warning("Lesefehler: %s", e)

self._mark_disconnected()

continue

if not chunk:

continue

buf += chunk

while b"\n" in buf:

line, _, buf = buf.partition(b"\n")

try:

self._handle_line(line.decode("ascii", errors="replace"))

except Exception:

logger.exception("handle_line")

def _mark_disconnected(self):

if self._connected:

self._connected = False

logger.error("ESP-Verbindung verloren")

if self.on_connection_lost:

try: self.on_connection_lost()

except Exception: logger.exception("on_connection_lost")

try:

if self._ser: self._ser.close()

except Exception: pass

self._ser = None

time.sleep(self._reconnect_intervall_s)

def _watchdog_loop(self):

while not self._stop_flag.is_set():

time.sleep(0.5)

if not self._connected: continue

if self._last_heartbeat <= 0: continue

if time.time() - self._last_heartbeat > self._heartbeat_timeout_s:

logger.warning("Heartbeat ausgeblieben")

self._mark_disconnected()

def _handle_line(self, raw: str):

msg = EspMessage.parse(raw)

if not msg:

if raw.strip(): logger.debug("Verworfen: %r", raw)

return

logger.debug("← %s", msg.raw)

if msg.kind == "RSP":

self._handle_rsp(msg)

else:

self._handle_evt(msg)

def _handle_rsp(self, msg: EspMessage):

with self._lock:

pending = self._pending.pop(msg.msg_id, None)

if not pending:

# ID 0 = spontanes ESP-Startup-Event (kein ausstehender Befehl) — ignorieren

if msg.msg_id != 0:

logger.warning("RSP für unbekannte ID %d", msg.msg_id)

return

pending.response = msg

pending.event.set()

def _handle_evt(self, msg: EspMessage):

evt_type = msg.payload[0] if msg.payload else ""

if evt_type == "STATE":

code = msg.payload[1] if len(msg.payload) > 1 else "UNKNOWN"

self._update_state(code, msg.fields)

elif evt_type == "STATUS":

self._update_full_status(msg.fields)

elif evt_type == "ERR":

err_code = msg.payload[1] if len(msg.payload) > 1 else "UNKNOWN"

with self._lock:

self.status.state = EspState.ERROR

self.status.error = err_code

for q in self._event_queues.values():

q.put(("__ERR__", msg))

logger.error("ESP-Fehler: %s", err_code)

if self.on_error:

try: self.on_error(err_code, self.status)

except Exception: logger.exception("on_error")

elif evt_type == "HEARTBEAT":

self._last_heartbeat = time.time()

try: uptime = int(msg.fields.get("uptime_ms", "0"))

except ValueError: uptime = 0

if self.on_heartbeat:

try: self.on_heartbeat(uptime)

except Exception: logger.exception("on_heartbeat")

elif evt_type == "OK":

event_name = msg.payload[1] if len(msg.payload) > 1 else ""

with self._lock:

q = self._event_queues.get(msg.msg_id)

if q is not None:

q.put((event_name, msg))

if self.on_event_ok:

try: self.on_event_ok(msg.msg_id, event_name, msg.fields)

except Exception: logger.exception("on_event_ok")

def _update_state(self, state_code: str, fields: dict):

try: new_state = EspState(state_code)

except ValueError: new_state = EspState.UNKNOWN

with self._lock:

self.status.state = new_state

if not self._force_referenced:

self.status.referenced = fields.get("ref", "0") == "1"

self._set_int(fields, "x", "x_mm")

self._set_int(fields, "z", "z_mm")

self.status.last_update = time.time()

if self.on_state_change:

try: self.on_state_change(new_state)

except Exception: logger.exception("on_state_change")

def _update_full_status(self, f: dict):

with self._lock:

try: self.status.state = EspState(f.get("state", "UNKNOWN"))

except ValueError: self.status.state = EspState.UNKNOWN

self.status.error = f.get("error", "NONE")

if not self._force_referenced:

self.status.referenced = f.get("ref", "0") == "1"

self._set_int(f, "x", "x_mm")

self._set_int(f, "z", "z_mm")

self._set_int(f, "target_x", "target_x_mm")

self._set_int(f, "target_z", "target_z_mm")

self.status.busy = f.get("busy", "0") == "1"

self.status.gripper_home = f.get("gripper_home", "0") == "1"

self.status.door_arm_home = f.get("door_arm_home", "0") == "1"

self.status.obstacle_ok = f.get("obstacle_ok", "1") == "1"

self.status.door_open = f.get("door_open", "0") == "1"

self._set_int(f, "door_dist_mm", "door_dist_mm")

self.status.plate_detected = f.get("plate_detected", "0") == "1"

self.status.last_update = time.time()

if self.on_status_update:

try: self.on_status_update(self.status)

except Exception: logger.exception("on_status_update")

def _set_int(self, fields: dict, key: str, attr: str):

try: setattr(self.status, attr, int(fields.get(key, "0")))

except (ValueError, TypeError): pass

def _next_cmd_id(self) -> int:

with self._lock:

cid = self._next_id

self._next_id = (self._next_id + 1) % 1_000_000

if self._next_id == 0: self._next_id = 1

return cid

def send_and_wait(self, befehl: str, ack_timeout_s: float = 1.0,

**params) -> EspMessage:

if not self._connected or not self._ser:

raise EspKommunikationsError("ESP nicht verbunden")

cmd_id = self._next_cmd_id()

line = ";".join(["CMD", str(cmd_id), befehl] +

[f"{k}={v}" for k, v in params.items()])

pending = _Pending(cmd_id=cmd_id, sent_at=time.time())

eq: Queue = Queue()

with self._lock:

self._pending[cmd_id] = pending

self._event_queues[cmd_id] = eq

try:

with self._lock:

self._ser.write((line + "\n").encode("ascii"))

self._ser.flush()

logger.debug("→ %s", line)

except Exception as e:

with self._lock:

self._pending.pop(cmd_id, None)

self._event_queues.pop(cmd_id, None)

self._mark_disconnected()

raise EspKommunikationsError(f"Schreibfehler: {e}")

if not pending.event.wait(timeout=ack_timeout_s):

with self._lock:

self._pending.pop(cmd_id, None)

raise EspTimeoutError(

f"Kein RSP für CMD;{cmd_id};{befehl} in {ack_timeout_s}s")

rsp = pending.response

if rsp.payload and rsp.payload[0] == "ACK":

return rsp

elif rsp.payload and rsp.payload[0] == "ERR":

err_code = rsp.payload[1] if len(rsp.payload) > 1 else "UNKNOWN"

with self._lock:

self._event_queues.pop(cmd_id, None)

raise EspBefehlAbgelehnt(err_code,

f"ESP lehnte {befehl} ab: {err_code}")

else:

raise EspKommunikationsError(f"Unerwartet: {rsp.raw}")

def wait_for_event(self, cmd_id: int, event_name: str,

timeout_s: float) -> EspMessage:

with self._lock:

q = self._event_queues.get(cmd_id)

if q is None:

raise EspKommunikationsError(f"Keine Queue für {cmd_id}")

deadline = time.time() + timeout_s

try:

while True:

rest = deadline - time.time()

if rest <= 0:

raise EspTimeoutError(

f"Event {event_name} (ID {cmd_id}) nicht in {timeout_s}s")

try:

name, msg = q.get(timeout=rest)

except Empty:

continue

if name == event_name:

return msg

if name == "__ERR__":

err = msg.payload[1] if len(msg.payload) > 1 else "UNKNOWN"

raise EspBefehlAbgelehnt(err,

f"ESP-Fehler {err} während Warten auf {event_name}")

logger.warning("Erwartet %s, bekam %s — ignoriert",

event_name, name)

finally:

with self._lock:

self._event_queues.pop(cmd_id, None)

### B.9  Mock-ESP (mock_esp_client.py)

"""Mock-ESP für Tests ohne Hardware. Implementiert die komplette Schnittstelle."""

from __future__ import annotations

import logging

import threading

import time

from queue import Queue

from typing import Optional

from .esp_client import BaseEspClient, EspMessage

from ..types import (

EspState, EspStatus,

EspKommunikationsError, EspTimeoutError, EspBefehlAbgelehnt,

)

logger = logging.getLogger(__name__)

class MockEspClient(BaseEspClient):

def __init__(self, move_dauer_s: float = 0.4, home_dauer_s: float = 0.8,

mech_dauer_s: float = 0.3):

super().__init__()

def force_referenced(self):

super().force_referenced()

with self._lock:

self.status.state = EspState.READY

self._fire_state(EspState.READY)

self._move_dauer_s = move_dauer_s

self._home_dauer_s = home_dauer_s

self._mech_dauer_s = mech_dauer_s

self._next_id = 1

self._lock = threading.RLock()

self._stop_flag = threading.Event()

self._connected = False

self._heartbeat_thread = None

self._event_queues: dict = {}

# Fehler-Injection

self.simuliere_fehler: Optional[str] = None

# Wenn False: OPEN_DOOR setzt door_open nicht auf True

# (simuliert Tür die sich nicht geöffnet hat)

self.tuer_offen_wenn_arm_aus = True

# door_open startet True (offener Raum, kein Drucker davor)

self.status = EspStatus(state=EspState.NOT_REFERENCED,

gripper_home=True, door_arm_home=True,

obstacle_ok=True, door_open=True)

def is_connected(self) -> bool:

return self._connected

def start(self):

self._connected = True

self._stop_flag.clear()

self._fire_state(EspState.NOT_REFERENCED)

self._heartbeat_thread = threading.Thread(

target=self._heartbeat_loop, daemon=True)

self._heartbeat_thread.start()

logger.info("MockEspClient gestartet")

def stop(self):

self._stop_flag.set()

self._connected = False

if self._heartbeat_thread:

self._heartbeat_thread.join(timeout=2.0)

def _heartbeat_loop(self):

uptime = 0

while not self._stop_flag.is_set():

time.sleep(1.0)

uptime += 1000

if self.on_heartbeat and self._connected:

try: self.on_heartbeat(uptime)

except Exception: pass

def _next_cmd_id(self) -> int:

with self._lock:

cid = self._next_id

self._next_id += 1

return cid

def _fire_state(self, neu: EspState):

with self._lock:

self.status.state = neu

if self.on_state_change:

try: self.on_state_change(neu)

except Exception: pass

def _fire_event_ok(self, cmd_id: int, name: str, **fields):

with self._lock:

q = self._event_queues.get(cmd_id)

msg = EspMessage(raw=f"EVT;{cmd_id};OK;{name}", kind="EVT",

msg_id=cmd_id, payload=["OK", name], fields=fields)

if q: q.put((name, msg))

if self.on_event_ok:

try: self.on_event_ok(cmd_id, name, fields)

except Exception: pass

def _fire_error(self, code: str):

with self._lock:

self.status.state = EspState.ERROR

self.status.error = code

err_msg = EspMessage(raw=f"EVT;0;ERR;{code}", kind="EVT",

msg_id=0, payload=["ERR", code], fields={})

for q in self._event_queues.values():

q.put(("__ERR__", err_msg))

if self.on_error:

try: self.on_error(code, self.status)

except Exception: pass

def send_and_wait(self, befehl: str, ack_timeout_s: float = 1.0,

**params) -> EspMessage:

if not self._connected:

raise EspKommunikationsError("Mock-ESP nicht verbunden")

cmd_id = self._next_cmd_id()

with self._lock:

self._event_queues[cmd_id] = Queue()

ack = EspMessage(raw=f"RSP;{cmd_id};ACK", kind="RSP",

msg_id=cmd_id, payload=["ACK"], fields={})

if befehl == "PING":

self._fire_event_ok(cmd_id, "PONG"); return ack

if befehl == "STATUS":

if self.on_status_update:

try: self.on_status_update(self.status)

except Exception: pass

return ack

if befehl in ("STREAM_ON", "STREAM_OFF"):

self._fire_event_ok(cmd_id, befehl); return ack

if befehl == "STOP":

self._fire_state(EspState.STOPPED)

self._fire_event_ok(cmd_id, "STOPPED"); return ack

if befehl == "HOME":

if self.status.state == EspState.ERROR:

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_STATE")

self._fire_state(EspState.BUSY_HOMING)

threading.Thread(target=self._async_home,

args=(cmd_id,), daemon=True).start()

return ack

if befehl == "MOVE_HOME":

if not self.status.referenced:

raise EspBefehlAbgelehnt("NOT_REFERENCED")

if self.status.state == EspState.ERROR:

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_STATE")

self._fire_state(EspState.BUSY_MOVE_HOME)

threading.Thread(target=self._async_move_home,

args=(cmd_id,), daemon=True).start()

return ack

if befehl == "MOVE_TO":

if not self.status.referenced:

raise EspBefehlAbgelehnt("NOT_REFERENCED")

if self.status.state == EspState.ERROR:

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_STATE")

x = int(params.get("x", 0))

z = int(params.get("z", 0))

with self._lock:

self.status.target_x_mm = x

self.status.target_z_mm = z

self.status.busy = True

self._fire_state(EspState.BUSY_MOVING)

threading.Thread(target=self._async_move,

args=(cmd_id, x, z),

daemon=True).start()

return ack

if befehl == "RESET_ERROR":

if self.status.state != EspState.ERROR:

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_STATE")

with self._lock:

self.status.error = "NONE"

self.status.referenced = False

self._fire_state(EspState.NOT_REFERENCED)

self._fire_event_ok(cmd_id, "ERROR_RESET"); return ack

if befehl == "HOME_SWITCH_HIT":

return ack

if befehl == "ASSUME_POSITION":

if self.status.state != EspState.NOT_REFERENCED:

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_STATE")

with self._lock:

self.status.referenced = True

self._fire_state(EspState.READY)

self._fire_event_ok(cmd_id, "ASSUME_POSITION_DONE"); return ack

if befehl == "PICKUP":

if not self.status.referenced:

raise EspBefehlAbgelehnt("NOT_REFERENCED")

if self.status.state == EspState.ERROR:

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_STATE")

if not self.status.door_open:

raise EspBefehlAbgelehnt("DOOR_NOT_OPEN")

lo = int(params.get("lift_offset", 8))

self._fire_state(EspState.BUSY_PICKUP)

threading.Thread(target=self._async_pickup,

args=(cmd_id, lo), daemon=True).start()

return ack

if befehl == "DEPOSIT":

if not self.status.referenced:

raise EspBefehlAbgelehnt("NOT_REFERENCED")

if self.status.state == EspState.ERROR:

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_STATE")

if not self.status.door_open:

raise EspBefehlAbgelehnt("DOOR_NOT_OPEN")

lo = int(params.get("lift_offset", 8))

self._fire_state(EspState.BUSY_DEPOSIT)

threading.Thread(target=self._async_deposit,

args=(cmd_id, lo), daemon=True).start()

return ack

if befehl == "OPEN_DOOR":

if not self.status.referenced or self.status.state == EspState.ERROR:

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_STATE")

self._fire_state(EspState.BUSY_OPEN_DOOR)

threading.Thread(target=self._async_open_door,

args=(cmd_id,), daemon=True).start()

return ack

if befehl == "CLOSE_DOOR":

if not self.status.referenced or self.status.state == EspState.ERROR:

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_STATE")

self._fire_state(EspState.BUSY_CLOSE_DOOR)

threading.Thread(target=self._async_close_door,

args=(cmd_id,), daemon=True).start()

return ack

raise EspBefehlAbgelehnt("INVALID_COMMAND")

def stop_motors(self):

super().stop_motors()

_stop_err = EspMessage(

raw="EVT;0;ERR;STOPPED", kind="EVT",

msg_id=0, payload=["ERR", "STOPPED"], fields={})

with self._lock:

for q in list(self._event_queues.values()):

try: q.put_nowait(("__ERR__", _stop_err))

except Exception: pass

self._event_queues.clear()

def wait_for_event(self, cmd_id: int, event_name: str,

timeout_s: float) -> EspMessage:

with self._lock:

q = self._event_queues.get(cmd_id)

if q is None:

raise EspKommunikationsError(f"Keine Queue für {cmd_id}")

deadline = time.time() + timeout_s

try:

while True:

rest = deadline - time.time()

if rest <= 0:

raise EspTimeoutError(f"Event {event_name} nicht erhalten")

try:

name, msg = q.get(timeout=rest)

except Exception:

continue

if name == event_name:

return msg

if name == "__ERR__":

err = msg.payload[1] if len(msg.payload) > 1 else "UNKNOWN"

raise EspBefehlAbgelehnt(err)

finally:

with self._lock:

self._event_queues.pop(cmd_id, None)

# ---------- Async ----------

def _async_home(self, cmd_id: int):

time.sleep(self._home_dauer_s)

with self._lock:

if self.status.state != EspState.BUSY_HOMING:

return

if self.simuliere_fehler == "HOMING_TIMEOUT":

self._fire_error("HOMING_TIMEOUT"); return

with self._lock:

self.status.x_mm = 0; self.status.z_mm = 0

self.status.referenced = True

self._fire_event_ok(cmd_id, "HOME_DONE")

self._fire_state(EspState.READY)

def _async_move_home(self, cmd_id: int):

time.sleep(self._home_dauer_s)

with self._lock:

if self.status.state != EspState.BUSY_MOVE_HOME:

return

if self.simuliere_fehler in ("HOMING_TIMEOUT", "MOVE_TIMEOUT"):

self._fire_error(self.simuliere_fehler); return

with self._lock:

self.status.x_mm = 0; self.status.z_mm = 0

self._fire_event_ok(cmd_id, "MOVE_HOME_DONE")

self._fire_state(EspState.READY)

def _async_move(self, cmd_id: int, x: int, z: int):

time.sleep(self._move_dauer_s)

with self._lock:

if self.status.state != EspState.BUSY_MOVING:

return

if self.simuliere_fehler in ("OBSTACLE", "MOVE_TIMEOUT", "POSITION_ERROR"):

self._fire_error(self.simuliere_fehler); return

with self._lock:

self.status.x_mm = x; self.status.z_mm = z

self.status.busy = False

self._fire_event_ok(cmd_id, "MOVE_DONE")

self._fire_state(EspState.READY)

def _async_pickup(self, cmd_id: int, lift_offset: int):

time.sleep(self._mech_dauer_s)

with self._lock:

if self.status.state != EspState.BUSY_PICKUP:

return

if self.simuliere_fehler == "SENSOR_FAULT_GRIPPER":

self._fire_error("SENSOR_FAULT_GRIPPER"); return

if self.simuliere_fehler == "PLATE_NOT_DETECTED":

self._fire_error("PLATE_NOT_DETECTED"); return

with self._lock:

self.status.z_mm += lift_offset

self.status.plate_detected = True

self.status.gripper_home = True

self._fire_event_ok(cmd_id, "PICKUP_DONE")

self._fire_state(EspState.READY)

def _async_deposit(self, cmd_id: int, lift_offset: int):

time.sleep(self._mech_dauer_s)

with self._lock:

if self.status.state != EspState.BUSY_DEPOSIT:

return

if self.simuliere_fehler == "SENSOR_FAULT_GRIPPER":

self._fire_error("SENSOR_FAULT_GRIPPER"); return

with self._lock:

self.status.plate_detected = False

self.status.gripper_home = True

self._fire_event_ok(cmd_id, "DEPOSIT_DONE")

self._fire_state(EspState.READY)

def _async_open_door(self, cmd_id: int):

time.sleep(self._mech_dauer_s)

with self._lock:

if self.status.state != EspState.BUSY_OPEN_DOOR:

return

self.status.door_arm_home = False

self.status.door_open = self.tuer_offen_wenn_arm_aus

self._fire_event_ok(cmd_id, "DOOR_OPEN_DONE")

self._fire_state(EspState.READY)

def _async_close_door(self, cmd_id: int):

time.sleep(self._mech_dauer_s)

with self._lock:

if self.status.state != EspState.BUSY_CLOSE_DOOR:

return

self.status.door_arm_home = True

self._fire_event_ok(cmd_id, "DOOR_CLOSE_DONE")

self._fire_state(EspState.READY)

### B.10 GPIO-Manager (gpio_manager.py)

"""GPIO-Manager: Drucker-fertig-Taster, Endschalter, Not-Aus.

Pins kommen dynamisch aus der Drucker-Konfig (pin_fertig pro Drucker).

Bei Konfig-Änderungen werden die Buttons neu eingerichtet.

"""

from __future__ import annotations

import logging

import threading

from typing import Callable, Optional, Dict

logger = logging.getLogger(__name__)

try:

from gpiozero import Button  # type: ignore

GPIO_AVAILABLE = True

except Exception:

GPIO_AVAILABLE = False

logger.info("gpiozero nicht verfügbar — Mock-Modus")

class GpioManager:

def __init__(self,

drucker_fertig_pins: Dict[int, int],

endschalter_pins: Dict[str, int],

not_aus_cfg: Optional[dict] = None,

force_mock: bool = False):

self.drucker_fertig_pins = dict(drucker_fertig_pins)

self.endschalter_pins = dict(endschalter_pins)

self.not_aus_cfg = not_aus_cfg or {}

self.on_drucker_fertig: Optional[Callable[[int], None]] = None

self.on_endschalter: Optional[Callable[[str], None]] = None

self.on_not_aus: Optional[Callable[[], None]] = None

self._devices: dict = {}

self._mock_states: dict = {}

self._mock_mode = force_mock or not GPIO_AVAILABLE

self._lock = threading.Lock()

self._setup_done = False

@property

def mock_mode(self) -> bool:

return self._mock_mode

def setup(self) -> None:

with self._lock:

self._setup_internal()

self._setup_done = True

def aktualisiere_drucker_pins(self, neue_pins: Dict[int, int]) -> None:

"""Drucker-Pins haben sich geändert — Buttons neu einrichten."""

with self._lock:

self.drucker_fertig_pins = dict(neue_pins)

if self._setup_done:

self._teardown_drucker()

self._setup_drucker_pins()

def _setup_internal(self):

if self._mock_mode:

logger.info("GPIO Mock-Modus")

for did in self.drucker_fertig_pins:

self._mock_states[f"drucker_{did}"] = False

self._mock_states["es_X"] = False

self._mock_states["es_Z"] = False

self._mock_states["not_aus"] = False

return

self._setup_drucker_pins()

for axis, pin in self.endschalter_pins.items():

btn = Button(pin, pull_up=True, bounce_time=0.02)

btn.when_pressed = lambda a=axis.upper(): self._fire_endschalter(a)

self._devices[f"es_{axis.upper()}"] = btn

if self.not_aus_cfg.get("pin") is not None:

pin = int(self.not_aus_cfg["pin"])

invert = bool(self.not_aus_cfg.get("invert", False))

btn = Button(pin, pull_up=not invert, bounce_time=0.05)

btn.when_pressed = self._fire_not_aus

self._devices["not_aus"] = btn

logger.info("Not-Aus an Pin %d aktiv", pin)

def _setup_drucker_pins(self):

if self._mock_mode:

return

for did, pin in self.drucker_fertig_pins.items():

try:

btn = Button(pin, pull_up=True, bounce_time=0.1)

btn.when_pressed = lambda d=did: self._fire_drucker_fertig(d)

self._devices[f"drucker_{did}"] = btn

except Exception as e:

logger.error("GPIO-Pin %d für Drucker %d nicht verfügbar: %s",

pin, did, e)

logger.info("GPIO bereit (%d Drucker-Taster)", len(self.drucker_fertig_pins))

def _teardown_drucker(self):

for k in list(self._devices):

if k.startswith("drucker_"):

try: self._devices[k].close()

except Exception: pass

del self._devices[k]

def teardown(self):

for d in self._devices.values():

try: d.close()

except Exception: pass

self._devices.clear()

def _fire_drucker_fertig(self, did: int):

logger.info("Drucker %d meldet 'fertig'", did)

if self.on_drucker_fertig:

try: self.on_drucker_fertig(did)

except Exception: logger.exception("on_drucker_fertig")

def _fire_endschalter(self, axis: str):

logger.info("Endschalter %s ausgelöst", axis)

if self.on_endschalter:

try: self.on_endschalter(axis)

except Exception: logger.exception("on_endschalter")

def _fire_not_aus(self):

logger.critical("NOT-AUS!")

if self.on_not_aus:

try: self.on_not_aus()

except Exception: logger.exception("on_not_aus")

def get_pressed_axes(self) -> list:

"""Gibt aktuell gedrückte Endschalter-Achsen zurück."""

if self._mock_mode:

return [a for a in ("X", "Z") if self._mock_states.get(f"es_{a}")]

return [a for a in ("X", "Z")

if (d := self._devices.get(f"es_{a}")) and d.is_pressed]

# ---- Mock-Trigger ----

def mock_drucker_fertig(self, did: int):

if not self._mock_mode: return

self._mock_states[f"drucker_{did}"] = True

self._fire_drucker_fertig(did)

threading.Timer(2.0, lambda: self._mock_states.update(

{f"drucker_{did}": False})).start()

def mock_endschalter(self, axis: str):

if not self._mock_mode: return

axis = axis.upper()

self._mock_states[f"es_{axis}"] = True

self._fire_endschalter(axis)

def mock_not_aus(self):

if not self._mock_mode: return

self._fire_not_aus()

### B.11 MQTT-Client (mqtt_client.py)

"""MQTT-Client.

Topics:

Status (retained):

plattenwechsler/status/online            "online"/"offline"

plattenwechsler/status/system            JSON Pi-Snapshot

plattenwechsler/status/esp               JSON ESP-Snapshot

plattenwechsler/status/drucker/<id>      JSON pro Drucker

Events:

plattenwechsler/error                    JSON

plattenwechsler/event/auftrag            JSON

Antworten:

plattenwechsler/response                 JSON {"cmd":..., "ok":..., "msg":...}

Befehle:

plattenwechsler/cmd/auftrag              {"drucker_id": N}

plattenwechsler/cmd/quittieren           (leer)

plattenwechsler/cmd/referenzfahrt        (leer)

plattenwechsler/cmd/stop                 (leer)

plattenwechsler/cmd/status_request       (leer) — erzwingt sofortige Status-Veröffentlichung

plattenwechsler/cmd/service/modus        {"aktiv": true}

plattenwechsler/cmd/service/fahre        {"ziel": "home"|"ablage"|"magazin"}

plattenwechsler/cmd/service/drucker      {"drucker_id": N}

plattenwechsler/cmd/drucker/setzen       {"id":..., "pos_x":..., ...}

plattenwechsler/cmd/drucker/entfernen    {"id": N}

"""

from __future__ import annotations

import json

import logging

import threading

from typing import Callable, Optional

logger = logging.getLogger(__name__)

try:

import paho.mqtt.client as mqtt  # type: ignore

PAHO_AVAILABLE = True

except ImportError:

PAHO_AVAILABLE = False

class MqttClient:

def __init__(self, host: str, port: int = 1883,

username: str = "", password: str = "",

client_id: str = "plattenwechsler-pi",

base_topic: str = "plattenwechsler",

qos: int = 1, retain_status: bool = True,

reconnect_intervall_s: float = 5.0):

if not PAHO_AVAILABLE:

raise RuntimeError("paho-mqtt nicht installiert")

self._host = host

self._port = port

self._base = base_topic.rstrip("/")

self._qos = int(qos)

self._retain_status = bool(retain_status)

self.on_befehl_auftrag: Optional[Callable[[int], None]] = None

self.on_befehl_quittieren: Optional[Callable[[], None]] = None

self.on_befehl_referenzfahrt: Optional[Callable[[], None]] = None

self.on_befehl_stop: Optional[Callable[[], None]] = None

self.on_befehl_status_request: Optional[Callable[[], None]] = None

self.on_befehl_service_modus: Optional[Callable[[bool], None]] = None

self.on_befehl_service_fahre: Optional[Callable[[str], None]] = None

self.on_befehl_service_drucker: Optional[Callable[[int], None]] = None

self.on_befehl_drucker_setzen: Optional[Callable[[dict], None]] = None

self.on_befehl_drucker_entfernen: Optional[Callable[[int], None]] = None

self._client = mqtt.Client(client_id=client_id, clean_session=True)

if username:

self._client.username_pw_set(username, password)

self._client.will_set(f"{self._base}/status/online",

payload="offline", qos=1, retain=True)

self._client.on_connect = self._on_connect

self._client.on_disconnect = self._on_disconnect

self._client.on_message = self._on_message

self._connected = False

self._stop_flag = threading.Event()

@property

def base(self) -> str:

return self._base

def start(self):

if not self._host or self._host.startswith("BROKER"):

logger.warning("Kein gültiger MQTT-Broker — MQTT inaktiv")

return

try:

self._client.connect(self._host, self._port, keepalive=30)

self._client.loop_start()

logger.info("MQTT verbinde mit %s:%d", self._host, self._port)

except Exception as e:

logger.error("MQTT: %s", e)

def stop(self):

self._stop_flag.set()

try:

self._publish_safe(f"{self._base}/status/online", "offline", retain=True)

self._client.loop_stop()

self._client.disconnect()

except Exception:

pass

def is_connected(self) -> bool:

return self._connected

def _on_connect(self, client, userdata, flags, rc):

if rc == 0:

self._connected = True

logger.info("MQTT verbunden")

self._publish_safe(f"{self._base}/status/online", "online", retain=True)

for t in [

f"{self._base}/cmd/auftrag",

f"{self._base}/cmd/quittieren",

f"{self._base}/cmd/referenzfahrt",

f"{self._base}/cmd/stop",

f"{self._base}/cmd/status_request",

f"{self._base}/cmd/service/modus",

f"{self._base}/cmd/service/fahre",

f"{self._base}/cmd/service/drucker",

f"{self._base}/cmd/drucker/setzen",

f"{self._base}/cmd/drucker/entfernen",

]:

client.subscribe(t, qos=self._qos)

def _on_disconnect(self, client, userdata, rc):

self._connected = False

logger.warning("MQTT getrennt (rc=%d)", rc)

def _on_message(self, client, userdata, msg):

topic = msg.topic

try: payload = msg.payload.decode("utf-8", errors="replace")

except Exception: payload = ""

logger.info("MQTT %s: %s", topic, payload)

try:

data = json.loads(payload) if payload else {}

except json.JSONDecodeError:

data = {}

try:

if topic.endswith("/cmd/auftrag"):

if self.on_befehl_auftrag and int(data.get("drucker_id", 0)) > 0:

self.on_befehl_auftrag(int(data["drucker_id"]))

else:

self.publish_response("auftrag", False, "Ungültige drucker_id")

elif topic.endswith("/cmd/quittieren"):

if self.on_befehl_quittieren:

self.on_befehl_quittieren()

self.publish_response("quittieren", True, "Fehler quittiert")

elif topic.endswith("/cmd/referenzfahrt"):

if self.on_befehl_referenzfahrt:

self.on_befehl_referenzfahrt()

self.publish_response("referenzfahrt", True, "Referenzfahrt gestartet")

elif topic.endswith("/cmd/stop"):

if self.on_befehl_stop:

self.on_befehl_stop()

self.publish_response("stop", True, "Motoren gestoppt")

elif topic.endswith("/cmd/status_request"):

if self.on_befehl_status_request:

self.on_befehl_status_request()

elif topic.endswith("/cmd/service/modus"):

if self.on_befehl_service_modus:

aktiv = bool(data.get("aktiv", False))

self.on_befehl_service_modus(aktiv)

self.publish_response("service/modus", True,

"Service aktiviert" if aktiv else "Service beendet")

elif topic.endswith("/cmd/service/fahre"):

if self.on_befehl_service_fahre and data.get("ziel"):

self.on_befehl_service_fahre(str(data["ziel"]))

self.publish_response("service/fahre", True,

f"Fahre zu: {data['ziel']}")

elif topic.endswith("/cmd/service/drucker"):

if self.on_befehl_service_drucker and int(data.get("drucker_id", 0)) > 0:

self.on_befehl_service_drucker(int(data["drucker_id"]))

self.publish_response("service/drucker", True,

f"Fahre zu Drucker {data['drucker_id']}")

elif topic.endswith("/cmd/drucker/setzen"):

if self.on_befehl_drucker_setzen:

self.on_befehl_drucker_setzen(data)

self.publish_response("drucker/setzen", True,

f"Drucker {data.get('id', '?')} gespeichert")

elif topic.endswith("/cmd/drucker/entfernen"):

if self.on_befehl_drucker_entfernen and int(data.get("id", 0)) > 0:

self.on_befehl_drucker_entfernen(int(data["id"]))

self.publish_response("drucker/entfernen", True,

f"Drucker {data['id']} entfernt")

except Exception:

logger.exception("MQTT-Befehl")

self.publish_response(topic.split("/cmd/")[-1], False, "Interner Fehler")

def publish_response(self, cmd: str, ok: bool, msg: str = ""):

import time as _t

self._publish_safe(f"{self._base}/response", {

"cmd": cmd, "ok": ok, "msg": msg, "ts": round(_t.time(), 3),

}, retain=False)

def _publish_safe(self, topic: str, payload, retain: bool = False):

if not self._connected:

return

try:

if not isinstance(payload, (str, bytes, bytearray)):

payload = json.dumps(payload, ensure_ascii=False)

self._client.publish(topic, payload, qos=self._qos, retain=retain)

except Exception:

logger.exception("publish")

def publish_status(self, snap: dict):

self._publish_safe(f"{self._base}/status/system", snap,

retain=self._retain_status)

def publish_esp_status(self, esp: dict):

self._publish_safe(f"{self._base}/status/esp", esp,

retain=self._retain_status)

def publish_drucker_status(self, drucker_id: int, dct: dict):

self._publish_safe(f"{self._base}/status/drucker/{drucker_id}", dct,

retain=self._retain_status)

def publish_error(self, fehler_dict: dict):

self._publish_safe(f"{self._base}/error", fehler_dict, retain=False)

def publish_auftrag_event(self, event_dict: dict):

self._publish_safe(f"{self._base}/event/auftrag", event_dict, retain=False)

### B.12 Telegram-Client (telegram_client.py)

"""Telegram-Bot via Long-Polling. Sendet Status-Pushes und nimmt Befehle entgegen.

Befehle:

/status            aktueller Systemstatus

/wechsel <id>      Plattenwechsel für Drucker N starten

/quittieren        Fehler quittieren

/home              Referenzfahrt

/stop              Stopp

"""

from __future__ import annotations

import logging

import threading

import time

from typing import Callable, Optional, List

import urllib.parse

import urllib.request

import json

logger = logging.getLogger(__name__)

class TelegramClient:

def __init__(self, bot_token: str, allowed_chat_ids: List[int],

send_status_to_first: bool = True):

self._token = bot_token

self._allowed = set(int(x) for x in (allowed_chat_ids or []) if int(x) != 0)

self._send_first = send_status_to_first

self._stop_flag = threading.Event()

self._poll_thread: Optional[threading.Thread] = None

self._last_update_id = 0

self._bot_username = None

self.on_befehl_status: Optional[Callable[[], str]] = None

self.on_befehl_auftrag: Optional[Callable[[int], None]] = None

self.on_befehl_quittieren: Optional[Callable[[], None]] = None

self.on_befehl_home: Optional[Callable[[], None]] = None

self.on_befehl_stop: Optional[Callable[[], None]] = None

def is_active(self) -> bool:

return bool(self._token) and not self._token.startswith("TOKEN")

def start(self):

if not self.is_active():

logger.warning("Telegram inaktiv (kein gültiges Token)")

return

# Bot-Info holen

info = self._call("getMe")

if info and info.get("ok"):

self._bot_username = info["result"].get("username", "?")

logger.info("Telegram-Bot @%s verbunden", self._bot_username)

self._stop_flag.clear()

self._poll_thread = threading.Thread(

target=self._poll_loop, name="TgPoll", daemon=True)

self._poll_thread.start()

def stop(self):

self._stop_flag.set()

if self._poll_thread:

self._poll_thread.join(timeout=2.0)

def broadcast(self, text: str):

if not self.is_active():

return

for chat_id in self._allowed:

self._send(chat_id, text)

def _poll_loop(self):

while not self._stop_flag.is_set():

try:

upd = self._call("getUpdates", offset=self._last_update_id + 1,

timeout=20)

if not upd or not upd.get("ok"):

time.sleep(2.0); continue

for u in upd["result"]:

self._last_update_id = max(self._last_update_id, u["update_id"])

msg = u.get("message") or {}

chat = msg.get("chat") or {}

chat_id = chat.get("id")

text = (msg.get("text") or "").strip()

if not chat_id or not text:

continue

if self._allowed and chat_id not in self._allowed:

logger.warning("Telegram: chat_id %s nicht erlaubt", chat_id)

continue

self._handle(chat_id, text)

except Exception:

logger.exception("Telegram poll")

time.sleep(2.0)

def _handle(self, chat_id: int, text: str):

cmd = text.split()[0].lower().lstrip("/").split("@")[0]

rest = text.split()[1:]

try:

if cmd in ("status", "start"):

if self.on_befehl_status:

self._send(chat_id, self.on_befehl_status())

else:

self._send(chat_id, "Status nicht verfügbar")

elif cmd in ("wechsel", "auftrag"):

if not rest:

self._send(chat_id, "Nutzung: /wechsel <drucker_id>")

return

try:

did = int(rest[0])

except ValueError:

self._send(chat_id, "Ungültige Drucker-ID")

return

if self.on_befehl_auftrag:

self.on_befehl_auftrag(did)

self._send(chat_id, f"Auftrag für Drucker {did} angenommen")

elif cmd == "quittieren":

if self.on_befehl_quittieren:

self.on_befehl_quittieren()

self._send(chat_id, "Fehler quittiert")

elif cmd == "home":

if self.on_befehl_home:

self.on_befehl_home()

self._send(chat_id, "Referenzfahrt gestartet")

elif cmd == "stop":

if self.on_befehl_stop:

self.on_befehl_stop()

self._send(chat_id, "STOP gesendet")

else:

self._send(chat_id,

"Befehle: /status /wechsel <id> /quittieren /home /stop")

except Exception as e:

logger.exception("Telegram-Befehl")

self._send(chat_id, f"Fehler: {e}")

def _send(self, chat_id: int, text: str):

try:

self._call("sendMessage", chat_id=chat_id, text=text,

parse_mode="Markdown")

except Exception:

logger.exception("Telegram send")

def _call(self, method: str, **params):

if not self._token:

return None

url = f"https://api.telegram.org/bot{self._token}/{method}"

data = urllib.parse.urlencode(params).encode("ascii")

try:

req = urllib.request.Request(url, data=data)

with urllib.request.urlopen(req, timeout=30) as resp:

return json.loads(resp.read().decode("utf-8"))

except Exception as e:

logger.debug("Telegram %s: %s", method, e)

return None

### B.13 PyQt5-HMI (main_window.py)

"""HMI / Touch-Display.

Layout im Web-App-Look:

- Header (Titel, ESP-Status, Uhr)

- Sidebar links: 5 Tabs + STOP-Button

- Inhalt rechts: scrollbar

Die UI wird in einem QTimer alle 250ms aus status_snapshot() gespeist.

Alle ESP/Hauptablauf-Callbacks landen über Qt-Signals threadsicher in der UI.

"""

from __future__ import annotations

import logging

import threading

import time

from typing import Optional

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

from ..core.hauptablauf import Hauptablauf

from ..types import (

SystemState, AuftragQuelle, DruckerStatus, DruckerConfig,

AblageConfig, MagazinConfig,

)

logger = logging.getLogger(__name__)

# ============================================================

# DHBW-Farben

# ============================================================

COL_BG          = "#2B2D33"

COL_BG_DARK     = "#1F2024"

COL_BG_CARD     = "#34363C"

COL_BG_SUNK     = "#1F2024"

COL_BORDER      = "#44464C"

COL_DHBW_RED    = "#C8102E"

COL_DHBW_RED_HV = "#A60D26"

COL_TEXT        = "#FFFFFF"

COL_TEXT_DIM    = "#C5C7CB"

COL_TEXT_MUTED  = "#9A9CA0"

COL_OK          = "#16A34A"

COL_OK_DIM      = "#4ADE80"

COL_WARN        = "#F59E0B"

COL_INFO        = "#3478F6"

COL_SERVICE     = "#7C3AED"

STATE_FARBE = {

SystemState.INIT:           "#5A5C62",

SystemState.REFERENZFAHRT:  COL_INFO,

SystemState.BEREITSCHAFT:   COL_OK,

SystemState.PLATTENWECHSEL: COL_DHBW_RED,

SystemState.SERVICE:        COL_SERVICE,

SystemState.FEHLER:         COL_DHBW_RED,

SystemState.NOT_AUS:        COL_DHBW_RED,

}

STATE_TEXT = {

SystemState.INIT:           "INITIALISIERUNG",

SystemState.REFERENZFAHRT:  "REFERENZFAHRT",

SystemState.BEREITSCHAFT:   "BEREITSCHAFT",

SystemState.PLATTENWECHSEL: "PLATTENWECHSEL LÄUFT",

SystemState.SERVICE:        "SERVICE-MODUS",

SystemState.FEHLER:         "FEHLER",

SystemState.NOT_AUS:        "NOT-AUS AKTIV",

}

DRUCKER_STATUS_TEXT = {

"bereit":   "bereit",

"druckt":   "druckt",

"in_queue": "in Queue",

"aktiv":    "wird gewechselt",

}

# ============================================================

# Stylesheet

# ============================================================

STYLESHEET = f"""

QMainWindow, QWidget {{

background: {COL_BG}; color: {COL_TEXT};

font-family: 'DejaVu Sans', 'Segoe UI', sans-serif;

}}

QPushButton {{

background: {COL_BG_CARD}; color: {COL_TEXT};

border: 1px solid {COL_BORDER}; border-radius: 8px;

padding: 10px 14px; font-size: 14px; font-weight: 500;

min-height: 38px;

}}

QPushButton:hover  {{ background: #3F4148; }}

QPushButton:pressed{{ background: #2A2C32; }}

QPushButton:disabled {{ background: #28282E; color: #66676B; border-color: #38393E; }}

QPushButton#primary {{ background: {COL_DHBW_RED}; color: white; border: none; font-weight: 600; }}

QPushButton#primary:hover {{ background: {COL_DHBW_RED_HV}; }}

QPushButton#stopBtn {{ background: {COL_DHBW_RED}; color: white; border: none;

font-size: 17px; font-weight: 700; min-height: 56px;

border-radius: 10px; letter-spacing: 1px; }}

QPushButton#success {{ background: {COL_OK}; color: white; border: none; font-weight: 600; }}

QPushButton#service {{ background: {COL_SERVICE}; color: white; border: none; font-weight: 600; }}

QPushButton#danger  {{ background: #5A2A2A; color: white; border: 1px solid {COL_DHBW_RED}; }}

QLineEdit, QSpinBox {{

background: {COL_BG_SUNK}; color: {COL_TEXT};

border: 1px solid {COL_BORDER}; border-radius: 6px;

padding: 6px 10px; font-size: 14px; min-height: 28px;

}}

QSpinBox::up-button, QSpinBox::down-button {{ width: 22px; }}

QLabel {{ background: transparent; }}

QListWidget {{

background: {COL_BG_SUNK}; border: 1px solid {COL_BORDER};

border-radius: 6px; font-size: 13px; padding: 4px;

}}

QListWidget::item {{ padding: 7px 10px; border-bottom: 1px solid {COL_BORDER}; }}

QListWidget::item:last-child {{ border-bottom: none; }}

QScrollArea {{ background: transparent; border: none; }}

QScrollBar:vertical {{ background: {COL_BG_DARK}; width: 10px; margin: 0; }}

QScrollBar::handle:vertical {{ background: {COL_BORDER}; border-radius: 5px; min-height: 30px; }}

QScrollBar::handle:vertical:hover {{ background: #5A5C62; }}

QScrollBar::add-line, QScrollBar::sub-line {{ height: 0; }}

QFrame#card {{ background: {COL_BG_CARD}; border: 1px solid {COL_BORDER}; border-radius: 10px; }}

"""

# ============================================================

# Signal-Bridge (threadsicher)

# ============================================================

class _Signals(QtCore.QObject):

state_changed = QtCore.pyqtSignal(object)

auftrag_ok = QtCore.pyqtSignal(object)

auftrag_abgelehnt = QtCore.pyqtSignal(object, str)

fehler_neu = QtCore.pyqtSignal(object)

fehler_geloescht = QtCore.pyqtSignal()

drucker_status_changed = QtCore.pyqtSignal(int, object)

drucker_config_changed = QtCore.pyqtSignal()

toast = QtCore.pyqtSignal(str, str)

fehler_quittiert = QtCore.pyqtSignal(bool, object)  # waehrend_plattenwechsel, esp_code

# ============================================================

# Numpad-Widget

# ============================================================

class NumpadWidget(QtWidgets.QFrame):

"""Ziffernblock für manuelle Positionseingabe (nur Zahlen + Löschen)."""

def __init__(self, parent=None):

super().__init__(parent)

self.setObjectName("card")

self._vals = {"x": "", "z": ""}

self._active = "x"

self._max_digits = 4  # 0..9999 mm

root = QtWidgets.QVBoxLayout(self)

root.setContentsMargins(10, 10, 10, 10)

root.setSpacing(8)

# --- X / Z + Fahren-Button in einer Zeile ---

sel_row = QtWidgets.QHBoxLayout(); sel_row.setSpacing(8)

for key, label in (("x", "X"), ("z", "Z")):

card = QtWidgets.QPushButton()

card.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

card.setFixedHeight(58)

card.clicked.connect(lambda _, k=key: self._select(k))

setattr(self, f"_btn_{key}", card)

inner = QtWidgets.QHBoxLayout(card)

inner.setContentsMargins(10, 6, 10, 6); inner.setSpacing(6)

axis_lbl = QtWidgets.QLabel(label)

axis_lbl.setStyleSheet(

f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 18px; font-weight: 700; "

"background: transparent;")

val = QtWidgets.QLabel("—")

val.setStyleSheet(

"color: white; font-size: 20px; font-weight: 700; background: transparent;")

val.setAlignment(QtCore.Qt.AlignRight | QtCore.Qt.AlignVCenter)

unit = QtWidgets.QLabel("mm")

unit.setStyleSheet(

f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 11px; background: transparent;")

unit.setAlignment(QtCore.Qt.AlignLeft | QtCore.Qt.AlignBottom)

inner.addWidget(axis_lbl)

inner.addWidget(val, stretch=1)

inner.addWidget(unit)

setattr(self, f"_disp_{key}", val)

sel_row.addWidget(card, stretch=2)

# Fahren-Button direkt daneben

self._fahren_placeholder = sel_row

root.addLayout(sel_row)

# --- Numpad ---

grid = QtWidgets.QGridLayout(); grid.setSpacing(6)

grid.setColumnStretch(0, 1); grid.setColumnStretch(1, 1); grid.setColumnStretch(2, 1)

keys = [("7", 0, 0), ("8", 0, 1), ("9", 0, 2),

("4", 1, 0), ("5", 1, 1), ("6", 1, 2),

("1", 2, 0), ("2", 2, 1), ("3", 2, 2),

("⌫",  3, 0), ("0", 3, 1), ("C", 3, 2)]

for text, row, col in keys:

btn = QtWidgets.QPushButton(text)

btn.setMinimumHeight(46)

btn.setSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Expanding, QtWidgets.QSizePolicy.Fixed)

btn.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

btn.setStyleSheet("font-size: 17px; font-weight: 600; border-radius: 6px;")

btn.clicked.connect(lambda _, t=text: self._key(t))

grid.addWidget(btn, row, col)

root.addLayout(grid)

self._root = root

self._select("x")

def set_fahren_btn(self, btn: QtWidgets.QPushButton):

btn.setFixedHeight(58)

self._fahren_placeholder.addWidget(btn, stretch=1)

def _select(self, key: str):

self._active = key

for k in ("x", "z"):

active = k == key

card: QtWidgets.QPushButton = getattr(self, f"_btn_{k}")

if active:

card.setStyleSheet(

f"QPushButton {{ background: rgba(124,58,237,0.25); "

f"border: 2px solid {COL_SERVICE}; border-radius: 8px; text-align: left; }}")

else:

card.setStyleSheet(

f"QPushButton {{ background: {COL_BG_SUNK}; "

f"border: 1px solid {COL_BORDER}; border-radius: 8px; text-align: left; }}")

disp: QtWidgets.QLabel = getattr(self, f"_disp_{k}")

disp.setStyleSheet(

f"color: {'white' if active else COL_TEXT_DIM}; font-size: 22px; "

"font-weight: 700; background: transparent;")

self._update_disp()

def _key(self, text: str):

cur = self._vals[self._active]

if text == "C":

self._vals[self._active] = ""

elif text == "⌫":

self._vals[self._active] = cur[:-1]

else:

if len(cur) < self._max_digits:

if cur == "" and text == "0":

self._vals[self._active] = "0"

else:

self._vals[self._active] = cur + text

self._update_disp()

def _update_disp(self):

for k in ("x", "z"):

val = self._vals[k]

disp: QtWidgets.QLabel = getattr(self, f"_disp_{k}")

disp.setText(val if val else "—")

def value_x(self) -> Optional[int]:

return int(self._vals["x"]) if self._vals["x"] else None

def value_z(self) -> Optional[int]:

return int(self._vals["z"]) if self._vals["z"] else None

def clear_all(self):

self._vals = {"x": "", "z": ""}

self._update_disp()

# ============================================================

# Sidebar-Button

# ============================================================

class SidebarButton(QtWidgets.QPushButton):

def __init__(self, label: str):

super().__init__()

self._active = False

self.setText(label)

self.setMinimumHeight(54)

self.setCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)

self._update()

def setActive(self, a: bool):

if self._active == a: return

self._active = a

self._update()

def _update(self):

if self._active:

self.setStyleSheet(f"""

QPushButton {{ background: {COL_DHBW_RED}; color: white;

text-align: left; padding-left: 14px;

border: none; border-left: 4px solid white;

font-size: 15px; font-weight: 600; min-height: 54px; }}""")

else:

self.setStyleSheet(f"""

QPushButton {{ background: transparent; color: {COL_TEXT_DIM};

text-align: left; padding-left: 14px;

border: none; border-left: 4px solid transparent;

font-size: 15px; min-height: 54px; }}

QPushButton:hover {{ background: #2A2C32; color: {COL_TEXT}; }}""")

# ============================================================

# Drucker-Kachel (Manuell-Tab)

# ============================================================

class DruckerKachel(QtWidgets.QFrame):

clicked = QtCore.pyqtSignal(int)

def __init__(self, dc: DruckerConfig):

super().__init__()

self.drucker_id = dc.id

self._status = DruckerStatus.BEREIT

self._enabled = True

self.setMinimumHeight(110)

v = QtWidgets.QVBoxLayout(self)

v.setContentsMargins(12, 10, 12, 10); v.setSpacing(5)

top = QtWidgets.QHBoxLayout()

self.lbl_name = QtWidgets.QLabel(dc.name or f"Drucker {dc.id}")

self.lbl_name.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 14px; font-weight: 600;")

top.addWidget(self.lbl_name)

top.addStretch()

self.lbl_badge = QtWidgets.QLabel("BEREIT")

self.lbl_badge.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

self.lbl_badge.setMinimumWidth(58)

top.addWidget(self.lbl_badge)

v.addLayout(top)

self.lbl_state = QtWidgets.QLabel("bereit für Auftrag")

self.lbl_state.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 11px;")

v.addWidget(self.lbl_state)

v.addStretch()

self.btn = QtWidgets.QPushButton("Plattenwechsel starten")

self.btn.setObjectName("primary")

self.btn.setMinimumHeight(32)

self.btn.clicked.connect(lambda: self.clicked.emit(self.drucker_id))

v.addWidget(self.btn)

self._refresh()

def setStatus(self, s: DruckerStatus):

if self._status == s: return

self._status = s

self._refresh()

def setClickEnabled(self, e: bool):

self._enabled = e

self._refresh()

def _refresh(self):

border = COL_BORDER

badge_bg = "#44464C"; badge_fg = COL_TEXT_DIM

badge = "BEREIT"; sub = "bereit für Auftrag"; sub_col = COL_TEXT_MUTED

btn_text = "Plattenwechsel starten"; btn_enabled = self._enabled

if self._status == DruckerStatus.IN_QUEUE:

border = COL_WARN; badge_bg = COL_WARN; badge_fg = "#1F2024"

badge = "WARTET"; sub = "in Warteschlange"; sub_col = COL_WARN

btn_text = "In der Queue"; btn_enabled = False

elif self._status == DruckerStatus.AKTIV:

border = COL_DHBW_RED; badge_bg = COL_DHBW_RED; badge_fg = "white"

badge = "AKTIV"; sub = "wird gewechselt"; sub_col = COL_DHBW_RED

btn_text = "Wird gewechselt …"; btn_enabled = False

self.setStyleSheet(f"""DruckerKachel {{

background: {COL_BG_CARD}; border: 2px solid {border};

border-radius: 10px; }}""")

self.lbl_badge.setStyleSheet(f"""

background: {badge_bg}; color: {badge_fg};

border-radius: 4px; padding: 2px 6px;

font-size: 9px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.5px;""")

self.lbl_state.setStyleSheet(f"color: {sub_col}; font-size: 12px;")

self.lbl_state.setText(sub)

self.lbl_badge.setText(badge)

self.btn.setText(btn_text)

self.btn.setEnabled(btn_enabled)

# ============================================================

# Drucker-Editor-Karte (im Drucker-Tab)

# ============================================================

class DruckerEditor(QtWidgets.QFrame):

saved = QtCore.pyqtSignal(object)

deleted = QtCore.pyqtSignal(int)

def __init__(self, dc: DruckerConfig, hide_delete: bool = False):

super().__init__()

self._dc = dc

root = QtWidgets.QVBoxLayout(self)

root.setContentsMargins(14, 10, 14, 10); root.setSpacing(6)

# Name + Pin Fertig ganz oben

self.f_name = QtWidgets.QLineEdit(dc.name)

self.f_pin  = self._spin(0, 40, dc.pin_fertig, "")

top = QtWidgets.QHBoxLayout(); top.setSpacing(8)

lbl_n = QtWidgets.QLabel("Name")

lbl_n.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_DIM}; font-size: 12px;")

lbl_n.setFixedWidth(82)

lbl_p = QtWidgets.QLabel("Pin Fertig")

lbl_p.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_DIM}; font-size: 12px;")

top.addWidget(lbl_n)

top.addWidget(self.f_name, stretch=1)

top.addSpacing(16)

top.addWidget(lbl_p)

top.addWidget(self.f_pin)

root.addLayout(top)

# Tab-Leiste

tab_row = QtWidgets.QHBoxLayout(); tab_row.setSpacing(0)

self._tab_btns: list = []

for i, label in enumerate(["Positionen", "Tür / Greifer"]):

btn = QtWidgets.QPushButton(label)

btn.setFixedHeight(34)

btn.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

btn.clicked.connect(lambda _, idx=i: self._show_page(idx))

tab_row.addWidget(btn)

self._tab_btns.append(btn)

root.addLayout(tab_row)

# Felder

self.f_pos_x  = self._spin(0, 5000, dc.pos_x,           "mm")

self.f_anfahr = self._spin(0, 2000, dc.pos_z_anfahr,     "mm")

self.f_bett   = self._spin(0, 2000, dc.pos_z_druckbett,  "mm")

self.f_tuer   = self._spin(0, 2000, dc.pos_z_tuer,       "mm")

self.f_hub    = self._spin(0,  500, dc.door_arm_hub_mm,  "mm")

self.f_gd     = self._spin(0,  500, dc.gripper_depth,    "mm")

self.f_lo     = self._spin(0,  100, dc.lift_offset,      "mm")

self.f_radius = self._spin(0, 9999, dc.tuer_radius, "mm")

self.f_winkel = self._spin(0,  360, dc.tuer_winkel, "°")

# Seite 1: Positionen — alle drei Positionswerte in einer Zeile

p1 = QtWidgets.QWidget()

p1_lay = QtWidgets.QVBoxLayout(p1)

p1_lay.setContentsMargins(0, 4, 0, 0); p1_lay.setSpacing(6)

p1_lay.addLayout(self._grid_row(

("X-Position",  self.f_pos_x),

("Z Anfahrt",   self.f_anfahr),

("Z Druckbett", self.f_bett)))

p1_lay.addStretch()

# Seite 2: Tür & Greifer — Pin Fertig gehört hierher

p2 = QtWidgets.QWidget()

p2_lay = QtWidgets.QVBoxLayout(p2)

p2_lay.setContentsMargins(0, 4, 0, 0); p2_lay.setSpacing(6)

p2_lay.addLayout(self._grid_row(

("Z Türarm",      self.f_tuer), ("Türarm-Hub",    self.f_hub), ("Türradius",     self.f_radius)))

p2_lay.addLayout(self._grid_row(

("Greifer",       self.f_gd),   ("Hub-Offset",    self.f_lo),  ("Öffnungswinkel", self.f_winkel)))

p2_lay.addStretch()

self._stack = QtWidgets.QStackedWidget()

self._stack.addWidget(p1)

self._stack.addWidget(p2)

root.addWidget(self._stack, stretch=1)

# Speichern / Entfernen

btn_row = QtWidgets.QHBoxLayout(); btn_row.setSpacing(10)

bs = QtWidgets.QPushButton("Speichern")

bs.setObjectName("primary"); bs.setMinimumHeight(44)

bs.clicked.connect(self._save)

btn_row.addWidget(bs)

if not hide_delete:

bd = QtWidgets.QPushButton("Drucker entfernen")

bd.setObjectName("danger"); bd.setMinimumHeight(44)

bd.clicked.connect(self._del)

btn_row.addWidget(bd)

root.addLayout(btn_row)

self._show_page(0)

def _show_page(self, idx: int):

self._stack.setCurrentIndex(idx)

for i, btn in enumerate(self._tab_btns):

if i == idx:

btn.setStyleSheet(

f"QPushButton {{ background: {COL_DHBW_RED}; color: white; "

"border: none; border-radius: 0; font-size: 13px; font-weight: 600; }}")

else:

btn.setStyleSheet(

f"QPushButton {{ background: {COL_BG_SUNK}; color: {COL_TEXT_DIM}; "

f"border: none; border-bottom: 1px solid {COL_BORDER}; "

"border-radius: 0; font-size: 13px; }}"

f"QPushButton:pressed {{ background: {COL_BG_CARD}; }}")

def _spin(self, lo: int, hi: int, val: int, suffix: str) -> QtWidgets.QSpinBox:

s = QtWidgets.QSpinBox()

s.setRange(lo, hi); s.setValue(val); s.setSuffix(f" {suffix}")

return s

def _field_row(self, label: str, widget: QtWidgets.QWidget) -> QtWidgets.QHBoxLayout:

row = QtWidgets.QHBoxLayout(); row.setSpacing(8)

lbl = QtWidgets.QLabel(label)

lbl.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_DIM}; font-size: 12px;")

lbl.setFixedWidth(82)

row.addWidget(lbl); row.addWidget(widget)

return row

def _grid_row(self, *pairs) -> QtWidgets.QHBoxLayout:

row = QtWidgets.QHBoxLayout(); row.setSpacing(12)

for label, widget in pairs:

lbl = QtWidgets.QLabel(label)

lbl.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_DIM}; font-size: 12px;")

lbl.setFixedWidth(82)

pair = QtWidgets.QHBoxLayout(); pair.setSpacing(6)

pair.addWidget(lbl); pair.addWidget(widget)

row.addLayout(pair)

return row

def _save(self):

new_dc = DruckerConfig(

id=self._dc.id,

name=self.f_name.text().strip() or f"Drucker {self._dc.id}",

pin_fertig=self.f_pin.value(),

pos_x=self.f_pos_x.value(),

pos_z_anfahr=self.f_anfahr.value(),

pos_z_tuer=self.f_tuer.value(),

pos_z_druckbett=self.f_bett.value(),

door_arm_hub_mm=self.f_hub.value(),

tuer_radius=self.f_radius.value(),

tuer_winkel=self.f_winkel.value(),

gripper_depth=self.f_gd.value(),

lift_offset=self.f_lo.value(),

)

self.saved.emit(new_dc)

def _del(self):

confirm = QtWidgets.QMessageBox.question(

self, "Drucker entfernen",

f"Drucker {self._dc.id} ({self._dc.name}) wirklich entfernen?",

QtWidgets.QMessageBox.Yes | QtWidgets.QMessageBox.No)

if confirm == QtWidgets.QMessageBox.Yes:

self.deleted.emit(self._dc.id)

# ============================================================

# On-Screen-Tastatur (QWERTZ, einbettbar, kein Fokusraub)

# ============================================================

class OnScreenKeyboard(QtWidgets.QWidget):

_ROWS: list = [

["1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","⌫"],

["Q","W","E","R","T","Z","U","I","O","P"],

["A","S","D","F","G","H","J","K","L","↵"],

["⇧","Y","X","C","V","B","N","M","-","_","✕"],

]

def __init__(self, parent=None):

super().__init__(parent)

self._upper = True

self._letter_btns: list = []

self._build()

def _build(self):

self.setStyleSheet(f"""

QPushButton {{

background: {COL_BG_CARD}; color: {COL_TEXT};

border: 1px solid {COL_BORDER}; border-radius: 6px;

font-size: 14px; font-weight: 500;

}}

QPushButton:pressed {{ background: {COL_DHBW_RED}; border-color: {COL_DHBW_RED}; }}

QPushButton#spec {{ background: {COL_BG_SUNK}; font-size: 12px; }}

""")

v = QtWidgets.QVBoxLayout(self)

v.setContentsMargins(10, 12, 10, 12); v.setSpacing(6)

for row in self._ROWS:

h = QtWidgets.QHBoxLayout(); h.setSpacing(6)

for key in row:

btn = QtWidgets.QPushButton(key)

btn.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

btn.setFixedHeight(44)

is_spec = key in ("⌫", "↵", "⇧", "✕")

if is_spec:

btn.setObjectName("spec")

btn.clicked.connect(lambda _, k=key: self._press(k))

if key.isalpha() and len(key) == 1:

self._letter_btns.append((btn, key.upper()))

h.addWidget(btn, 2 if is_spec else 1)

v.addLayout(h)

# Leerzeichen

h_sp = QtWidgets.QHBoxLayout(); h_sp.setSpacing(6)

sp = QtWidgets.QPushButton("Leerzeichen")

sp.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

sp.setFixedHeight(44)

sp.clicked.connect(lambda: self._press(" "))

h_sp.addWidget(sp)

v.addLayout(h_sp)

def _press(self, key: str):

w = QtWidgets.QApplication.focusWidget()

if key == "⇧":

self._toggle_case(); return

if key in ("↵", "✕"):

self.hide(); return

if w is None: return

if key == " ":

ev = QtGui.QKeyEvent(QtCore.QEvent.KeyPress,

QtCore.Qt.Key_Space, QtCore.Qt.NoModifier, " ")

elif key == "⌫":

ev = QtGui.QKeyEvent(QtCore.QEvent.KeyPress,

QtCore.Qt.Key_Backspace, QtCore.Qt.NoModifier)

else:

char = key if (self._upper or not key.isalpha()) else key.lower()

ev = QtGui.QKeyEvent(QtCore.QEvent.KeyPress,

QtCore.Qt.Key_unknown, QtCore.Qt.NoModifier, char)

QtWidgets.QApplication.postEvent(w, ev)

def _toggle_case(self):

self._upper = not self._upper

for btn, base in self._letter_btns:

btn.setText(base if self._upper else base.lower())

# ============================================================

# Drucker-Konfig-Kachel (Drucker-Tab)

# ============================================================

class DruckerKonfigKachel(QtWidgets.QFrame):

clicked = QtCore.pyqtSignal(int)

def __init__(self, dc: DruckerConfig):

super().__init__()

self.drucker_id = dc.id

self.setCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)

self.setMinimumHeight(110)

self._apply_style(False)

v = QtWidgets.QVBoxLayout(self)

v.setContentsMargins(12, 10, 12, 10); v.setSpacing(4)

top = QtWidgets.QHBoxLayout()

lbl_name = QtWidgets.QLabel(dc.name or f"Drucker {dc.id}")

lbl_name.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 14px; font-weight: 600;")

top.addWidget(lbl_name, stretch=1)

badge = QtWidgets.QLabel(f"#{dc.id}")

badge.setStyleSheet(f"background: {COL_DHBW_RED}; color: white; "

"border-radius: 4px; padding: 2px 7px; "

"font-size: 10px; font-weight: 600;")

top.addWidget(badge)

v.addLayout(top)

v.addWidget(self._dim(f"X: {dc.pos_x} mm"))

v.addWidget(self._dim(f"Z Anfahr: {dc.pos_z_anfahr} mm  ·  Tür: {dc.pos_z_tuer} mm"))

v.addWidget(self._dim(f"Radius: {dc.tuer_radius} mm  ·  Winkel: {dc.tuer_winkel}°"))

v.addWidget(self._dim(f"Pin Fertig: {dc.pin_fertig}"))

v.addStretch()

hint = QtWidgets.QLabel("✎ antippen zum Bearbeiten")

hint.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 10px;")

v.addWidget(hint)

def _dim(self, text: str) -> QtWidgets.QLabel:

l = QtWidgets.QLabel(text)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 11px;")

return l

def _apply_style(self, hover: bool):

bg = "#3F4148" if hover else COL_BG_CARD

self.setStyleSheet(f"DruckerKonfigKachel {{ background: {bg}; "

f"border: 1px solid {COL_BORDER}; border-radius: 10px; }}")

def enterEvent(self, ev):

self._apply_style(True); super().enterEvent(ev)

def leaveEvent(self, ev):

self._apply_style(False); super().leaveEvent(ev)

def mousePressEvent(self, ev):

if ev.button() == QtCore.Qt.LeftButton:

self.clicked.emit(self.drucker_id)

super().mousePressEvent(ev)

# ============================================================

# Hauptfenster

# ============================================================

class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow):

def __init__(self, hauptablauf: Hauptablauf,

fullscreen: bool = True,

width: int = 1280, height: int = 720):

super().__init__()

self.hauptablauf = hauptablauf

self.signals = _Signals()

self.setWindowTitle("Plattenwechsler")

self.setStyleSheet(STYLESHEET)

central = QtWidgets.QWidget()

self.setCentralWidget(central)

root = QtWidgets.QVBoxLayout(central)

root.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); root.setSpacing(0)

root.addWidget(self._build_header())

body = QtWidgets.QHBoxLayout()

body.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); body.setSpacing(0)

body.addWidget(self._build_sidebar())

self.stack = QtWidgets.QStackedWidget()

self.page_status  = self._wrap_scroll(self._build_status())

self.page_manuell = self._wrap_scroll(self._build_manuell())

self.page_service = self._wrap_scroll(self._build_service())

self.page_drucker = self._wrap_scroll(self._build_drucker())

self.page_lager   = self._wrap_scroll(self._build_lager())

self.page_fehler  = self._wrap_scroll(self._build_fehler())

for p in (self.page_status, self.page_manuell, self.page_service,

self.page_drucker, self.page_lager, self.page_fehler):

self.stack.addWidget(p)

body.addWidget(self.stack, stretch=1)

body_w = QtWidgets.QWidget(); body_w.setLayout(body)

root.addWidget(body_w, stretch=1)

self.setMinimumSize(width, height)

self.resize(width, height)

if fullscreen:

self.showFullScreen()

# Signals → UI (threadsicher)

self.signals.state_changed.connect(lambda *_: self._refresh())

self.signals.auftrag_ok.connect(self._on_auftrag_ok)

self.signals.auftrag_abgelehnt.connect(self._on_auftrag_abgelehnt)

self.signals.fehler_neu.connect(self._on_fehler_neu)

self.signals.fehler_geloescht.connect(

lambda: self._toast("System bereit", "Fehler behoben"))

self.signals.drucker_status_changed.connect(lambda *_: self._refresh())

self.signals.drucker_config_changed.connect(self._on_config_changed)

self.signals.toast.connect(self._toast)

self.signals.fehler_quittiert.connect(lambda w, ec: self._on_fehler_quittiert_dialog(w, ec))

# Hauptablauf → Signals

self.hauptablauf.on_state_change = lambda s: self.signals.state_changed.emit(s)

self.hauptablauf.on_auftrag_erfolgreich = \

lambda a: self.signals.auftrag_ok.emit(a)

self.hauptablauf.on_auftrag_abgelehnt = \

lambda a, g: self.signals.auftrag_abgelehnt.emit(a, g)

self.hauptablauf.on_drucker_status_changed = \

lambda d, s: self.signals.drucker_status_changed.emit(d, s)

self.hauptablauf.on_drucker_config_changed = \

lambda: self.signals.drucker_config_changed.emit()

self.hauptablauf.fehler.on_fehler_neu = \

lambda f: self.signals.fehler_neu.emit(f)

self.hauptablauf.fehler.on_fehler_geloescht = \

lambda: self.signals.fehler_geloescht.emit()

self.hauptablauf.on_fehler_quittiert = \

lambda w, ec: self.signals.fehler_quittiert.emit(w, ec)

self._timer = QtCore.QTimer(self)

self._timer.timeout.connect(self._refresh)

self._timer.start(250)

self._aktive_seite = "status"

self._kacheln: dict = {}

self._drucker_kacheln: dict = {}

self._service_drucker_btns: list = []

self._service_lager_btns: list = []

self._service_busy = False

self._switch("status")

self._rebuild_drucker_kacheln()

self._rebuild_kacheln()

self._rebuild_service_drucker_btns()

self._rebuild_service_lager_btns()

self._lager_switch(0)

self._rebuild_ablage_kacheln()

self._rebuild_magazin_kacheln()

self._refresh()

def _wrap_scroll(self, content: QtWidgets.QWidget) -> QtWidgets.QScrollArea:

sa = QtWidgets.QScrollArea()

sa.setWidgetResizable(True)

sa.setWidget(content)

sa.setHorizontalScrollBarPolicy(QtCore.Qt.ScrollBarAlwaysOff)

return sa

def _make_card(self, title: str = "") -> QtWidgets.QFrame:

c = QtWidgets.QFrame()

c.setObjectName("card")

v = QtWidgets.QVBoxLayout(c)

v.setContentsMargins(16, 14, 16, 14); v.setSpacing(10)

if title:

t = QtWidgets.QLabel(title)

t.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 11px; "

"font-weight: 600; letter-spacing: 1px;")

v.addWidget(t)

return c

def _section_lbl(self, text: str) -> QtWidgets.QLabel:

l = QtWidgets.QLabel(text)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 11px; "

"font-weight: 600; letter-spacing: 1px;")

return l

def _kv(self, label: str, value: str = "—") -> QtWidgets.QWidget:

w = QtWidgets.QWidget()

h = QtWidgets.QHBoxLayout(w); h.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); h.setSpacing(6)

l = QtWidgets.QLabel(label)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 12px;")

v = QtWidgets.QLabel(value); v.setObjectName("kv_value")

v.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 13px; font-weight: 500;")

h.addWidget(l); h.addWidget(v)

return w

def _set_kv(self, kv_widget: QtWidgets.QWidget, value: str, color: str):

for child in kv_widget.findChildren(QtWidgets.QLabel):

if child.objectName() == "kv_value":

child.setText(value)

child.setStyleSheet(f"color: {color}; font-size: 13px; font-weight: 500;")

# ============================================================

# Header

# ============================================================

def _build_header(self) -> QtWidgets.QWidget:

h = QtWidgets.QFrame()

h.setFixedHeight(58)

h.setStyleSheet(f"QFrame {{ background: {COL_BG_DARK}; "

f"border-bottom: 2px solid {COL_DHBW_RED}; }}")

lay = QtWidgets.QHBoxLayout(h)

lay.setContentsMargins(18, 0, 18, 0); lay.setSpacing(12)

logo = QtWidgets.QLabel("P"); logo.setFixedSize(36, 36)

logo.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

logo.setStyleSheet(f"background: {COL_DHBW_RED}; color: white;"

"border-radius: 6px; font-size: 20px; font-weight: 700;")

lay.addWidget(logo)

box = QtWidgets.QVBoxLayout(); box.setSpacing(0)

t1 = QtWidgets.QLabel("Plattenwechsler")

t1.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 15px; font-weight: 600;")

t2 = QtWidgets.QLabel("G6-TWIE23A · DHBW Stuttgart")

t2.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 10px;")

box.addWidget(t1); box.addWidget(t2)

lay.addLayout(box)

lay.addStretch()

self.lbl_esp_dot = QtWidgets.QLabel("●")

self.lbl_esp_dot.setStyleSheet(f"color: #888; font-size: 13px;")

lt = QtWidgets.QLabel("ESP")

lt.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_DIM}; font-size: 12px;")

lay.addWidget(self.lbl_esp_dot); lay.addWidget(lt); lay.addSpacing(10)

self.lbl_uhr = QtWidgets.QLabel("--:--:--")

self.lbl_uhr.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 13px; "

"font-family: monospace;")

lay.addWidget(self.lbl_uhr)

return h

# ============================================================

# Sidebar

# ============================================================

def _build_sidebar(self) -> QtWidgets.QWidget:

s = QtWidgets.QFrame()

s.setFixedWidth(190)

s.setStyleSheet(f"QFrame {{ background: {COL_BG_DARK}; "

f"border-right: 1px solid {COL_BORDER}; }}")

lay = QtWidgets.QVBoxLayout(s)

lay.setContentsMargins(0, 12, 0, 12); lay.setSpacing(2)

self.btn_status  = SidebarButton("Status")

self.btn_manuell = SidebarButton("Manuell")

self.btn_service = SidebarButton("Service")

self.btn_drucker = SidebarButton("Drucker")

self.btn_lager   = SidebarButton("Lager")

self.btn_fehler  = SidebarButton("Fehler")

self.btn_status.clicked.connect(lambda: self._switch("status"))

self.btn_manuell.clicked.connect(lambda: self._switch("manuell"))

self.btn_service.clicked.connect(lambda: self._switch("service"))

self.btn_drucker.clicked.connect(lambda: self._switch("drucker"))

self.btn_lager.clicked.connect(lambda: self._switch("lager"))

self.btn_fehler.clicked.connect(lambda: self._switch("fehler"))

for b in (self.btn_status, self.btn_manuell, self.btn_service,

self.btn_drucker, self.btn_lager, self.btn_fehler):

lay.addWidget(b)

lay.addStretch()

wrap = QtWidgets.QWidget()

sl = QtWidgets.QVBoxLayout(wrap); sl.setContentsMargins(10, 0, 10, 0)

self.btn_stop = QtWidgets.QPushButton("STOP")

self.btn_stop.setObjectName("stopBtn")

self.btn_stop.clicked.connect(self._on_stop)

sl.addWidget(self.btn_stop)

lay.addWidget(wrap)

return s

def _switch(self, name: str):

# Kein Tab-Wechsel weg vom Service während eine Fahrt läuft

if name != "service" and self._service_busy:

self._toast("Fahrt läuft noch", "Bitte warten bis der Schlitten steht")

return

m = {

"status":  (self.btn_status,  self.page_status),

"manuell": (self.btn_manuell, self.page_manuell),

"service": (self.btn_service, self.page_service),

"drucker": (self.btn_drucker, self.page_drucker),

"lager":   (self.btn_lager,   self.page_lager),

"fehler":  (self.btn_fehler,  self.page_fehler),

}

for n, (btn, _) in m.items():

btn.setActive(n == name)

self.stack.setCurrentWidget(m[name][1])

self._aktive_seite = name

# Service-Modus auto

if name == "service":

self.hauptablauf.service_modus_aktivieren()

elif self.hauptablauf.state == SystemState.SERVICE:

self.hauptablauf.service_modus_verlassen()

# ============================================================

# Status-Seite

# ============================================================

def _build_status(self) -> QtWidgets.QWidget:

page = QtWidgets.QWidget()

v = QtWidgets.QVBoxLayout(page)

v.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); v.setSpacing(0)

self.banner = QtWidgets.QFrame()

self.banner.setFixedHeight(70)

bl = QtWidgets.QHBoxLayout(self.banner)

bl.setContentsMargins(24, 0, 24, 0)

self.banner_text = QtWidgets.QLabel("INITIALISIERUNG")

self.banner_text.setStyleSheet("color: white; font-size: 22px; "

"font-weight: 600; letter-spacing: 0.5px;")

bl.addWidget(self.banner_text); bl.addStretch()

self.banner_sub = QtWidgets.QLabel("")

self.banner_sub.setStyleSheet("color: rgba(255,255,255,0.85); font-size: 13px;")

bl.addWidget(self.banner_sub)

v.addWidget(self.banner)

body = QtWidgets.QWidget()

bl2 = QtWidgets.QVBoxLayout(body)

bl2.setContentsMargins(18, 18, 18, 18); bl2.setSpacing(12)

# Position

pc = self._make_card("SCHLITTEN-POSITION")

pl = pc.layout()

pos_row = QtWidgets.QHBoxLayout(); pos_row.setSpacing(20)

self.lbl_x = QtWidgets.QLabel("0 mm")

self.lbl_x.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 24px; font-weight: 600;")

self.lbl_z = QtWidgets.QLabel("0 mm")

self.lbl_z.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 24px; font-weight: 600;")

for label, w in [("X", self.lbl_x), ("Z", self.lbl_z)]:

box = QtWidgets.QVBoxLayout(); box.setSpacing(2)

l = QtWidgets.QLabel(label)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 11px;")

box.addWidget(l); box.addWidget(w)

pos_row.addLayout(box)

pos_row.addStretch()

pl.addLayout(pos_row)

kv = QtWidgets.QHBoxLayout(); kv.setSpacing(20)

self.lbl_ref = self._kv("Referenziert")

self.lbl_plate = self._kv("Platte am Schlitten")

self.lbl_obst = self._kv("Hindernissensor")

kv.addWidget(self.lbl_ref); kv.addWidget(self.lbl_plate); kv.addWidget(self.lbl_obst)

kv.addStretch()

pl.addLayout(kv)

bl2.addWidget(pc)

# Drucker

self.printers_card = self._make_card("DRUCKER")

bl2.addWidget(self.printers_card)

# Queue

qc = self._make_card("AUFTRAGSWARTESCHLANGE")

ql = qc.layout()

self.queue_list = QtWidgets.QListWidget()

self.queue_list.setMinimumHeight(140)

ql.addWidget(self.queue_list)

bl2.addWidget(qc)

bl2.addStretch()

v.addWidget(body, stretch=1)

return page

# ============================================================

# Manuell-Seite

# ============================================================

def _build_manuell(self) -> QtWidgets.QWidget:

page = QtWidgets.QWidget()

v = QtWidgets.QVBoxLayout(page)

v.setContentsMargins(20, 18, 20, 20); v.setSpacing(12)

title = QtWidgets.QLabel("Manueller Plattenwechsel")

title.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 20px; font-weight: 600;")

sub = QtWidgets.QLabel("Drucker antippen um einen Plattenwechsel zu starten")

sub.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 12px;")

v.addWidget(title); v.addWidget(sub)

self.manuell_grid_w = QtWidgets.QWidget()

self.manuell_grid = QtWidgets.QGridLayout(self.manuell_grid_w)

self.manuell_grid.setSpacing(12)

v.addWidget(self.manuell_grid_w, stretch=1)

return page

# ============================================================

# Service-Seite

# ============================================================

def _build_service(self) -> QtWidgets.QWidget:

page = QtWidgets.QWidget()

v = QtWidgets.QVBoxLayout(page)

v.setContentsMargins(20, 18, 20, 20); v.setSpacing(12)

title = QtWidgets.QLabel("Service-Funktionen")

title.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 20px; font-weight: 600;")

v.addWidget(title)

self.service_banner = QtWidgets.QLabel(

"Service-Modus inaktiv. Wechsle in den Service-Tab zur Aktivierung.")

self.service_banner.setWordWrap(True)

v.addWidget(self.service_banner)

# Aktuelle Schlitten-Position (immer sichtbar)

pos_card = self._make_card("")

pos_row = QtWidgets.QHBoxLayout(); pos_row.setSpacing(24)

self.svc_lbl_x = QtWidgets.QLabel("— mm")

self.svc_lbl_x.setStyleSheet(

f"color: {COL_TEXT}; font-size: 26px; font-weight: 700;")

self.svc_lbl_z = QtWidgets.QLabel("— mm")

self.svc_lbl_z.setStyleSheet(

f"color: {COL_TEXT}; font-size: 26px; font-weight: 700;")

for axis_label, widget in (("X", self.svc_lbl_x), ("Z", self.svc_lbl_z)):

col = QtWidgets.QVBoxLayout(); col.setSpacing(2)

lbl = QtWidgets.QLabel(axis_label)

lbl.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 11px;")

col.addWidget(lbl); col.addWidget(widget)

pos_row.addLayout(col)

pos_row.addStretch()

pos_card.layout().addLayout(pos_row)

v.addWidget(pos_card)

# Seiten-Auswahl

tab_row = QtWidgets.QHBoxLayout(); tab_row.setSpacing(0)

self._svc_tab_btns: list = []

for i, lbl in enumerate(["Übersicht", "Manuelle Fahrt"]):

btn = QtWidgets.QPushButton(lbl)

btn.setFixedHeight(36); btn.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

btn.clicked.connect(lambda _, idx=i: self._svc_switch(idx))

tab_row.addWidget(btn)

self._svc_tab_btns.append(btn)

v.addLayout(tab_row)

self._svc_stack = QtWidgets.QStackedWidget()

# --- Seite 0: Übersicht ---

p0 = QtWidgets.QWidget()

p0v = QtWidgets.QVBoxLayout(p0)

p0v.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); p0v.setSpacing(10)

p0v.addWidget(self._section_lbl("SCHLITTEN ZU DRUCKER FAHREN"))

self.fahre_drucker_w = QtWidgets.QWidget()

_flay = QtWidgets.QVBoxLayout(self.fahre_drucker_w)

_flay.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); _flay.setSpacing(8)

p0v.addWidget(self.fahre_drucker_w)

p0v.addWidget(self._section_lbl("ABLAGEN"))

self.fahre_ablage_w = QtWidgets.QWidget()

self.fahre_ablage_w.setLayout(QtWidgets.QVBoxLayout())

self.fahre_ablage_w.layout().setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self.fahre_ablage_w.layout().setSpacing(8)

p0v.addWidget(self.fahre_ablage_w)

p0v.addWidget(self._section_lbl("MAGAZINE"))

self.fahre_magazin_w = QtWidgets.QWidget()

self.fahre_magazin_w.setLayout(QtWidgets.QVBoxLayout())

self.fahre_magazin_w.layout().setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self.fahre_magazin_w.layout().setSpacing(8)

p0v.addWidget(self.fahre_magazin_w)

p0v.addWidget(self._section_lbl("REFERENZFAHRT"))

self.btn_referenz = QtWidgets.QPushButton("Referenzfahrt durchführen")

self.btn_referenz.setObjectName("primary")

self.btn_referenz.clicked.connect(self._on_referenzfahrt)

p0v.addWidget(self.btn_referenz)

p0v.addStretch()

# --- Seite 1: Manuelle Fahrt ---

p1 = QtWidgets.QWidget()

p1v = QtWidgets.QVBoxLayout(p1)

p1v.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); p1v.setSpacing(10)

p1v.addWidget(self._section_lbl("MANUELLE POSITION ANFAHREN"))

self.svc_numpad = NumpadWidget()

btn_fahren = QtWidgets.QPushButton("▶  Fahren")

btn_fahren.setObjectName("service")

btn_fahren.setMinimumHeight(40); btn_fahren.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

btn_fahren.clicked.connect(self._on_service_manuelle_pos)

self._svc_btn_fahren = btn_fahren

self.svc_numpad.set_fahren_btn(btn_fahren)

p1v.addWidget(self.svc_numpad)

p1v.addStretch()

self._svc_stack.addWidget(p0)

self._svc_stack.addWidget(p1)

v.addWidget(self._svc_stack, stretch=1)

self._svc_switch(0)

return page

def _svc_switch(self, idx: int):

self._svc_stack.setCurrentIndex(idx)

for i, btn in enumerate(self._svc_tab_btns):

active = i == idx

btn.setStyleSheet(

f"QPushButton {{ background: {COL_SERVICE}; color: white; border: none; "

"font-weight: 700; border-radius: 0; }}" if active else

f"QPushButton {{ background: {COL_BG_CARD}; color: {COL_TEXT_DIM}; "

f"border: 1px solid {COL_BORDER}; border-radius: 0; }}")

# ============================================================

# Drucker-Seite

# ============================================================

def _build_drucker(self) -> QtWidgets.QWidget:

page = QtWidgets.QWidget()

v = QtWidgets.QVBoxLayout(page)

v.setContentsMargins(20, 18, 20, 20); v.setSpacing(12)

title = QtWidgets.QLabel("Drucker-Konfiguration")

title.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 20px; font-weight: 600;")

v.addWidget(title)

sub = QtWidgets.QLabel("Kachel antippen um Drucker zu bearbeiten oder zu löschen. "

"Änderungen werden direkt in die config.yaml gespeichert.")

sub.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 12px;")

sub.setWordWrap(True)

v.addWidget(sub)

btn_add = QtWidgets.QPushButton("➕  Neuen Drucker hinzufügen")

btn_add.setObjectName("primary"); btn_add.setMinimumHeight(44)

btn_add.clicked.connect(self._on_drucker_add)

v.addWidget(btn_add)

self.drucker_kacheln_w = QtWidgets.QWidget()

self.drucker_kacheln_grid = QtWidgets.QGridLayout(self.drucker_kacheln_w)

self.drucker_kacheln_grid.setSpacing(12)

self.drucker_kacheln_grid.setAlignment(QtCore.Qt.AlignTop)

v.addWidget(self.drucker_kacheln_w, stretch=1)

v.addStretch()

return page

# ============================================================

# Lager-Seite (Ablagen + Magazin)

# ============================================================

def _build_lager(self) -> QtWidgets.QWidget:

page = QtWidgets.QWidget()

v = QtWidgets.QVBoxLayout(page)

v.setContentsMargins(20, 18, 20, 20); v.setSpacing(10)

title = QtWidgets.QLabel("Lager-Konfiguration")

title.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 20px; font-weight: 600;")

v.addWidget(title)

# Tab-Leiste

tab_row = QtWidgets.QHBoxLayout(); tab_row.setSpacing(0)

self._lager_tab_btns: list = []

for i, lbl in enumerate(["Ablagen", "Magazin"]):

btn = QtWidgets.QPushButton(lbl)

btn.setFixedHeight(36); btn.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

btn.clicked.connect(lambda _, idx=i: self._lager_switch(idx))

tab_row.addWidget(btn)

self._lager_tab_btns.append(btn)

v.addLayout(tab_row)

self._lager_stack = QtWidgets.QStackedWidget()

# Seite 0: Ablagen

p_ablage = QtWidgets.QWidget()

pv = QtWidgets.QVBoxLayout(p_ablage)

pv.setContentsMargins(0, 8, 0, 0); pv.setSpacing(8)

btn_add_a = QtWidgets.QPushButton("➕  Neue Ablage hinzufügen")

btn_add_a.setObjectName("primary"); btn_add_a.setMinimumHeight(40)

btn_add_a.clicked.connect(self._on_ablage_add)

pv.addWidget(btn_add_a)

self._ablage_grid_w = QtWidgets.QWidget()

self._ablage_grid = QtWidgets.QGridLayout(self._ablage_grid_w)

self._ablage_grid.setSpacing(10)

self._ablage_grid.setAlignment(QtCore.Qt.AlignTop)

pv.addWidget(self._ablage_grid_w, stretch=1)

self._lager_stack.addWidget(p_ablage)

# Seite 1: Magazin

p_magazin = QtWidgets.QWidget()

mv = QtWidgets.QVBoxLayout(p_magazin)

mv.setContentsMargins(0, 8, 0, 0); mv.setSpacing(8)

btn_add_m = QtWidgets.QPushButton("➕  Neues Magazin hinzufügen")

btn_add_m.setObjectName("primary"); btn_add_m.setMinimumHeight(40)

btn_add_m.clicked.connect(self._on_magazin_add)

mv.addWidget(btn_add_m)

self._magazin_grid_w = QtWidgets.QWidget()

self._magazin_grid = QtWidgets.QGridLayout(self._magazin_grid_w)

self._magazin_grid.setSpacing(10)

self._magazin_grid.setAlignment(QtCore.Qt.AlignTop)

mv.addWidget(self._magazin_grid_w, stretch=1)

self._lager_stack.addWidget(p_magazin)

v.addWidget(self._lager_stack, stretch=1)

return page

def _lager_switch(self, idx: int):

self._lager_stack.setCurrentIndex(idx)

for i, btn in enumerate(self._lager_tab_btns):

if i == idx:

btn.setStyleSheet(

f"QPushButton {{ background: {COL_DHBW_RED}; color: white; "

"border: none; border-radius: 0; font-size: 13px; font-weight: 600; }}")

else:

btn.setStyleSheet(

f"QPushButton {{ background: {COL_BG_SUNK}; color: {COL_TEXT_DIM}; "

f"border: none; border-bottom: 1px solid {COL_BORDER}; "

"border-radius: 0; font-size: 13px; }}"

f"QPushButton:pressed {{ background: {COL_BG_CARD}; }}")

def _rebuild_ablage_kacheln(self):

while self._ablage_grid.count():

item = self._ablage_grid.takeAt(0)

if item.widget(): item.widget().deleteLater()

ablagen = self.hauptablauf.config.ablage_liste()

if not ablagen:

l = QtWidgets.QLabel("Noch keine Ablage konfiguriert.\nOben '+' drücken.")

l.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; padding: 20px;")

self._ablage_grid.addWidget(l, 0, 0)

return

for idx, ac in enumerate(ablagen):

self._ablage_grid.addWidget(self._make_ablage_kachel(ac), idx // 3, idx % 3)

for col in range(3):

self._ablage_grid.setColumnStretch(col, 1)

def _make_ablage_kachel(self, ac: AblageConfig) -> QtWidgets.QFrame:

card = QtWidgets.QFrame()

card.setObjectName("card")

v = QtWidgets.QVBoxLayout(card)

v.setContentsMargins(12, 10, 12, 10); v.setSpacing(6)

top = QtWidgets.QHBoxLayout()

name_lbl = QtWidgets.QLabel(ac.name or f"Ablage {ac.id}")

name_lbl.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 13px; font-weight: 600;")

top.addWidget(name_lbl, stretch=1)

badge_txt = "BELEGT" if ac.belegt else "FREI"

badge_col = COL_DHBW_RED if ac.belegt else COL_OK

badge = QtWidgets.QLabel(badge_txt)

badge.setStyleSheet(f"background: {badge_col}; color: white; border-radius: 4px; "

"padding: 2px 6px; font-size: 9px; font-weight: 700;")

top.addWidget(badge)

v.addLayout(top)

v.addWidget(self._dim_lbl(f"X: {ac.x} mm  ·  Z: {ac.z} mm"))

v.addWidget(self._dim_lbl(f"Greifer: {ac.gripper_depth} mm  ·  Offset: {ac.lift_offset} mm"))

btn_toggle = QtWidgets.QPushButton(

"Als frei markieren" if ac.belegt else "Als belegt markieren")

btn_toggle.setMinimumHeight(34)

btn_toggle.setObjectName("danger" if ac.belegt else "success")

btn_toggle.clicked.connect(

lambda _, aid=ac.id, b=ac.belegt: self._on_ablage_toggle(aid, b))

v.addWidget(btn_toggle)

btn_edit = QtWidgets.QPushButton("✎ Position bearbeiten")

btn_edit.setMinimumHeight(30)

btn_edit.setStyleSheet(f"font-size: 11px; color: {COL_TEXT_DIM};")

btn_edit.clicked.connect(lambda _, a=ac: self._open_lager_editor(a, "ablage"))

v.addWidget(btn_edit)

return card

def _rebuild_magazin_kacheln(self):

while self._magazin_grid.count():

item = self._magazin_grid.takeAt(0)

if item.widget(): item.widget().deleteLater()

magazine = self.hauptablauf.config.magazin_liste()

if not magazine:

l = QtWidgets.QLabel("Noch kein Magazin konfiguriert.\nOben '+' drücken.")

l.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; padding: 20px;")

self._magazin_grid.addWidget(l, 0, 0)

return

for idx, mc in enumerate(magazine):

self._magazin_grid.addWidget(self._make_magazin_kachel(mc), idx // 3, idx % 3)

for col in range(3):

self._magazin_grid.setColumnStretch(col, 1)

def _make_magazin_kachel(self, mc: MagazinConfig) -> QtWidgets.QFrame:

card = QtWidgets.QFrame()

card.setObjectName("card")

v = QtWidgets.QVBoxLayout(card)

v.setContentsMargins(12, 10, 12, 10); v.setSpacing(6)

top = QtWidgets.QHBoxLayout()

name_lbl = QtWidgets.QLabel(mc.name or f"Magazin {mc.id}")

name_lbl.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 13px; font-weight: 600;")

top.addWidget(name_lbl, stretch=1)

badge_txt = "VERFÜGBAR" if mc.verfuegbar else "LEER"

badge_col = COL_OK if mc.verfuegbar else COL_TEXT_MUTED

badge = QtWidgets.QLabel(badge_txt)

badge.setStyleSheet(f"background: {badge_col}; color: white; border-radius: 4px; "

"padding: 2px 6px; font-size: 9px; font-weight: 700;")

top.addWidget(badge)

v.addLayout(top)

v.addWidget(self._dim_lbl(f"X: {mc.x} mm  ·  Z: {mc.z} mm"))

v.addWidget(self._dim_lbl(f"Greifer: {mc.gripper_depth} mm  ·  Offset: {mc.lift_offset} mm"))

btn_toggle = QtWidgets.QPushButton(

"Als leer markieren" if mc.verfuegbar else "Als verfügbar markieren")

btn_toggle.setMinimumHeight(34)

btn_toggle.setObjectName("danger" if mc.verfuegbar else "success")

btn_toggle.clicked.connect(

lambda _, mid=mc.id, v=mc.verfuegbar: self._on_magazin_toggle(mid, v))

v.addWidget(btn_toggle)

btn_edit = QtWidgets.QPushButton("✎ Position bearbeiten")

btn_edit.setMinimumHeight(30)

btn_edit.setStyleSheet(f"font-size: 11px; color: {COL_TEXT_DIM};")

btn_edit.clicked.connect(lambda _, m=mc: self._open_lager_editor(m, "magazin"))

v.addWidget(btn_edit)

return card

def _open_lager_editor(self, cfg, typ: str):

mw = self.geometry()

dlg = QtWidgets.QDialog(self)

dlg.setWindowTitle(cfg.name or f"{typ.capitalize()} {cfg.id}")

dlg.setModal(True)

dlg.setFixedSize(mw.width(), mw.height())

dlg.move(mw.x(), mw.y())

dlg.setStyleSheet(STYLESHEET + """

QSpinBox, QLineEdit { min-height: 38px; font-size: 13px; }

QSpinBox::up-button, QSpinBox::down-button { width: 34px; }

""")

root = QtWidgets.QVBoxLayout(dlg)

root.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); root.setSpacing(0)

inner = QtWidgets.QWidget()

v = QtWidgets.QVBoxLayout(inner)

v.setContentsMargins(20, 18, 20, 18); v.setSpacing(10)

title = QtWidgets.QLabel(f"{cfg.name or typ.capitalize()} — Position bearbeiten")

title.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 15px; font-weight: 600;")

v.addWidget(title)

f_name = QtWidgets.QLineEdit(cfg.name)

f_x    = self._make_spinbox(0, 5000, cfg.x,             "mm")

f_z    = self._make_spinbox(0, 2000, cfg.z,             "mm")

f_gd   = self._make_spinbox(0,  500, cfg.gripper_depth, "mm")

f_lo   = self._make_spinbox(0,  100, cfg.lift_offset,   "mm")

v.addLayout(self._field_row_plain("Name", f_name))

v.addLayout(self._pos_row(("X-Position", f_x), ("Z-Position", f_z)))

v.addLayout(self._pos_row(("Greifer-Tiefe", f_gd), ("Hub-Offset", f_lo)))

btn_row = QtWidgets.QHBoxLayout(); btn_row.setSpacing(10)

bs = QtWidgets.QPushButton("Speichern")

bs.setObjectName("primary"); bs.setMinimumHeight(44)

bd = QtWidgets.QPushButton(f"{typ.capitalize()} entfernen")

bd.setObjectName("danger"); bd.setMinimumHeight(44)

btn_row.addWidget(bs); btn_row.addWidget(bd)

v.addLayout(btn_row)

v.addStretch()

root.addWidget(inner, stretch=1)

sep = QtWidgets.QFrame(); sep.setFixedHeight(1)

sep.setStyleSheet(f"background: {COL_BORDER};")

root.addWidget(sep)

kbd = OnScreenKeyboard()

root.addWidget(kbd)

sep2 = QtWidgets.QFrame(); sep2.setFixedHeight(1)

sep2.setStyleSheet(f"background: {COL_BORDER};")

root.addWidget(sep2)

btn_cancel = QtWidgets.QPushButton("✕  Abbrechen")

btn_cancel.setFixedHeight(44); btn_cancel.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

btn_cancel.setStyleSheet(

f"QPushButton {{ background: {COL_BG_DARK}; color: {COL_TEXT_DIM}; "

"border: none; border-radius: 0; font-size: 13px; }}"

f"QPushButton:pressed {{ background: #2A2C32; color: {COL_TEXT}; }}")

btn_cancel.clicked.connect(dlg.reject)

root.addWidget(btn_cancel)

def on_save():

name = f_name.text().strip() or f"{typ.capitalize()} {cfg.id}"

if typ == "ablage":

self.hauptablauf.config.ablage_setzen(AblageConfig(

id=cfg.id, name=name, x=f_x.value(), z=f_z.value(),

gripper_depth=f_gd.value(), lift_offset=f_lo.value(),

belegt=cfg.belegt))

self._rebuild_ablage_kacheln()

else:

self.hauptablauf.config.magazin_setzen(MagazinConfig(

id=cfg.id, name=name, x=f_x.value(), z=f_z.value(),

gripper_depth=f_gd.value(), lift_offset=f_lo.value(),

verfuegbar=cfg.verfuegbar))

self._rebuild_magazin_kacheln()

self._toast("Gespeichert", name)

dlg.accept()

def on_delete():

if typ == "ablage":

self.hauptablauf.config.ablage_entfernen(cfg.id)

self._rebuild_ablage_kacheln()

else:

self.hauptablauf.config.magazin_entfernen(cfg.id)

self._rebuild_magazin_kacheln()

self._toast("Entfernt", cfg.name or str(cfg.id))

dlg.accept()

bs.clicked.connect(on_save)

bd.clicked.connect(on_delete)

dlg.exec_()

def _field_row_plain(self, label: str, widget) -> QtWidgets.QHBoxLayout:

row = QtWidgets.QHBoxLayout(); row.setSpacing(8)

lbl = QtWidgets.QLabel(label)

lbl.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_DIM}; font-size: 12px;")

lbl.setFixedWidth(90)

row.addWidget(lbl); row.addWidget(widget)

return row

def _on_ablage_toggle(self, ablage_id: int, war_belegt: bool):

self.hauptablauf.config.ablage_belegt_setzen(ablage_id, not war_belegt)

self._rebuild_ablage_kacheln()

self._toast("Ablage " + ("freigegeben" if war_belegt else "als belegt markiert"),

f"Ablage {ablage_id}")

def _on_magazin_toggle(self, magazin_id: int, war_verfuegbar: bool):

self.hauptablauf.config.magazin_verfuegbar_setzen(magazin_id, not war_verfuegbar)

self._rebuild_magazin_kacheln()

self._toast("Magazin " + ("als leer markiert" if war_verfuegbar else "wieder verfügbar"),

f"Magazin {magazin_id}")

def _on_ablage_add(self):

new_id = self.hauptablauf.config.naechste_freie_ablage_id()

self._open_lager_editor(AblageConfig(id=new_id, name=f"Ablage {new_id}"), "ablage")

def _on_magazin_add(self):

new_id = self.hauptablauf.config.naechste_freie_magazin_id()

self._open_lager_editor(MagazinConfig(id=new_id, name=f"Magazin {new_id}"), "magazin")

# ============================================================

# Fehler-Seite

# ============================================================

def _build_fehler(self) -> QtWidgets.QWidget:

page = QtWidgets.QWidget()

v = QtWidgets.QVBoxLayout(page)

v.setContentsMargins(20, 18, 20, 20); v.setSpacing(12)

title = QtWidgets.QLabel("Fehler & Quittierung")

title.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 20px; font-weight: 600;")

v.addWidget(title)

self.fehler_box = QtWidgets.QFrame()

self.fehler_box.setObjectName("card")

fl = QtWidgets.QVBoxLayout(self.fehler_box)

fl.setContentsMargins(20, 18, 20, 18); fl.setSpacing(8)

self.lbl_fehler_klasse = QtWidgets.QLabel("Kein aktiver Fehler")

self.lbl_fehler_klasse.setStyleSheet(

f"color: {COL_OK_DIM}; font-size: 20px; font-weight: 600;")

fl.addWidget(self.lbl_fehler_klasse)

self.lbl_fehler_msg = QtWidgets.QLabel("Das System läuft normal.")

self.lbl_fehler_msg.setWordWrap(True)

self.lbl_fehler_msg.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_DIM}; font-size: 14px;")

fl.addWidget(self.lbl_fehler_msg)

self.lbl_fehler_meta = QtWidgets.QLabel("")

self.lbl_fehler_meta.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 11px;")

fl.addWidget(self.lbl_fehler_meta)

fl.addSpacing(8)

self.btn_quittieren = QtWidgets.QPushButton("Fehler quittieren")

self.btn_quittieren.setObjectName("success")

self.btn_quittieren.setMinimumHeight(46)

self.btn_quittieren.setEnabled(False)

self.btn_quittieren.clicked.connect(self._on_quittieren)

fl.addWidget(self.btn_quittieren)

v.addWidget(self.fehler_box)

hist = self._make_card("FEHLER-HISTORIE")

hl = hist.layout()

self.fehler_list = QtWidgets.QListWidget()

self.fehler_list.setMinimumHeight(180)

hl.addWidget(self.fehler_list)

v.addWidget(hist)

v.addStretch()

return page

# ============================================================

# Refresh

# ============================================================

def _refresh(self):

snap = self.hauptablauf.status_snapshot()

self.lbl_uhr.setText(time.strftime("%H:%M:%S"))

connected = snap["esp"]["connected"]

self.lbl_esp_dot.setStyleSheet(

f"color: {COL_OK_DIM if connected else '#888'}; font-size: 13px;")

try: sys_state = SystemState(snap["system_state"])

except ValueError: sys_state = SystemState.INIT

self.banner.setStyleSheet(

f"QFrame {{ background: {STATE_FARBE.get(sys_state, '#666')}; }}")

self.banner_text.setText(STATE_TEXT.get(sys_state, sys_state.value))

self.banner_sub.setText(self._banner_sub(sys_state, snap))

# Position

self.lbl_x.setText(f"{snap['esp']['x_mm']} mm")

self.lbl_z.setText(f"{snap['esp']['z_mm']} mm")

self._set_kv(self.lbl_ref,

"ja" if snap["esp"]["referenced"] else "nein",

COL_OK_DIM if snap["esp"]["referenced"] else COL_TEXT_MUTED)

self._set_kv(self.lbl_plate,

"ja" if snap["esp"]["has_plate"] else "nein",

COL_INFO if snap["esp"]["has_plate"] else COL_TEXT_MUTED)

self._set_kv(self.lbl_obst,

"frei" if snap["esp"]["obstacle_ok"] else "ALARM",

COL_OK_DIM if snap["esp"]["obstacle_ok"] else COL_DHBW_RED)

self._refresh_drucker_status_list(snap)

self.queue_list.clear()

for a in snap["queue"]:

self.queue_list.addItem(

f"#{a['id']:>3}   Drucker {a['drucker']}   ({a['quelle']})")

if not snap["queue"]:

self.queue_list.addItem("— keine Aufträge —")

self._refresh_manuell(snap)

self._refresh_service(snap, sys_state, connected)

self._refresh_fehler(snap)

def _banner_sub(self, sys_state, snap) -> str:

if sys_state == SystemState.PLATTENWECHSEL and snap.get("aktiver_drucker"):

return f"Drucker {snap['aktiver_drucker']} wird gewechselt"

if sys_state == SystemState.BEREITSCHAFT:

q = snap["queue_length"]

return ("System bereit" if q == 0

else f"{q} Auftrag in Queue" if q == 1

else f"{q} Aufträge in Queue")

if sys_state == SystemState.FEHLER and snap["fehler"]:

return snap["fehler"]["klasse"]

return ""

def _refresh_drucker_status_list(self, snap):

layout = self.printers_card.layout()

while layout.count() > 1:

item = layout.takeAt(1)

if item.widget(): item.widget().deleteLater()

ds = snap["drucker_status"]

druckers = snap["drucker_config"]

if not druckers:

l = QtWidgets.QLabel("— kein Drucker konfiguriert —")

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; padding: 12px;")

l.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

layout.addWidget(l)

return

grid_w = QtWidgets.QWidget()

grid = QtWidgets.QGridLayout(grid_w)

grid.setSpacing(8); grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

for idx, dc in enumerate(druckers):

did = dc["id"]

status = ds.get(did, "bereit")

color = self._d_color(status)

card = QtWidgets.QFrame()

card.setStyleSheet(f"""QFrame {{ background: {COL_BG_SUNK};

border: none; border-left: 3px solid {color};

border-radius: 4px; }}""")

h = QtWidgets.QHBoxLayout(card)

h.setContentsMargins(10, 8, 10, 8); h.setSpacing(8)

n = QtWidgets.QLabel(dc.get("name") or f"Drucker {did}")

n.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 13px; font-weight: 500;")

h.addWidget(n, stretch=1)

st = QtWidgets.QLabel(DRUCKER_STATUS_TEXT.get(status, status))

st.setStyleSheet(f"color: {color}; font-size: 11px;")

h.addWidget(st)

grid.addWidget(card, idx // 4, idx % 4)

for col in range(4):

grid.setColumnStretch(col, 1)

layout.addWidget(grid_w)

def _rebuild_kacheln(self):

while self.manuell_grid.count():

item = self.manuell_grid.takeAt(0)

if item.widget(): item.widget().deleteLater()

self._kacheln.clear()

druckers = self.hauptablauf.config.drucker_liste()

if not druckers:

l = QtWidgets.QLabel(

"Noch kein Drucker konfiguriert.\n"

"Geh zum Drucker-Tab um einen hinzuzufügen.")

l.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; padding: 30px;")

self.manuell_grid.addWidget(l, 0, 0)

return

for idx, dc in enumerate(druckers):

kachel = DruckerKachel(dc)

kachel.clicked.connect(self._on_kachel_clicked)

self.manuell_grid.addWidget(kachel, idx // 4, idx % 4)

self._kacheln[dc.id] = kachel

for col in range(4):

self.manuell_grid.setColumnStretch(col, 1)

def _refresh_manuell(self, snap):

ds = snap["drucker_status"]

try: sys_state = SystemState(snap["system_state"])

except ValueError: sys_state = SystemState.INIT

kann_klicken = (snap["fehler"] is None and snap["esp"]["connected"]

and sys_state in (SystemState.BEREITSCHAFT,

SystemState.PLATTENWECHSEL))

for did, kachel in self._kacheln.items():

try: ds_enum = DruckerStatus(ds.get(did, "bereit"))

except ValueError: ds_enum = DruckerStatus.BEREIT

kachel.setStatus(ds_enum)

kachel.setClickEnabled(kann_klicken and ds_enum == DruckerStatus.BEREIT)

def _refresh_service(self, snap, sys_state, connected):

service_active = sys_state == SystemState.SERVICE and connected and not self._service_busy

if sys_state == SystemState.SERVICE:

self.service_banner.setText(

"Service-Modus aktiv. Verlasse den Tab um zu beenden.")

self.service_banner.setStyleSheet(

f"color: #C4B5FD; background: rgba(124, 58, 237, 0.15); "

f"border: 1px solid {COL_SERVICE}; border-radius: 8px; "

"padding: 10px 14px; font-size: 12px;")

elif sys_state == SystemState.BEREITSCHAFT:

self.service_banner.setText(

"Service-Modus wird beim Wechsel automatisch aktiviert.")

self.service_banner.setStyleSheet(

f"color: {COL_TEXT_DIM}; background: {COL_BG_CARD}; "

f"border: 1px solid {COL_BORDER}; border-radius: 8px; "

"padding: 10px 14px; font-size: 12px;")

else:

self.service_banner.setText(

f"Service nicht möglich — System: {sys_state.value}")

self.service_banner.setStyleSheet(

f"color: #FF6B6B; background: {COL_BG_CARD}; "

f"border: 1px solid {COL_DHBW_RED}; border-radius: 8px; "

"padding: 10px 14px; font-size: 12px;")

# Aktuelle Position

self.svc_lbl_x.setText(f"{snap['esp']['x_mm']} mm")

self.svc_lbl_z.setText(f"{snap['esp']['z_mm']} mm")

# Lager + Drucker-Buttons + Fahren-Button

for btn in self._service_lager_btns:

btn.setEnabled(service_active)

for btn in self._service_drucker_btns:

btn.setEnabled(service_active)

self._svc_btn_fahren.setEnabled(service_active)

def _refresh_fehler(self, snap):

f = snap["fehler"]

if f:

self.fehler_box.setStyleSheet(

f"QFrame#card {{ background: #2A1A1A; "

f"border: 2px solid {COL_DHBW_RED}; border-radius: 10px; }}")

self.lbl_fehler_klasse.setText(f["klasse"])

self.lbl_fehler_klasse.setStyleSheet(

f"color: #FF6B6B; font-size: 20px; font-weight: 600;")

self.lbl_fehler_msg.setText(f["nachricht"])

meta = f"Zeit: {time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(f['timestamp']))}"

if f["esp_code"]: meta += f"  ·  ESP-Code: {f['esp_code']}"

if f["quittiert"]: meta += "  ·  ✓ quittiert"

self.lbl_fehler_meta.setText(meta)

self.btn_quittieren.setEnabled(not f["quittiert"])

else:

self.fehler_box.setStyleSheet(

f"QFrame#card {{ background: {COL_BG_CARD}; "

f"border: 1px solid {COL_BORDER}; border-radius: 10px; }}")

self.lbl_fehler_klasse.setText("Kein aktiver Fehler")

self.lbl_fehler_klasse.setStyleSheet(

f"color: {COL_OK_DIM}; font-size: 20px; font-weight: 600;")

self.lbl_fehler_msg.setText("Das System läuft normal.")

self.lbl_fehler_meta.setText("")

self.btn_quittieren.setEnabled(False)

self.fehler_list.clear()

for hf in self.hauptablauf.fehler.historie(20):

ts = time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime(hf.timestamp))

self.fehler_list.addItem(f"[{ts}]  {hf}")

def _d_color(self, s: str) -> str:

return {"bereit": COL_TEXT_MUTED, "druckt": COL_TEXT_DIM,

"in_queue": COL_WARN, "aktiv": COL_DHBW_RED}.get(s, COL_TEXT_MUTED)

# ============================================================

# Service-Drucker-Buttons (einmalig aufbauen)

# ============================================================

def _rebuild_service_drucker_btns(self):

lay = self.fahre_drucker_w.layout()

while lay.count():

item = lay.takeAt(0)

if item.widget(): item.widget().deleteLater()

self._service_drucker_btns.clear()

druckers = self.hauptablauf.config.drucker_liste()

if not druckers:

l = QtWidgets.QLabel("— kein Drucker konfiguriert —")

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED};")

l.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

lay.addWidget(l)

return

grid_w = QtWidgets.QWidget()

grid = QtWidgets.QGridLayout(grid_w)

grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); grid.setSpacing(8)

for i, d in enumerate(druckers):

btn = QtWidgets.QPushButton(d.name or f"Drucker {d.id}")

btn.setMinimumHeight(40)

btn.clicked.connect(lambda _, did=d.id: self._on_service_drucker(did))

grid.addWidget(btn, i // 4, i % 4)

self._service_drucker_btns.append(btn)

for col in range(4):

grid.setColumnStretch(col, 1)

lay.addWidget(grid_w)

def _rebuild_service_lager_btns(self):

self._service_lager_btns.clear()

def _fill(container_w, items, name_fn, click_fn, leer_text):

lay = container_w.layout()

while lay.count():

item = lay.takeAt(0)

if item.widget(): item.widget().deleteLater()

if not items:

l = QtWidgets.QLabel(leer_text)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED};")

l.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

lay.addWidget(l)

return

grid_w = QtWidgets.QWidget()

grid = QtWidgets.QGridLayout(grid_w)

grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); grid.setSpacing(8)

for i, item in enumerate(items):

btn = QtWidgets.QPushButton(name_fn(item))

btn.setMinimumHeight(40)

btn.clicked.connect(lambda _, fn=click_fn, it=item: fn(it))

grid.addWidget(btn, i // 4, i % 4)

self._service_lager_btns.append(btn)

for col in range(4):

grid.setColumnStretch(col, 1)

lay.addWidget(grid_w)

_fill(self.fahre_ablage_w,

self.hauptablauf.config.ablage_liste(),

lambda ac: ac.name or f"Ablage {ac.id}",

lambda ac: self.hauptablauf.service_fahre_zu_ablage(ac.id),

"— keine Ablage konfiguriert —")

_fill(self.fahre_magazin_w,

self.hauptablauf.config.magazin_liste(),

lambda mc: mc.name or f"Magazin {mc.id}",

lambda mc: self.hauptablauf.service_fahre_zu_magazin(mc.id),

"— kein Magazin konfiguriert —")

# ============================================================

# Drucker-Kacheln (Drucker-Tab)

# ============================================================

def _rebuild_drucker_kacheln(self):

while self.drucker_kacheln_grid.count():

item = self.drucker_kacheln_grid.takeAt(0)

if item.widget(): item.widget().deleteLater()

self._drucker_kacheln.clear()

druckers = self.hauptablauf.config.drucker_liste()

if not druckers:

l = QtWidgets.QLabel(

"Noch kein Drucker konfiguriert.\n"

"Oben '+' drücken um einen anzulegen.")

l.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; padding: 30px;")

self.drucker_kacheln_grid.addWidget(l, 0, 0)

return

for idx, dc in enumerate(druckers):

kachel = DruckerKonfigKachel(dc)

kachel.clicked.connect(self._on_drucker_kachel_clicked)

self.drucker_kacheln_grid.addWidget(kachel, idx // 4, idx % 4)

self._drucker_kacheln[dc.id] = kachel

for col in range(4):

self.drucker_kacheln_grid.setColumnStretch(col, 1)

def _on_drucker_kachel_clicked(self, drucker_id: int):

dc = self.hauptablauf.config.drucker(drucker_id)

if dc is None: return

self._open_drucker_editor(dc)

def _open_drucker_editor(self, dc: DruckerConfig, hide_delete: bool = False):

mw = self.geometry()

dlg = QtWidgets.QDialog(self)

dlg.setWindowTitle(f"Drucker {dc.id}")

dlg.setModal(True)

dlg.setFixedSize(mw.width(), mw.height())

dlg.move(mw.x(), mw.y())

dlg.setStyleSheet(STYLESHEET + """

QSpinBox, QLineEdit { min-height: 38px; font-size: 13px; }

QSpinBox::up-button, QSpinBox::down-button { width: 34px; }

""")

root = QtWidgets.QVBoxLayout(dlg)

root.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); root.setSpacing(0)

editor = DruckerEditor(dc, hide_delete=hide_delete)

root.addWidget(editor)

sep = QtWidgets.QFrame(); sep.setFixedHeight(1)

sep.setStyleSheet(f"background: {COL_BORDER};")

root.addWidget(sep)

kbd = OnScreenKeyboard()

root.addWidget(kbd, stretch=1)

sep2 = QtWidgets.QFrame(); sep2.setFixedHeight(1)

sep2.setStyleSheet(f"background: {COL_BORDER};")

root.addWidget(sep2)

btn_cancel = QtWidgets.QPushButton("✕  Abbrechen")

btn_cancel.setFixedHeight(44)

btn_cancel.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

btn_cancel.setStyleSheet(

f"QPushButton {{ background: {COL_BG_DARK}; color: {COL_TEXT_DIM}; "

"border: none; border-radius: 0; font-size: 13px; }}"

f"QPushButton:pressed {{ background: #2A2C32; color: {COL_TEXT}; }}"

)

btn_cancel.clicked.connect(dlg.reject)

root.addWidget(btn_cancel)

def on_saved(new_dc):

if new_dc.pin_fertig > 0:

konflikt = next(

(d for d in self.hauptablauf.config.drucker_liste()

if d.id != new_dc.id and d.pin_fertig == new_dc.pin_fertig),

None)

if konflikt:

QtWidgets.QMessageBox.warning(

dlg, "Pin bereits belegt",

f"GPIO {new_dc.pin_fertig} wird bereits von\n{konflikt.name} verwendet.")

return

self.hauptablauf.config.drucker_setzen(new_dc)

self._toast("Gespeichert", f"Drucker {new_dc.id}")

dlg.accept()

def on_deleted(did):

if self.hauptablauf.config.drucker_entfernen(did):

self._toast("Entfernt", f"Drucker {did}")

dlg.accept()

editor.saved.connect(on_saved)

editor.deleted.connect(on_deleted)

dlg.exec_()

def _dim_lbl(self, text: str) -> QtWidgets.QLabel:

l = QtWidgets.QLabel(text)

l.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_MUTED}; font-size: 11px;")

return l

def _make_spinbox(self, lo, hi, val, suffix) -> QtWidgets.QSpinBox:

s = QtWidgets.QSpinBox()

s.setRange(lo, hi); s.setValue(val); s.setSuffix(f" {suffix}")

return s

def _pos_row(self, *pairs) -> QtWidgets.QHBoxLayout:

row = QtWidgets.QHBoxLayout(); row.setSpacing(12)

for label, widget in pairs:

lbl = QtWidgets.QLabel(label)

lbl.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT_DIM}; font-size: 12px;")

lbl.setFixedWidth(90)

pair = QtWidgets.QHBoxLayout(); pair.setSpacing(6)

pair.addWidget(lbl); pair.addWidget(widget)

row.addLayout(pair)

return row

def _on_config_changed(self):

self._rebuild_drucker_kacheln()

self._rebuild_kacheln()

self._rebuild_service_drucker_btns()

self._rebuild_service_lager_btns()

self._rebuild_ablage_kacheln()

self._rebuild_magazin_kacheln()

self._refresh()

def _on_drucker_add(self):

new_id = self.hauptablauf.config.naechste_freie_drucker_id()

new_dc = DruckerConfig(id=new_id, name=f"Drucker {new_id}")

self._open_drucker_editor(new_dc, hide_delete=True)

# ============================================================

# Action-Handler

# ============================================================

def _on_kachel_clicked(self, drucker_id: int):

ok = self.hauptablauf.auftrag_aufnehmen(drucker_id, AuftragQuelle.HMI)

self._toast("Auftrag " + ("angenommen" if ok else "abgelehnt"),

f"Drucker {drucker_id}")

def _on_referenzfahrt(self):

confirm = QtWidgets.QMessageBox.question(

self, "Referenzfahrt", "Referenzfahrt jetzt durchführen?",

QtWidgets.QMessageBox.Yes | QtWidgets.QMessageBox.No)

if confirm == QtWidgets.QMessageBox.Yes:

if self.hauptablauf.state == SystemState.SERVICE:

self.hauptablauf.service_modus_verlassen()

self.hauptablauf.manuelle_referenzfahrt()

self._switch("status")

def _on_stop(self):

self.hauptablauf.manueller_stop()

def _on_quittieren(self):

self.hauptablauf.fehler.quittieren()

def _on_fehler_quittiert_dialog(self, waehrend_plattenwechsel: bool, esp_code: Optional[str]):

hindernis = esp_code == "OBSTACLE"

dlg = QtWidgets.QDialog(self)

dlg.setWindowTitle("Fehler quittiert — wie weiter?")

dlg.setMinimumWidth(400)

dlg.setStyleSheet(self.styleSheet())

v = QtWidgets.QVBoxLayout(dlg)

v.setSpacing(14); v.setContentsMargins(20, 20, 20, 20)

title = QtWidgets.QLabel("Wie soll es weitergehen?")

title.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 16px; font-weight: 700;")

v.addWidget(title)

if waehrend_plattenwechsel:

info = QtWidgets.QLabel(

"Der Fehler trat während eines Plattenwechsels auf. "

"Schlitten, Ablage und Magazin bitte prüfen.")

info.setWordWrap(True)

info.setStyleSheet(

f"color: #FCA5A5; background: rgba(220,38,38,0.12); "

"border: 1px solid #DC2626; border-radius: 6px; padding: 8px 10px; font-size: 12px;")

v.addWidget(info)

chk_queue = QtWidgets.QCheckBox("Warteschlange leeren")

chk_queue.setChecked(True)

chk_queue.setStyleSheet(f"color: {COL_TEXT}; font-size: 13px;")

v.addWidget(chk_queue)

else:

chk_queue = None

v.addWidget(self._section_lbl("NÄCHSTER SCHRITT"))

btn_ref = QtWidgets.QPushButton("Referenzfahrt starten")

btn_ref.setObjectName("primary")

btn_ref.setMinimumHeight(44)

v.addWidget(btn_ref)

if hindernis:

btn_weiter = QtWidgets.QPushButton("Weitermachen (Hindernis entfernt)")

btn_weiter.setMinimumHeight(44)

v.addWidget(btn_weiter)

else:

btn_weiter = None

result = {"referenzfahrt": True, "queue_leeren": waehrend_plattenwechsel}

def _accept(ref: bool):

result["referenzfahrt"] = ref

result["queue_leeren"] = chk_queue.isChecked() if chk_queue else False

dlg.accept()

btn_ref.clicked.connect(lambda: _accept(True))

if btn_weiter:

btn_weiter.clicked.connect(lambda: _accept(False))

dlg.exec_()

self.hauptablauf.entscheidung_nach_fehler(

referenzfahrt=result["referenzfahrt"],

queue_leeren=result["queue_leeren"],

)

def _on_service_drucker(self, did: int):

self._run_service_cmd(

lambda: self.hauptablauf.service_fahre_zu_drucker(did),

f"→ Drucker {did}")

def _on_service_manuelle_pos(self):

x = self.svc_numpad.value_x()

z = self.svc_numpad.value_z()

if x is None or z is None:

self._toast("Manuelle Fahrt", "X und Z eingeben")

return

self._run_service_cmd(

lambda: self.hauptablauf.service_fahre_zu_position(x, z),

f"→ X={x} Z={z} mm")

def _run_service_cmd(self, fn, ok_label: str):

if self._service_busy:

return

self._service_busy = True

def run():

ok = fn()

self.signals.toast.emit("Schlitten", ok_label if ok else "Fehler")

self._service_busy = False

threading.Thread(target=run, daemon=True).start()

# ============================================================

# Slots

# ============================================================

def _on_auftrag_ok(self, a):

self._toast("Wechsel abgeschlossen", f"Drucker {a.drucker_id}")

def _on_auftrag_abgelehnt(self, a, grund):

self._toast("Auftrag abgelehnt", grund)

def _on_fehler_neu(self, f):

self._switch("fehler")

def _toast(self, titel: str, text: str, ms: int = 2500):

t = QtWidgets.QLabel(f"{titel}\n{text}", self)

t.setStyleSheet(f"""background: {COL_DHBW_RED}; color: white;

padding: 12px 20px; border-radius: 8px;

font-size: 13px; font-weight: 600;""")

t.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

t.adjustSize()

t.move((self.width() - t.width()) // 2, self.height() - t.height() - 30)

t.show()

QtCore.QTimer.singleShot(ms, t.deleteLater)

# ============================================================

# Tastatur

# ============================================================

def keyPressEvent(self, ev: QtGui.QKeyEvent):

key = ev.key()

if key in (QtCore.Qt.Key_1, QtCore.Qt.Key_2, QtCore.Qt.Key_3,

QtCore.Qt.Key_4, QtCore.Qt.Key_5):

did = key - QtCore.Qt.Key_1 + 1

if self.hauptablauf.gpio.mock_mode:

self.hauptablauf.gpio.mock_drucker_fertig(did)

elif key == QtCore.Qt.Key_X:

if self.hauptablauf.gpio.mock_mode:

self.hauptablauf.gpio.mock_endschalter("X")

elif key == QtCore.Qt.Key_Z:

if self.hauptablauf.gpio.mock_mode:

self.hauptablauf.gpio.mock_endschalter("Z")

elif key == QtCore.Qt.Key_Escape:

self.close()

else:

super().keyPressEvent(ev)

### B.14 Flask-Webapp (webapp/app.py)

"""Web-App für den Plattenwechsler.

Browser  ──HTTP──>  Flask  ──MQTT──>  Pi-Hauptprogramm

Browser  <─SSE──    Flask  <─MQTT─    Pi-Hauptprogramm

Aufruf:

python3 -m webapp.app

Dann: http://<pi-ip>:5000

"""

from __future__ import annotations

import json

import logging

import threading

import time

from queue import Queue, Empty

import paho.mqtt.client as mqtt

from flask import Flask, jsonify, render_template, request, Response

logging.basicConfig(level=logging.INFO,

format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s: %(message)s")

logger = logging.getLogger("webapp")

MQTT_HOST = "broker.hivemq.com"

MQTT_PORT = 1883

BASE_TOPIC = "plattenwechsler-g6twie23a"

WEB_PORT = 5000

class StateStore:

def __init__(self):

self.lock = threading.Lock()

self.system = {}

self.esp = {}

self.online = False

self.event_queues: list = []

self.eq_lock = threading.Lock()

def update_system(self, snap: dict):

with self.lock:

self.system = snap

self._broadcast({"type": "system", "data": snap})

def update_esp(self, esp: dict):

with self.lock:

self.esp = esp

self._broadcast({"type": "esp", "data": esp})

def update_online(self, online: bool):

with self.lock:

self.online = online

self._broadcast({"type": "online", "data": online})

def update_error(self, fehler: dict):

self._broadcast({"type": "error", "data": fehler})

def update_event(self, event: dict):

self._broadcast({"type": "event", "data": event})

def _broadcast(self, msg: dict):

with self.eq_lock:

for q in list(self.event_queues):

try: q.put_nowait(msg)

except Exception: pass

def register_listener(self) -> Queue:

q: Queue = Queue(maxsize=20)

with self.eq_lock:

self.event_queues.append(q)

with self.lock:

if self.system: q.put_nowait({"type": "system", "data": self.system})

if self.esp: q.put_nowait({"type": "esp", "data": self.esp})

q.put_nowait({"type": "online", "data": self.online})

return q

def unregister_listener(self, q: Queue):

with self.eq_lock:

if q in self.event_queues:

self.event_queues.remove(q)

state = StateStore()

class MqttBridge:

def __init__(self):

self.client = mqtt.Client(client_id="plattenwechsler-webapp",

clean_session=True)

self.client.on_connect = self._on_connect

self.client.on_message = self._on_message

self.client.on_disconnect = self._on_disconnect

self._connected = False

def start(self):

try:

self.client.connect(MQTT_HOST, MQTT_PORT, keepalive=30)

self.client.loop_start()

logger.info("MQTT-Bridge gestartet")

except Exception as e:

logger.error("MQTT: %s", e)

def stop(self):

try: self.client.loop_stop(); self.client.disconnect()

except Exception: pass

def is_connected(self) -> bool:

return self._connected

def _on_connect(self, client, userdata, flags, rc):

if rc == 0:

self._connected = True

logger.info("MQTT verbunden")

for t in [

f"{BASE_TOPIC}/status/system",

f"{BASE_TOPIC}/status/esp",

f"{BASE_TOPIC}/status/online",

f"{BASE_TOPIC}/error",

f"{BASE_TOPIC}/event/auftrag",

]:

client.subscribe(t, qos=1)

def _on_disconnect(self, client, userdata, rc):

self._connected = False

def _on_message(self, client, userdata, msg):

topic = msg.topic

try: payload = msg.payload.decode("utf-8", errors="replace")

except Exception: return

try:

if topic.endswith("/status/online"):

state.update_online(payload == "online"); return

data = json.loads(payload) if payload else {}

if topic.endswith("/status/system"): state.update_system(data)

elif topic.endswith("/status/esp"): state.update_esp(data)

elif topic.endswith("/error"): state.update_error(data)

elif topic.endswith("/event/auftrag"): state.update_event(data)

except Exception:

logger.exception("MQTT msg")

def _publish(self, suffix: str, payload: dict) -> bool:

if not self._connected: return False

try:

self.client.publish(f"{BASE_TOPIC}/{suffix}",

json.dumps(payload), qos=1)

return True

except Exception:

logger.exception("publish")

return False

def cmd_auftrag(self, did): return self._publish("cmd/auftrag", {"drucker_id": did})

def cmd_quittieren(self): return self._publish("cmd/quittieren", {})

def cmd_referenzfahrt(self): return self._publish("cmd/referenzfahrt", {})

def cmd_stop(self): return self._publish("cmd/stop", {})

def cmd_service_modus(self, aktiv): return self._publish("cmd/service/modus", {"aktiv": aktiv})

def cmd_service_fahre(self, ziel): return self._publish("cmd/service/fahre", {"ziel": ziel})

def cmd_service_drucker(self, did): return self._publish("cmd/service/drucker", {"drucker_id": did})

def cmd_drucker_setzen(self, dc): return self._publish("cmd/drucker/setzen", dc)

def cmd_drucker_entfernen(self, did): return self._publish("cmd/drucker/entfernen", {"id": did})

bridge = MqttBridge()

app = Flask(__name__, template_folder="templates", static_folder="static")

@app.route("/")

def index():

return render_template("index.html")

@app.route("/api/state")

def api_state():

with state.lock:

return jsonify({

"online": state.online,

"mqtt_connected": bridge.is_connected(),

"system": state.system,

"esp": state.esp,

})

@app.route("/api/events")

def api_events():

def stream():

q = state.register_listener()

try:

yield ":connected\n\n"

while True:

try:

msg = q.get(timeout=15.0)

yield f"data: {json.dumps(msg)}\n\n"

except Empty:

yield ": ping\n\n"

finally:

state.unregister_listener(q)

return Response(stream(), mimetype="text/event-stream",

headers={"Cache-Control": "no-cache",

"X-Accel-Buffering": "no"})

@app.route("/api/cmd/auftrag", methods=["POST"])

def cmd_auftrag():

did = int(request.json.get("drucker_id", 0))

if did <= 0: return jsonify(error="ungültige drucker_id"), 400

return jsonify(ok=bridge.cmd_auftrag(did))

@app.route("/api/cmd/quittieren", methods=["POST"])

def cmd_quittieren():

return jsonify(ok=bridge.cmd_quittieren())

@app.route("/api/cmd/referenzfahrt", methods=["POST"])

def cmd_referenzfahrt():

return jsonify(ok=bridge.cmd_referenzfahrt())

@app.route("/api/cmd/stop", methods=["POST"])

def cmd_stop():

return jsonify(ok=bridge.cmd_stop())

@app.route("/api/cmd/service/modus", methods=["POST"])

def cmd_service_modus():

return jsonify(ok=bridge.cmd_service_modus(bool(request.json.get("aktiv", False))))

@app.route("/api/cmd/service/fahre", methods=["POST"])

def cmd_service_fahre():

ziel = str(request.json.get("ziel", ""))

if not ziel: return jsonify(error="ziel fehlt"), 400

return jsonify(ok=bridge.cmd_service_fahre(ziel))

@app.route("/api/cmd/service/drucker", methods=["POST"])

def cmd_service_drucker():

did = int(request.json.get("drucker_id", 0))

if did <= 0: return jsonify(error="ungültige drucker_id"), 400

return jsonify(ok=bridge.cmd_service_drucker(did))

@app.route("/api/cmd/drucker/setzen", methods=["POST"])

def cmd_drucker_setzen():

return jsonify(ok=bridge.cmd_drucker_setzen(request.json or {}))

@app.route("/api/cmd/drucker/entfernen", methods=["POST"])

def cmd_drucker_entfernen():

did = int(request.json.get("id", 0))

if did <= 0: return jsonify(error="ungültige id"), 400

return jsonify(ok=bridge.cmd_drucker_entfernen(did))

def main():

bridge.start()

try:

app.run(host="0.0.0.0", port=WEB_PORT, threaded=True,

debug=False, use_reloader=False)

finally:

bridge.stop()

if __name__ == "__main__":

main()